# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 北京市华都峪口禽业有限责任公司现代化家禽种业创新中心项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 何琴 | 联系方式 | 15911080863 |
| 建设地点 | 北京市平谷区峪口镇兴隆庄村北街3号院内 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 117 度 1 分 37.549 秒，北纬 40 度 11 分 38.328秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7320工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展_98专业实验室、研发（试验）基地_其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2243 | 环保投资（万元） | 14 |
| 环保投资占比（%） | 0.6 | 施工工期 | 17个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13000 |
| 专项评价设置情况 | 表1 项目专题情况设置判定一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 专项设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 项目废气中含有三氯甲烷，属于有毒有害大气污染物，且项目厂界500m范围内存在环境敏感目标。; 设置大气专题. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目废水排入化粪池，通过槽车清运至洳河污水处理厂。; 无需设置专题. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 根据核算，本项目Q<1。; 无需设置专题. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目不涉及河道取水，且项目周边无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等生态敏感目标。; 无需设置专题. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 项目不属于海洋工程。; 无需设置专题. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 因此，项目需设置大气环境影响评价专题。 |
| 规划情况 | 1、文件名称：《平谷分区规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》； 审批机关：北京市人民政府； 审批文件名称及文号：北京市人民政府关于对《平谷分区规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》的批复（2019.11.20）； 2、文件名称：《落实“三区三线”<平谷分区规划（国土空间规划）（2017年-2035年）>修改成果》； 审批机关：北京市人民政府； 审批文件名称及文号：《北京市人民政府关于对朝阳等13个区分区规划及亦庄新城规划修改方案的批复》（2023.03.25）； 3、文件名称：《北京市平谷区峪口镇国土空间规划（2019年-2035年）》和《北京市平谷区峪口镇集中建设区控制性详细规划（2019年-2035年）》； 审批机关：北京市规划和自然资源委员会； 审批文件名称及文号：北京市规划和自然资源委员会关于《北京市平谷区峪口镇国土空间规划及集中建设区控制性详细规划（2019年-2035年）》和《北京市平谷区峪口镇集中建设区控制性详细规划（2019年-2035年）》的批复（2022.03.23）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《平谷分区规划（国土空间规划（2017年-2035年）》的符合性分析 根据《平谷分区规划（国土空间规划（2017年-2035年）》中第四章第55条“突显农业科技创新引领，打造农业科技创新示范区。高标准打造北京平谷国家农业科技园区，重点发展高精尖农业，持续推进与创新主体的对接合作，建立集成创新、农业科技国际合作、农业金融服务、农业信息服务、农业物流、农业人才教育培训等六大平台，打造北京“农业中关村”，成为具有全球影响力的农业自主创新战略高地。加强农业基础性、前沿性科学研究，重点围绕现代种业、智慧农业、农业智能装备、生物技术、营养健康和食品安全等产业领域，不断推进科技研发和科技成果转化应用。吸引世界和国内农业科研和产业高端要素，设立总部和研发中心、孵化培育农业高新技术企业。大力发展果品、蛋鸡等生物种业，推动育种技术先导示范。吸引农业科技领域的国家和企业机构、国际组织入驻，搭建技术交易、产品贸易服务等对外交流开放平台，建立全球农业科技高端服务和交往中心。推动农业对外开放合作，服务“一带一路”建设，将科技创新成果向全球推广”。 本项目主要建设检测实验室，建设主要内容为蛋品检测中心、肉品检测中心、疾病防控中心、营养调控中心等，主要进行蛋品检测、肉品检测、饲料调配、抗体检测、细菌检测、ELISA检测、PCR检测、细胞培养等工作，属于生物技术、营养健康和食品安全等产业领域，符合项目所在地区功能定位，因此本项目建设符合《平谷分区规划（国土空间规划（2017年-2035年））》的要求。 2、《落实“三区三线”<平谷分区规划（国土空间规划）(2017年-2035年)>修改成果》符合性分析 根据《落实“三区三线”修改成果》，第二章第三节第25条，“生态保护红线面积为355.9平方公里，约占全区总面积的37.5%”，修改为“生态保护红线面积为282.15平方公里，约占全区总面积的29.8%”。本项目与《平谷分区规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》两线三区规划图（修改后）位置关系见图1。本项目与《平谷分区规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》国土空间规划分区图（修改后）位置关系见图2。 本项目位置 图1 本项目与平谷区两线三区规划图位置关系示意图 本项目位置 图2 本项目与平谷区国土空间规划分区位置关系示意图 3、与《北京市平谷区峪口镇国土空间规划（2019年-2035年）》和《北京市平谷区峪口镇集中建设区控制性详细规划（2019年-2035年）》符合性 根据《北京市平谷区峪口镇国土空间规划（2019年-2035年）》的功能定位为“通过发展‘高精尖’农业，打造北京平谷国家农业科技园区，大力发展智慧农业、生物种业、循环农业、农业智能装备等领域的技术研发，建立农业科研、试验、转化、示范和人才培养基地，并充分保护龙河流域湿地、浅山区森林种业植物园等生态文化资源，建设宜产宜居宜业、富含文化底蕴的农业科技创新小镇”。 根据《北京市平谷区峪口镇国土空间规划及集中建设区控制性详细规划（2019年-2035年）》的功能定位：落实宜产宜居宜业、富含文化底蕴的农业科技创新小镇的功能定位。镇中心区作为北京平谷国家农业科技园区的承载区域，围绕“打造农业中国芯”，大力发展智慧农业、生物种业、循环农业、农业智能装备等领域的技术研发。促进生产空间集约高效。全力服务首都国际科技创新中心建设，以农业科技创新为主线，以生态为底线加快创新要素集聚，夯实科创环境基础，立足绿色发展与创新发展，构筑农业科技创新发展新高地，建设一流农业中关村，打造硬核农业“中国芯”，集约高效拓展农业科技创新园区。发展“高精尖”农业，大力推进智慧农业、循环农业、农业智能装备等领域的技术研究，打造农业科研、试验、转化、示范和人才培养基地。 本项目为实验室项目，为峪口禽业配套项目，属于科研、试验的科技创新产业，符合《北京市平谷区峪口镇国土空间规划（2019年-2035年）》和《北京市平谷区峪口镇集中建设区控制性详细规划（2019年-2035年）》中相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）国家产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及2019年修改单，本项目行业代码为“M7320工程和技术研究和试验发展”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。 根据《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2025年版）>的通知》（发改体改规〔2025〕466号），本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》规定的范围。 因此，项目符合国家产业政策要求。 （2）北京市产业政策符合性分析 根据《北京市人民政府办公厅关于印发市发展改革委等部门制定的<北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）>的通知》（京政办发〔2022〕5号），项目不属于禁止和限制类中所列的项目。 因此，项目建设符合北京市产业政策要求。 综上所述，本项目符合国家、北京市的产业政策要求。 2、项目选址合理性分析 本项目位于北京市平谷区峪口镇兴隆庄村北街3号院内。建设单位向北京市平谷区峪口镇人民政府进行了用地备案，并获得北京平谷区峪口镇人民政府《北京市设施农业用地备案表》（备案编号：京平（峪）设农备【2025】2号），本项目用地属于备案表中辅助设施用地（包括科技创新研发实验室和内部道路）。本项目为实验室项目，为华都峪口禽业兴隆庄总场配套服务项目，满足北京市设施农业用地管理政策，用地性质符合要求。 综上所述，项目选址合理可行。 3、“三线一单”符合性分析 2020年12月24日中共北京市委生态文明建设委员会办公室发布了《关于印发<关于北京市生态环境分区管控（“三线一单”）的实施意见>的通知》，为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，推动生态环境高水平保护和经济高质量发展协同并进，持续优化营商环境，就本市“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控工作，提出了实施意见。 3.1 生态保护红线 根据《北京市人民政府关于发布北京市生态保护红线的通知》（京政发〔2018〕18号），北京市生态保护红线主要分布在西部、北部山区，包括以下区域：水源涵养、水土保持和生物多样性维护的生态功能重要区、水土流失生态敏感区；市级以上禁止开发区域和有必要严格保护的其他各类保护地，包括：自然保护区（核心区和缓冲区）、风景名胜区（一级区）、市级饮用水源地（一级保护区）、森林公园（核心景区）、国家级重点生态公益林（水源涵养重点地区）、重要湿地（永定河、潮白河、北运河、大清河、蓟运河等五条重要河流）、其他生物多样性重点区域。 本项目位置 图3 本项目与北京市生态保护红线位置关系图 根据北京市生态保护红线范围图可知，本项目不在北京市生态保护红线范围内。 根据项目与平谷区两线三区规划图位置关系示意图（图1）可知，本项目不在平谷区生态保护红线范围内，项目位于生态控制区范围。本项目与生态控制区管控要求符合性分析详见下表： 表2 项目与生态控制区管控要求符合性分析一览表 《北京市生态控制线和城市开发边界管理办法》（京政发〔2019〕7号） 管控要求; 本项目情况; 符合性. 第五条 遵循生态空间面积不减少、功能不降低的原则，促进自然生态系统保护和修复，实现环境质量根本改善。严格管控建设行为，针对不同生态要素和生态空间，分级分类制定建设活动管控要求。对于生态控制区内包含的部分山区村庄，应以生态保护优先为前提，制定村庄建设分类引导方案。; 本项目依托公司现有厂区用地进行建设，不新增占地，不会导致生态空间面积减少。; 符合. 第六条 生态保护红线应遵照相关法律、法规和规章，实施最严格的管控，原则上按禁止开发区域的要求，禁止城镇化和工业化活动，严禁不符合主体功能的各类开发活动。另外，在不违背法律、法规和规章，不影响生态环境和功能的前提下，允许现状村庄原住民按照批准的规划进行正常生产生活设施建设、修缮和改造; 本项目不在生态保护红线范围内。; 符合. 第七条 生态保护红线以外的永久基本农田和饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园等法定保护空间，严格管控影响生态功能的各类开发活动；法律、法规和规章另有规定的，从其规定。; 本项目不占用永久基本农田和饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园等法定保护空间。; 符合. 第八条 生态控制区除本办法第六条、第七条所列以外的其他区域，应严格保护生态环境不受破坏；要对现状村庄和建设进行梳理，加强规划引导和管控，避免对生态环境造成不利影响。 (一)对于现状村庄，应逐步引导影响生态保护或存在安全隐患的搬迁；对于保留村庄应编制村庄规划，制定生态保护策略，严格控制建设规模，加强环境整治，改善人居环境。 (二)对于现状建设，应进行评估后制定分类处置方案。对违法建设，应严厉打击，按照规定予以拆除。对合法合规的建设，经评估对生态环境无影响的，可按照规划予以保留，但不得随意改变用途或进行改扩建；经评估对生态保护存在不利影响的，应引导相关权利人通过生态化改造、调整转型、异地置换等方式进行整改，无法实现整改或整改不合格的，应制定计划限期拆除腾退。 (三)除经依法批准的下列建设行为外，严格禁止新的开发建设活动。 1.对区域具有系统性影响的道路交通基础设施、市政基础设施、水利工程配套设施； 2.不影响生态环境和功能前提下，村庄原住民正常的生产生活设施建设、修缮和改造； 3.符合区域功能定位的旅游服务设施； 4.必要的公园配套设施、生态环境修复工程； 5.其他必要的特殊设施和公益性设施，如森林防火、应急救援、科研科普、军事与安全保密设施等。 以上建设项目在选址、设计、建设、运营中应优先考虑生态保护，加强前期论证研究和设计方案审查，严格控制建筑规模与开发强度，并完善各项生态环境保护配套工程。; 本项目位于公司现有厂区用地范围内，不新增占地，项目用地为辅助设施用地，项目废气、废水经处理后均可达标排放，固体废物均可得到妥善处置，项目无生态影响。 根据《北京市平谷区峪口镇国土空间规划（2019年-2035年）》，项目所在地属于农业科技示范区，项目为实验室项目，为华都峪口禽业兴隆庄总场配套服务项目，满足发展定位。; 符合. 第九条 生态控制区内严禁不符合主体功能的产业，严格执行新增产业禁止和限制目录，严控新占用非建设用地。; 本项目为实验室项目，为峪口禽业配套项目，符合《平谷分区规划（国土空间规划（2017年-2035年））》的要求。 项目不属于新增产业禁止和限制类中所列的项目。 项目依托厂区现有用地，不新增占地。; 符合. 3.2 环境质量底线 本项目实验室废气（非甲烷总烃、乙醚、乙二胺、甲醇、三氯甲烷、丙酮、乙酸、二甲基亚砜、HCl、硫酸雾、NOx）经通风橱或万向集气罩负压收集，经活性炭吸附装置进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。实验室消毒废气通过新风空调系统中排风段设置的活性炭吸附装置进行处理，处理后通过百叶窗无组织排放。实验废气以及消毒废气经处理后均能达标排放，不会降低当地环境空气质量。 实验室废水（实验室清洁废水、实验设备废水、实验器皿末道清洗废水、纯水制备废水）、生活污水以及实验服清洗废水分别排入化粪池，经化粪池预处理后通过槽车清运至洳河污水处理厂进行进一步处理。废水处理后达标排放，不会突破水环境质量底线。 项目运营过程产生的噪声采取有效的污染防治措施后，能够达标排放，不会突破声环境质量底线；项目运营过程产生的生活垃圾、一般固体废物和危险废物均能合理贮存、妥善处置，不会污染土壤和地下水环境。 综上，本项目的建设不会突破环境质量底线。 3.3 资源利用上线 本项目属于“M7320工程和技术研究和试验发展”，不属于高耗能行业。项目运营过程中消耗的资源类型为电能以及地下水。项目用电来自市政电网，项目用水依托公司现有地下水井，公司已取得地下水取水证（取水证编号：C110117G2021-0709），项目用水不会突破取水证开采规模。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，不会超出区域资源利用上线。 3.4 生态环境准入清单 根据《关于北京市生态环境分区管控（“三线一单”）的实施意见》，生态环境管控分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类区域。 本项目位于北京市平谷区峪口镇兴隆庄村北街3号院内，根据《北京市生态环境局关于生态环境分区管控动态更新成果的通告》（通告〔2024〕33号），根据“北京市生态环境局——生态环境分区管控综合分析”进行判定，项目所在区域涉及2个生态环境管控单元，详见下表。 表3 项目生态环境管控单元一览表 管控单元编码; ZH11011710006; ZH11011720006. 所属街镇/园区; 峪口镇; 峪口镇. 管控单元名称; 平谷区优先保护单元6; 平谷区重点管控单元6. 管控单元类型; 优先保护单元; 重点管控单元. 管控单元细类; 生态控制区; 街道（乡镇）重点管控单元. 附图（位置叠加环境管控单元图）; 本项目位置. 本项目位置 图4 本项目与优先保护单元位置关系图 本项目位置 图5 本项目与重点管控单元位置关系图 |

|  | （1）全市总体生态环境准入清单 ① 优先保护类生态环境总体准入清单 对照北京市生态环境总体准入清单的要求，本项目建设的符合性分析如下： 表4 项目与北京市生态环境准入及管理要求对照一览表 管控类别; 重点管控要求; 本项目符合性; 是否符合. 自然保护区; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，其中涉及生态保护红线的同时执行《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，其中涉及野生动物重要栖息地的同时执行《中华人民共和国野生动物保护法》，其中涉及生态控制区的同时执行《北京市生态控制线和城市开发边界管理办法》。; 本项目不位于自然保护区范围内。; 符合. 饮用水水源保护区及准保护区; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《北京市水污染防治条例》《城市供水条例》《地下水管理条例》《关于加强饮用水水源地运行管理的若干暂行规定》，其中涉及生态保护红线的同时执行《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，其中涉及生态控制区的同时执行《北京市生态控制线和城市开发边界管理办法》。; 本项目不涉及生态保护红线； 根据《北京市市级饮用水水源保护区范围》，项目位于平谷应急水源地准保护区范围内。项目严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《北京市水污染防治条例》《城市供水条例》《地下水管理条例》《关于加强饮用水水源地运行管理的若干暂行规定》中相关规定。; 符合. 森林公园; 严格执行《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《国家级自然公园管理办法(试行)》，其中涉及生态保护红线的同时执行《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，其中涉及生态控制区的同时执行《北京市生态控制线和城市开发边界管理办法》。; 本项目不位于森林公园内。; 符合. 地质公园; 严格执行《地质遗迹保护管理规定》《国家级自然公园管理办法(试行)》，其中涉及生态保护红线的同时执行《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，其中涉及生态控制区的同时执行《北京市生态控制线和城市开发边界管理办法》。; 本项目不位于地质公园内。; 符合. 风景名胜区; 严格执行《风景名胜区条例》，其中涉及生态保护红线的同时执行《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，其中涉及生态控制区的同时执行《北京市生态控制线和城市开发边界管理办法》。; 本项目不位于风景名胜区。; 符合. 湿地公园; 严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《国家湿地公园管理办法》《城市湿地公园管理办法》《国家级自然公园管理办法(试行)》《湿地保护管理规定》《北京市湿地保护条例》，其中涉及生态保护红线的同时执行《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，其中涉及生态控制区的同时执行《北京市生态控制线和城市开发边界管理办法》。; 本项目不位于湿地公园内。; 符合. 生态保护红线其他区域; 严格执行《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》，其中涉及生态控制区的同时执行《北京市生态控制线和城市开发边界管理办法》。; 本项目不涉及生态保护红线。. 生态控制区其他区域; 严格执行《基本农田保护条例》《北京市生态控制线和城市开发边界管理办法》《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《北京市公园条例》《北京市河湖保护管理条例》《北京市公共绿地建设管理办法》。; 项目不涉及基本农田，项目严格执行《基本农田保护条例》《北京市生态控制线和城市开发边界管理办法》《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《北京市公园条例》《北京市河湖保护管理条例》《北京市公共绿地建设管理办法》。; 符合. ② 重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单 表5 项目与北京市生态环境准入及管理要求对照一览表 管控类别; 重点管控要求; 本项目符合性; 是否符合. 空间布局约束; 1.严格执行《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》、北京市《建设项目规划使用性质正面和负面清单》、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)（2021年版）》《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》。 2.严格执行《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录（2022年版）》。 3.严格执行《北京城市总体规划(2016年-2035年)》《北京市国土空间近期规划(2021年—2025年)》及分区规划中的空间布局约束管控要求。 4.严格执行《北京市高污染燃料禁燃区划定方案（试行）》，高污染燃料禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。 5.严格执行《北京市水污染防治条例》，通过合理规划工业布局，引导工业企业入驻工业园区；规划禁养区内已有的畜禽养殖场、养殖小区项目，由所在地区人民政府限期拆除。 6.严格执行《北京市大气污染防治条例》，禁止销售不符合标准的散煤及制品；在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，禁止新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务、服装干洗和机动车维修等项目。 7.严格执行《北京历史文化名城保护条例》，严格控制建设规模和建筑高度，保护景观视廊和空间格局；逐步开展环境整治、生态修复，恢复大尺度绿色空间。; 1、本项目不属于《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》中禁止和限制类项目；本项目不属于北京市《建设项目规划使用性质正面和负面清单》中负面清单范围内。本项目不涉及《外商投资准入特别管理措施(负面清单)（2021年版）》《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》。 2、根据实验工艺和设备对照，本项目不属于《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录（2025年版）》中工艺调整退 出与设备淘汰内容。 3、本项目满足《北京城市总体规划(2016年-2035年)》及《北京市国土空间近期规划(2021年—2025年)》及分区规划中的空间布局约束管控要求。 4、本项目不涉及燃料燃用设施使用。 5、本项目为实验室项目，不属于工业项目，项目严格执行《北京市水污染防治条例》； 6、本项目为实验室项目，不属于工业项目，项目严格执行《北京市大气污染防治条例》相关要求； 7、本项目位于北京市平谷区峪口镇兴隆庄村北街3号院内，利用公司厂区现有用地，不新增占地，满足《北京历史文化名城保护条例》相关要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《北京市土壤污染防治条例》《排污许可管理条例》等法律法规以及国家、地方环境质量标准和污染物排放标准。 2.严格执行《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》，优化道路设置和运输结构，推广新能源的机动车和非道路移动机械应用，加强机动车和非道路移动机械排放污染防治。 3.严格执行《绿色施工管理规程》。 4.严格执行《北京市水污染防治条例》，城镇污水应当集中处理，统筹安排建设污水集中处理设施及配套污水管网，提高城镇污水的收集率和处理率；建设规模化畜禽养殖场、养殖小区，配套建设集中式畜禽粪污综合利用设施或者无害化处理设施。规模化畜禽养殖企业应当采取防渗漏、防流失、防遗撒措施，防止畜禽养殖废水、粪污渗漏、溢流、散落对环境造成污染。 5.严格执行《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国循环经济促进法》。 6.严格执行《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》《原北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》。 7.严格执行废气、废水、噪声、固体废物等国家、地方污染物排放标准；严格执行锅炉、餐饮、加油站、储油库、印刷业等地方大气污染物排放标准，强化重点领域大气污染管控。 8.严格执行《污染地块土壤环境管理办法（试行）》，在土地开发过程中，属于《污染地块土壤环境管理办法（试行）》规定的疑似污染地块，土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的建设用地地块，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，重度污染农用地转为城镇建设用地的要按照有关规定开展土壤污染状况调查等。 9.严格执行《北京市烟花爆竹安全管理规定》，五环路以内（含五环路）及各区人民政府划定的禁放区域禁止燃放烟花爆竹。 10.严格执行《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《中共北京市委 北京市人民政府关于深入打好北京市污染防治攻坚战的实施意见》，开展大气面源治理；推动规模化畜禽养殖场全部配备粪污处理设施，畜禽粪污综合利用率达到95%以上。 11.严格执行《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》《北京市“十四五”时期土壤污染防治规划》。 12.严格执行《北京市“十四五”时期应对气候变化和节能规划》《北京市“十四五”时期能源发展规划》《北京市碳达峰实施方案》《北京市“十四五”时期制造业绿色低碳发展行动方案》，大力推广超低能耗建筑，推进既有建筑节能改造；积极引导绿色出行，加快优化车辆结构，加强航空和货运领域节能降碳；加强对本市甲烷、六氟化硫、氧化亚氮、全氟化碳等非二氧化碳温室气体的监测统计和科学管理。 13.严格执行《北京市建设工程扬尘治理综合监管实施方案(试行)》《北京市预拌混凝土行业减量集约高质量发展指导意见（2019—2026年）》，坚持施工扬尘和站点扬尘高效精准治理。; 1、本项目严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《北京市土壤污染防治条例》《排污许可管理条例》等法律法规以及国家、地方环境质量标准要求。 2、本项目不涉及机动车和非道路移动机械的应用。 3、本项目施工过程严格按照《绿色施工管理规程》中要求执行。 4、本项目严格执行《北京市水污染防治条例》。 5、项目严格执行《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国循环经济促进法》。 6、本项目总量控制指标为NOx、化学需氧量、氨氮，严格执行《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法（环发〔2014〕197号）》《原北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》。 7、本项目废气、废水、噪声均满足国家地方污染物排放标准，固体废物合理处置，满足国家、地方相关要求。 8、本项目不涉及土地开发，不涉及污染地块。 9、本项目不涉及烟花爆竹燃放。 10、本项目严格执行《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《中共北京市委 北京市人民政府关于深入打好北京市污染防治攻坚战的实施意见》要求。 11、本项目采取各项污染防治措施后，污染物排放量较小，危废暂存间进行防渗处理，不会造成土壤污染，严格执行《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》、《北京市“十四五”时期土壤污染防治规划》要求。 12、本项目不属于高耗能、高排放项目，不排放甲烷、六氟化硫、氧化亚氮、全氟化碳等温室气体。 13、本项目严格执行《北京市建设工程扬尘治理综合监管实施方案(试行)》《北京市预拌混凝土行业减量集约高质量发展指导意见（2019—2026年）》。; 符合. 环境风险防范; 1.严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《中华人民共和国水土保持法》《国家突发环境事件应急预案》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》《北京市突发环境事件应急预案》《北京市空气重污染应急预案（2023年修订）》等法律法规文件要求，完善环境风险防控体系，提高区域环境风险防范能力。 2.落实《北京城市总体规划(2016年-2035年)》要求，强化土壤污染源头管控，加强污染地块再开发利用的联动监管。; 1、本项目严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《中华人民共和国水土保持法》《国家突发环境事件应急预案》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》《北京市突发环境事件应急预案》《北京市空气重污染应急预案（2023年修订）》等法律法规文件要求。本项目针对风险物质使用储存等风险环节，提出风险防范措施。 2、本项目利用厂区现有用地进行建设，不涉及污染地块及工矿地块相关建设内容。危险废物暂存间采取严格防渗措施，不会对土壤和地下水造成污染。; 符合. 资源利用效率; 1.严格执行《中华人民共和国水法》《北京市节水条例》《北京市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》《北京市“十四五”时期污水处理及资源化利用发展规划》《北京市“十四五”节水型社会建设规划》《关于北京市加强水生态空间管控工作的意见》，加强用水管控。 2.落实《北京城市总体规划(2016年-2035年)》要求，坚守建设用地规模底线，严格落实土地用途管制制度，腾退低效集体产业用地，实现城乡建设用地规模减量。 3.执行《中华人民共和国节约能源法》《大型公共建筑制冷能耗限额》《供热锅炉综合能源消耗限额》《供暖系统运行能源消耗限额》《民用建筑能耗指标》《商场、超市能源消耗限额》《北京市碳达峰碳中和工作领导小组办公室关于印发北京市民用建筑节能降碳工作方案暨“十四五”时期民用建筑绿色发展规划的通知》《北京市发展和改革委员会 北京市住房和城乡建设委员会关于印发建立健全北京市公共建筑能效评估方法和制度的工作方案的通知》以及北京市单位产品能源消耗限额系列标准，强化建筑、交通、工业等领域的节能减排和需求管理。; 1、本项目用水依托厂区现有水井提供，项目用水不超过许可开采量。严格执行《中华人民共和国水法》《北京市节水条例》《北京市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》《北京市“十四五”节水型社会建设规划》《关于北京市加强水生态空间管控工作的意见》，加强用水管控。 2、本项目位于公司厂区用地范围内，不新增用地，符合《北京城市总体规划（2016年—2035年）》《北京市国土空间近期规划（2021年—2025年）》要求。 3、项目不属于高耗能行业，且项目不涉及锅炉。本项目冬季供暖由空气能采暖设备提供，能源为电能，夏季制冷由中央空调提供，满足《中华人民共和国节约能源法》等要求。; 符合. 根据上述分析可知，本项目建设符合北京市总体生态环境准入清单要求。 （2）五大功能区生态环境准入清单 对照生态涵养区生态环境准入清单，符合性分析如下： 表6 五大功能区生态环境准入清单：生态涵养区生态环境准入清单符合性一览表 管控类别; 重点管控要求; 本项目符合性; 是否符合. 空间布局约束; 1.执行《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》适用于生态涵养区的管控要求。 2.执行《建设项目规划使用性质正面和负面清单》适用于门头沟、平谷、怀柔、密云、延庆、昌平和房山的山区等生态涵养区的管控要求。 3.执行《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》相关生态保护要求，生态保护红线内自然保护地核心保护区，原则上禁止人为活动；生态保护红线内自然保护地核心保护区以外的其他区域，严格禁止开发性、生产性建设活动；在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许开展国家规定的下列对生态功能不造成破坏的有限人为活动：(1)必须且无法避让、符合区级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；(2)不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；(3)零星的原住居民在不扩大现有建设用地和耕地规模的前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；(4)其他对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 4.农村乱占耕地建房“八不准”：不准占用永久基本农田建房；不准强占多占耕地建房；不准买卖、流转耕地违法建房；不准在承包耕地上违法建房；不准巧立名目违法占用耕地建房；不准违反“一户一宅”规定占用耕地建房；不准非法出售占用耕地建的房屋；不准违法审批占用耕地建房。 5.严禁违规占用耕地绿化造林；严禁超标准建设绿色通道；严禁违规占用耕地挖湖造景；严禁占用永久基本农田扩大自然保护地；5严禁违规占用耕地从事非农建设；严禁违法违规批地用地。 6.严格落实永久基本农田特殊保护制度：（1）永久基本农田现状种植粮食作物的，继续保持不变；（2）永久基本农田不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地。严格永久基本农田占用与补划，已划定的永久基本农田，任何单位和个人不得擅自占用或者改变用途。 7.降低农药、化肥使用强度，减少农业领域甲境和氧化亚氮排放。 8.涉及生态保护红线及相关法定保护空间的应执行优先保护类总体准入清单。; 1、项目满足《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》中生态涵养区的管控要求。 2、项目满足《建设项目规划使用性质正面和负面清单》中门头沟、平谷、怀柔、密云、延庆、昌平和房山的山区等生态涵养区管控要求。 3、项目不位于生态保护红线范围内，满足《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》中相关要求。 4、项目不占用农村耕地。 5、项目不占用耕地。 6、项目不占用永久基本农田。 7、不涉及。 8、本项目不涉及生态保护红线。; 符合. 污染物排放管控; 1.门头沟区、房山区（山区）和昌平区（山区）全域，平谷区、怀柔区、密云区和延庆区部分行政区域，禁止使用高排放非道路移动机械。 2.依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 3.持续推进废弃矿山生态修复治理工作,关注已完成治理的矿山生态修复项目绿化效果。 4.加强农村水源保护巡查,确保水源井周边30米范围内无污水、无垃圾、无厕所、无养殖粪污等污染源；加快农村污水处理设施建设,优化完善适合本地区的农村生活污水治理模式和技术工艺。 5.执行《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》相关生态保护要求，如加强水库周边地区污水、垃圾的收集处理，因地制宜建设水库入口湿地，削减入库污染源，完善禁渔期、禁渔区制度，依法查处非法捕捞、破坏水库周边环境和设施的行为；加强河流和湖泊管理，开展排污口排查整治和小微水体治理，清理整治河湖管理保护范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等危害水环境的行为等。 6.实施化肥农药减量增效行动；基于土地消纳粪污能力，合理确定养殖规模，促进畜禽粪污还田利用，推动种养循环，改善土壤地力。 7.执行《北京市落实<农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021-2025年）>实施方案》，按照集中与分散相结合的原则，分类推进农村生活污水治理。 8.执行《北京市落实<农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021-2026年）>实施方案》，加强种植业污染防治。 9.执行《农用地土壤环境管理办法（试行）》，禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿(渣)等可能对土壤造成污染的固体废物。; 1、项目不使用高排放非道路移动机械。 2、项目不属于畜禽养殖项目。 3、不涉及。 4、不涉及。 5、项目严格执行《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》。 6、不涉及。 7、项目废水经化粪池处理后通过槽车清运至洳河污水处理厂。 8、不涉及。 9、不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1.执行《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》，加强生态涵养区环境风险防控。 2.应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。 3.规范突发环境事件应急管理工作，防止在处理事故过程中，将废水、废液、固体废弃物直接排入农田。 4.有效落实空气重污染各项应急减排措施，引导提高施工工地和应急减排清单企业的绩效等级，引导使用纯电动、氢燃料电池的车辆和非道路移动机械。; 1、项目严格执行《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》。 2、项目用地为公司内现有用地，不新增占地，不涉及污染地块。公司已取得北京平谷区峪口镇人民政府《北京市设施农业用地备案表》（备案编号：京平（峪）设农备【2025】2号），本项目用地属于备案表中辅助设施用地（包括科技创新研发实验室和内部道路），项目用地满足北京市设施农业用地管理政策，用地性质符合要求。 3、公司将制定突发环境事件应急预案并备案，防止在处理事故过程中，将废水、废液、固体废弃物直接排入农田。 4、项目将有效落实空气重污染各项应急减排措施，提高施工工地和应急减排清单企业的绩效等级，使用纯电动、氢燃料电池的车辆和非道路移动机械。; 符合. 资源利用效率; 1.执行《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》，加强生态涵养区地下水资源管控，系统推进地下水超采治理，采取压采、回补等措施，逐步回升地下水水位。 2.执行各区分区规划相关要求。; 1、项目严格执行《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》。公司已取得地下水取水证。 2、项目满足平谷区分区规划相关要求。; 符合. 由上述分析可知，本项目建设符合生态涵养区生态环境准入清单。 （3）环境管控单元生态环境准入清单 ① 优先保护单元（峪口镇）生态环境总体准入清单 对照优先保护单元（峪口镇）生态环境总体准入清单的要求，本项目建设的符合性分析如下： 表7 优先保护单元（峪口镇）生态环境准入清单符合性一览表 管控单元编码; 行政区; 产业园区名称; 管控类别; 重点管控要求; 本项目符合性; 符合性. ZH11011710006; 平谷区; 峪口镇; 空间布局约束; 按照属性（森林公园、地质公园、风景名胜区、湿地公园、生态控制区其他区域）执行北京市生态环境总体准入清单要求。; 项目满足北京市生态环境总体准入清单要求。; 符合. 污染物排放管控; 按照属性（森林公园、地质公园、风景名胜区、湿地公园、生态控制区其他区域）执行北京市生态环境总体准入清单要求。; 项目满足北京市生态环境总体准入清单要求。; 符合. 环境风险防控; 按照属性（森林公园、地质公园、风景名胜区、湿地公园、生态控制区其他区域）执行北京市生态环境总体准入清单要求。; 项目满足北京市生态环境总体准入清单要求。; 符合. 资源利用效率; 按照属性（森林公园、地质公园、风景名胜区、湿地公园、生态控制区其他区域）执行北京市生态环境总体准入清单要求。; 项目满足北京市生态环境总体准入清单要求。; 符合. ② 重点管控类（街道（乡镇））生态环境总体准入清单 对照重点管控类（街道（乡镇））生态环境总体准入清单的要求，本项目建设的符合性分析如下： 表8 重点管控类（街道（乡镇））生态环境准入清单符合性一览表 管控单元编码; 行政区; 管控单元分类; 管控类别; 重点管控要求; 本项目符合性; 符合性. ZH11011720006; 平谷区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1. 执行重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和生态涵养区生态环境准入清单的空间布局约束准入要求。; 本项目的建设符合重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和生态涵养区生态环境准入清单的空间布局约束准入要求。; 符合. 污染物排放管控; 1. 执行重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和生态涵养区生态环境准入清单的污染物排放管控准入要求。 2. 严格高污染燃料禁燃区管控，禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。; 1、本项目的建设符合重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和生态涵养区生态环境准入清单的污染物排放管控准入要求。 2.本项目无高污染燃料燃用设施。; 符合. 环境风险防控; 1. 执行重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和生态涵养区生态环境准入清单的环境风险防范准入要求。; 本项目的建设符合重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单 和生态涵养区生态环境准入清单的环境风险防范准入要求。; 符合. 资源利用效率; 1. 执行重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和生态涵养区生态环境准入清单的资源利用效率准入要求。; 本项目的建设符合重点管控类[街道（乡镇）]生态环境总体准入清单和生态涵养区生态环境准入清单的资源利用效率准入要求。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 根据以上分析，本项目满足全市总体生态环境准入清单、五大功能区生态环境准入清单中生态涵养区生态环境准入清单、环境管控单元生态环境准入清单中优先保护单元（峪口镇）和重点管控单元（峪口镇）生态环境准入清单相关要求。 综上所述，本项目符合北京市“三线一单”的管控要求 4、编制依据 根据《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号，2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）、北京市生态环境局关于发布《<建设项目环境影响评价分类管理名录>北京市实施细化规定（2022年本）》的通告，本项目需进行环境影响评价。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及2019年修订，项目所属行业为“M7320工程和技术研究和试验发展”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》北京市实施细化规定（2022年本），本项目均属于“四十五、研究和试验发展”类别中“98、专业实验室、研发（试验）基地”且不属于“P3、P4生物安全实验室；转基因实验室”，本项目实验过程中会产生废气、废水、危险废物，属于名录中“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”类别，故本项目编制环境影响报告表。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 种业相当于现代农业的“芯片”，种质资源的创新对于我国家禽行业而言，无疑是核心技术中的核心，是产业赖以生存和可持续发展的源头，是种业命脉、国之重器。 为了增强我国的家禽种业创新能力，北京市华都峪口禽业有限责任公司（以下简称“公司”或“建设单位”）拟建设一个现代化的家禽种业创新中心，全面提升育种、疾控、营养、大数据应用等领域技术研究的软硬件基础，种业科技自主研发实力实现达到国际先进水平。 2、项目概况 （1）项目名称：北京市华都峪口禽业有限责任公司现代化家禽种业创新中心项目； （2）建设单位：北京市华都峪口禽业有限责任公司； （3）建设地点：北京市平谷区峪口镇兴隆庄村北街3号院内； （4）项目投资：项目总投资2243万元，其中环保投资14万元，占总投资的0.6%； （5）工作制度及劳动定员：本项目劳动定员50人。本项目全年工作250天，实行8小时工作制，项目夜间不运行。 3、建设内容与规模 公司于北京市平谷区峪口镇兴隆庄村建设“北京市华都峪口禽业有限责任公司现代化家禽种业创新中心项目”（以下简称“创新中心项目”），建筑面积3842.94m2，家禽种业创新中心下设蛋品检测中心、肉品检测中心、疾病防控中心、营养调控中心等。 项目建设内容详见表9。 表9 项目主要建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 建设一座家禽种业创新中心，为一层钢混结构建筑物，建筑面积3842.94m2，内设蛋品检测中心、肉品检测中心、疾病防控中心、营养调控中心等。; 新建. 辅助工程; 纯水 制备; 设置1套纯水制备设备，采用RO反渗透制备工艺，纯水制备能力为20L/h，纯水制备率为70%。; 新建. 办公区; 办公区位于创新中心内西侧、南侧区域，建筑面积922.9m2，包括办公中心、办公室、会议室、接待室、数据档案中心。; 新建. 储运工程; 冷库; 设置一座冷库，位于创新中心内西侧，建筑面积56.59m2，内设约13台冰柜/冰箱，用于存放实验样本。; 新建. 危化品间; 设置一座危化品间，位于创新中心内西北侧，建筑面积为27.85m2，设置7个防爆试剂柜，用于存放实验所用化学试剂。; 新建. 公用工程; 供水 工程; 项目用水依托公司现有水井。公司现有水井已取得取水证明文件，取水证编号：C110117G2021-0709，有效期至2030年3月12日；; 依托公司现有水井. 排水 工程; 项目废水主要为实验室废水、生活污水、实验服清洗废水，实验室废水包括实验室清洁废水、纯水制备废水、实验设备废水、实验器皿末道清洗废水。 项目各股废水经管道收集后排至化粪池进行预处理，处理后定期通过槽车清运至洳河污水处理厂进行进一步处理。; 新建. 供电 工程; 由市政供电管网提供。; 依托市政. 供热、制冷工程; 本项目冬季供暖由空气能采暖设备提供，能源为电能；夏季制冷由中央空调提供。; 新建. 通排风; 本项目设置1套新风空调系统，该系统送风段、回风段设置初效、中效和高效三级过滤装置，室外空气经过滤后送入实验区域。 新风系统兼有循环风及排风功能，室内空气经回风段三级过滤后循环，部分室内空气经过排风段设置的活性炭吸附装置处理后排放。; 新建. 环保工程; 废气; 本项目实验室有机废气（非甲烷总烃、丙酮、甲醇、乙酸、三氯甲烷、乙醚、乙二胺、二甲基亚砜）、无机废气（硫酸雾、HCl、NOx）经通风橱或万向集气罩负压收集，经活性炭吸附装置进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 消毒过程产生的挥发性有机废气（非甲烷总烃）经实验区新风系统收集，通过新风系统排风段内设置的活性炭进行吸附处理，处理后通过百叶窗无组织排放。; 新建. 废水; 项目废水主要为实验室废水、生活污水、实验服清洗废水，实验室废水包括实验室清洁废水、纯水制备废水、实验设备废水、实验器皿末道清洗废水。 项目各股废水经管道收集后排至化粪池进行预处理，处理后定期通过槽车清运至洳河污水处理厂进行进一步处理。; 新建. 噪声; 室内选用低噪声设备、基础减振、合理布局；室外风机选用低噪声设备、采用柔性连接、减震垫等降噪措施。; 新建. 固废; 项目产生的固体废物分为生活垃圾、一般固体废物、危险废物。 生活垃圾：生活垃圾暂存于办公区垃圾桶，委托环卫部门定期清运。 一般固体废物：废包装材料收集暂存于一般固废暂存间，定期交由有主体资格和技术能力的单位处置；纯水机产生的废过滤材料由厂家更换并直接带走。废鸡蛋由环卫部门清运处置。 危险废物：危险废物暂存于项目内危废暂存间，定期委托有资质单位清运处置。; 新建. 4、产品方案及规模 本项目研发检测规模见表10。 表10 本项目研发检测规模 序号; 类别; 实验内容; 检测规模. 1; 蛋品检测中心; 蛋品检测; 1.5万公斤/年. 2; 肉品检测中心; 肉品检测; 500公斤/年. 3; 营养调控中心; 饲料检测; 4800次/年. 4; 疾病防控中心; 抗体检测; 13.5万次/年. 细菌室检测; 1.9万次/年. ELISA检测; 10万次/年. 细胞培养检测; 2500次/年. PCR检测; 20000次/年. 5、设备清单 本项目所用设备详见表11。 表11 本项目设备一览表 工序; 序号; 设备名称; 型号; 数量 （台/套）; 用途; 位置. 蛋品检测中心; 1; 分光测色计; cm-26DG; 4; 蛋壳颜色、光泽度测定; 蛋品检测中心. 2; 蛋斑测定仪; 农大款; 3; 蛋斑及蛋形指数测定. 3; 蛋重秤; 金珂华; 6; 蛋重秤. 4; 蛋壳厚度测定仪; ESTG-2; 4; 蛋壳厚度测定. 5; 质构仪; EZ-XS; 5; 蛋壳强度测定. 6; 综合蛋品仪; EmT-7300Ⅱ; 5; 综合蛋品质测定. 肉品检测中心; 1; pH测定仪; PH-STAR; 2; 肉pH 测定; 肉品检测中心. 2; 嫩度仪; C-LM4; 2; 肌肉嫩度测定. 3; 肉色仪; optp-star; 2; 肉色测定. 4; 水浴锅; /; 1; 嫩度检测. 5; 压肉仪; M1AT-1; 1; 肌肉系水力测定. 营养调控中心; 1; 样品粉碎机; FW100; 1; 粉碎样品; 粉样室. 2; 分析天平; AB104-N; 1; 称量样品; 天平室. 3; 电热恒温鼓风干燥箱; DGG-9070; 1; 测水分、烘干; 高温室. 4; 箱式电阻炉; SX-2.5-10; 1; 样品灰化. 5; 高效液相色谱仪; L600-2; 1; 维生素; 液相室. 6; 原子吸收分光光度计; TAS-990; 1; 微矿（钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌）; 原吸室. 7; 原子荧光光度计; /; 1; 重金属. 8; 离心机; TD5A-WS; 1; 离心提取液; 中央操作台. 9; 数字酸度计; FE20; 1; 测PH. 10; 紫外可见分光光度计; TU-1810PC; 1; 测磷. 11; 振荡器; WS2-50A; 1; 震荡样品液. 12; 定氮仪; KDN-9C; 1; 蛋白蒸馏. 13; 超声波提取器; 8200H; 1; 清洗. 14; 消化炉; HYP-320; 1; 蛋白消解; 有机前处理室. 15; 循环水真空泵; SHB-111; 1; 浓缩提取液. 16; 旋转蒸发器; R502-3; 1; 浓缩提取液. 17; 氮吹仪; HGC-12A; 1; 浓缩提取液. 18; 水浴锅; HWS-26; 1; 皂化样品. 19; 热能仪; CT5000; 1; 测总能; 能量室. 20; 脂肪仪; S2F-06A; 1; 测粗脂肪. 21; 单胃动物仿生系统; SDSⅡ型; 1; 代谢能. 22; 电热板; 九阳; 2; 加热、碳化; 无机前处理. 23; 近红外饲料分析仪; FOSS2500; 1; 快速饲料分析; 近红外分析室. 24; 原子荧光光度计; /; 1; 重金属; 原吸室. 25; 通风厨; /; 6; /; 无机前处理、有机前处理. 疾病控制中心; 1; 离心机; LDS-2B; 1; 样品离心; 抗体室. 2; 控温磁力搅拌器; SH-4; 2; 样品混合; 细胞室. 3; 滤光片（酶标仪机内）; 650nm; 1; 病毒含量判定; ELISA室. 4; 孵化器; 海江; 2; 鸡胚孵化; 孵化室. 5; 二氧化碳培养箱; 311型; 3; 细胞培养; 细胞室、微生物. 6; 冰箱; BCD-239VC; 1; 试剂存放; 研发支原体. 7; 酶标仪; ELX800; 1; 病毒含量判定; ELISA室. 8; 电子天平; FA2004B; 1; 试剂称量; 质检室. 9; 恒温培养箱; KHP-9162; 3; 细菌培养; 微生物室. 10; 倒置显微镜; CK*41; 3; 细菌、细胞结果判定; 细胞室、准备间. 11; 洗板机; ELX-50; 3; 病毒含量检测; ELISA室. 12; 生物安全柜; BSC-1360ⅡB2; 3; 病毒含量检测; 病毒室. 13; -80摄氏度起低温冰箱; MDF-393; 3; 样品存储; 冷库. 14; 漩涡混合器; MS-3; 1; 样品混合; 研发支原体. 15; 立式电热鼓风干燥箱; DHG-9620A; 1; 耗材高温消毒; 洗涤室. 16; 大高压蒸汽灭菌锅; LS-C50L; 4; 试剂、样品灭菌; 洗涤室. 17; 霉菌培养箱; MJ150-1; 1; 霉菌培养; 微生物. 18; 分光光度计; 721N; 1; 药残含量检测; 灭活苗检测室. 19; 凝胶成像; WD-9413A; 1; 病毒含量判定; 电泳成像室. 20; PCR基因扩增仪; MasterCycler; 5; 病毒检测; 核酸扩增室. 21; 高速冷冻离心机; THERMO21R; 1; 样品离心; 细胞室. 22; 冰箱; BC/BD-830HCZ; 9; 试剂、样品存储; 抗体室、ELISA室、支原体培养室、准备间. 23; 吸管自动清洗桶; 日本ASN；φ180×700; 1; 耗材清洗消毒; 洗涤室. 24; pH酸度计; 赛多利斯；Pb-10; 1; pH测定; 微生物. 25; 漩涡振荡器; 其林贝尔；Vortex5; 2; 样品混合; 研发支原体. 26; 冰柜; 海尔；BC/BD-826SEA; 2; 试剂、样品存储; 研发支原体. 27; 电动移液器（项目）; ACCU-JET; 3; 加样品、试剂; 细胞室、微生物. 28; 超声波仪; WD-9415C型; 1; 耗材清洗消毒; 准备间. 29; 电压转换器; CASTLE 3KC6G; 1; 设备稳定; 核酸扩增室. 30; 移液器; eppendorf；100ul; 37; 加样品、试剂; 抗体室、ELISA室、支原体培养室、准备间. 31; 96孔V型板; /; 若干; 加样品、试剂. 32; 离心机; thermo；FRESCO21; 3; 样品离心; 抗体室. 33; 超净工作台; YT-CJ-2ND; 1; 微生物检测; 微生物室. 34; Biotek50TS 12孔洗板机; Biotek50TS ；12孔; 5; 病毒含量检测; 禽白血病、MG、Ms等疾病检测. 35; 超纯水机; ZX-80B; 2; 制备纯净水; 准备间. 36; 核酸-蛋白凝胶成像仪; 型号1600; 1; 病毒检测; 凝胶成像室. 37; 全自动移液吸头排列机器人; APTAR-2IN1; 2; 吸头排列; 抗体室、ELISA室. 38; 生化培养箱; DHP9272（270L）; 2; 细菌培养; 微生物室. 39; 生物安全柜; thermo；thermo1584-A; 4; 提取DNA，配体系、细胞培养; RNA提取室、核算提取室、支原体、细胞室. 40; 电热鼓风干燥箱; WGL-30B; 2; 耗材灭菌; 洗涤室. 41; 艾卡（IKA）漩涡振荡器; MS3Basic; 1; 样品混匀; 研发支原体. 42; 恒温摇床; HZQ-X300（双层）; 2; 样品混匀; 微生物室. 43; 组织研磨器; JXFSTPRPCLN; 2; 组织研磨; 洗解剖室. 44; 电热恒温水浴锅; DK-8D; 3; 暂存培养基、预热试剂; 微生物室. 45; DNA自动提取仪; /; 1; DNA自动提取; 分子实验室. 46; 电压转换器; CASTLE 3KC6G; 2; 设备稳定; 分子实验室. 47; 离心机; 艾本德; 4; 样品离心; 分子实验室. 6、原辅材料 项目蛋品检测中心、肉品监测中心中鸡蛋和肉品均属于受检样品，无其他原辅材料使用。蛋品检测中心鸡蛋年使用量为24万枚，最大存储量6000枚；肉品检测中心鸡肉年检测量500kg，最大存储量15kg。 本项目主要原辅材料情况见表12。 表12 本项目主要原辅材料一览表 类别; 序号; 名称; 年消耗量; 最大储存量; 规格; 储存方式; 储存位置. 营养调控中心; 1; 90%硫酸; 3L; 3L; 500ml/瓶; 常温，防爆柜存放; 防爆柜存放. 2; 38%盐酸; 5L; 5L; 500ml/瓶. 3; 乙醚; 50L; 30L; 500ml/瓶. 4; 乙二胺; 1.5L; 1 L; 500ml/瓶. 5; 氢氧化钠; 5kg; 5 kg; 500g/瓶. 6; 氢氧化钾; 4kg; 4kg; 500g/瓶. 7; 甲醇; 25L; 25L; 500ml/瓶. 8; 无水乙醇; 5L; 5L; 500ml/瓶. 9; 硼酸; 2kg; 2kg; 500ml/瓶. 10; 硫酸铜; 300 g; 500g; 500g/瓶. 11; 硫酸钾; 300 g; 500g; 500g/瓶. 12; 淀粉; 300 g; 500g; 500g/瓶. 13; 68%硝酸; 1.5L; 1.5L; 500ml/瓶. 14; 乙炔; 40L; 40L; 40L/瓶; 常温; 气瓶柜. 疾病控制中心; 1; 0.02mol/L四苯硼钠滴定液; 20mL; 20 mL; 10 mL/瓶; 常温; 微生物室. 2; 0.1%煌绿; 60 mL; 60 mL; 1ml*20支; 常温; 微生物室. 3; 10%SDS; 1000g; 500g; 500g/瓶; 常温; 微生物室. 4; 13株抗原; 60 mL; 60 mL; 2ml/瓶; 冷藏; 抗体室. 5; 14株抗原; 60 mL; 60 mL; 2ml/瓶; 冷藏; 抗体室. 6; 1mol氢氧化钠标准液; 1.5L; 1.5L; 500ml/瓶; 常温; 质检室. 7; 1mol盐酸标准液; 1.5L; 1.5L; 500ml/瓶; 常温; 质检室. 8; 3%过氧化氢溶液; 1.5L; 1.5L; 500ml/瓶; 常温; 质检室. 9; 999纯度二氧化碳气瓶; 10 mL; 10 mL; 2ml/瓶; 常温; 微生物室、细胞室. 10; AF血清; 180 mL; 180 mL; 3ml/瓶; 常温; 微生物室. 11; BM2000 DNA Marker; 60 mL; 60 mL; 2ml/瓶; 冷冻; 电泳成像室. 12; BPW缓冲液; 2kg; 2kg; 250g/瓶; 冷藏; 核酸样本前处理室. 13; ddH2O; 900 mL; 900 mL; 2ml/瓶; 常温; 微生物室. 14; DHL培养基; 9.5kg; 9.5kg; 250g; 常温; 核酸样本前处理室. 15; DIG核酸检测试剂盒; 2盒; 2盒; 50份/盒; 常温; 核酸样本前处理室. 16; DNA提取试剂盒; 6盒; 6盒; 50份/盒; 常温; 核酸样本前处理室. 17; F-10(1X)Nutrient Mixture(Ham）; 1.5L; 1.5L; 500ml/瓶; 常温; 核酸样本前处理室. 18; gibco细胞培养基DMEM; 3盒; 3盒; 10袋/盒; 常温; 电泳成像室. 19; Goudview核酸染料; 8 mL; 8 mL; 1ml; 冷冻; 抗体室. 20; H7-4株抗原; 30瓶; 30瓶; 2ml/瓶; 冷冻; RNA提取室. 21; HiScript III 1st Strand cDNA Synthesis Kit (+gDNA wiper) R312-01; 2盒; 2盒; 50次/盒; 冷藏; 冷库. 22; IDVET败血支原体抗体ELISA试剂盒; 2盒; 2盒; 5板/盒; 常温; 微生物室. 23; MRS肉汤培养基（植乳嗜酸乳杆菌培养）; 2瓶; 2瓶; 250g/瓶; 冷冻; 抗体室. 24; ND抗原; 60瓶; 60瓶; 20ml/瓶; 冷冻; 核酸扩增室. 25; PCR2mix; 750瓶; 750瓶; 2ml/瓶; 冷藏; 核酸样本前处理室. 26; pH剂标准缓冲剂; 2瓶; 2瓶; 4.0、6.86、9.18; 常温; 核酸样本前处理室. 27; RNA 酶和核酸清除剂; 2瓶; 2瓶; 250 ml/瓶; 常温; 核酸样本前处理室. 28; RT-PCR 试剂盒; 2盒; 2盒; DRR055A; 常温; 微生物室. 29; RVS培养基; 29 瓶; 29 瓶; 250g /瓶; 常温; 支原体培养室. 30; Tris-Cl; 2瓶; 2瓶; 500g/瓶; 常温; 核酸扩增室. 31; VazymeRNA酶和核酸清除剂; 750 mL; 750 mL; 250mL; 常温; 微生物室. 32; XLD琼脂培养基; 3瓶; 3瓶; 250g/瓶; 常温; 微生物室. 33; XLT4培养基; 8.25kg; 8.25kg; 250g; 常温; 微生物室. 34; 阿拉伯糖; 3盒; 3盒; 20支/盒; 冷藏; 冷库. 35; 爱德士传染性贫血抗体试剂盒; 9盒; 9盒; 5板/盒; 冷藏; 冷库. 36; 爱德士滑液囊支原体抗体试剂盒; 11盒; 11盒; 5板/盒; 常温; 微生物室. 37; 爱德士禽白血病J亚型抗体试剂盒（ALV-J）; 3盒; 3盒; 5板/盒; 冷藏; 冷库. 38; 冰乙酸分析纯; 5瓶; 5瓶; 500ml/瓶; 常温; 核酸扩增室. 39; 玻璃瓶生理盐水; 1620瓶; 100瓶; 500ml/瓶; 常温; 耗材室. 40; 肠球菌肉汤（粪肠球菌，屎肠球菌）; 2瓶; 2瓶; 250g/瓶; 常温; 微生物室. 41; 蛋白酶K; 900瓶; 200瓶; 2ml/瓶; 冷冻; 核酸扩增室. 42; 碘液; 120mL; 120mL; 2ml*20支; 常温; 微生物室. 43; 多粘菌素B; 22.5mg; 22.5mg; 2.25mg*5; 常温; 微生物室. 44; 甘露醇氯化钠琼脂培养基; 750g; 750g; 250g; 常温; 微生物室. 45; H7-Re3抗原; 30瓶; 30瓶; 20ml/瓶; 冷冻; 抗体室. 46; H9抗原; 30瓶; 30瓶; 2ml/瓶; 冷冻; 抗体室. 47; 缓冲蛋白胨水; 3.75kg; 3.75kg; 250g; 常温; 微生物室. 48; 煌绿乳糖胆盐肉汤; 1.25 kg; 1.25 kg; 250g/瓶; 常温; 微生物室. 49; 甲基红-溴甲酚绿指示剂; 2瓶; 2瓶; 100ml/瓶; 常温; 微生物室. 50; 酪胨琼脂培养基; 2瓶; 2瓶; 250g/瓶; 常温; 微生物室. 51; 90%硫酸; 30L; 30L; 500mL/瓶; 常温; 危险化学品暂存间. 52; 硫乙醇酸盐流体培养基; 2瓶; 2瓶; 250g/瓶; 常温; 微生物室. 53; 卢戈氏碘液; 60 mL; 60 mL; 5ml/支; 常温; 微生物室. 54; 氯化钠; 2瓶; 2瓶; 500g/瓶; 常温; 抗体室. 55; 麦芽糖（乳酸菌）; 3盒; 3盒; 20支/盒; 冷藏; 微生物室. 56; 木糖（乳酸菌）; 3盒; 3盒; 20支/盒; 冷藏; 微生物室. 57; 耐高温灭菌袋; 750个; 750个; 50cm*80cm/个; 常温; 耗材室. 58; 萘啶酮酸; 22.5mg; 22.5mg; 2.25mg/瓶; 常温; 耗材室. 59; 内毒素检测鲎试剂试剂盒（试管定量显色基质法）; 3盒; 3盒; EC80545; 冷藏; 质检室. 60; 柠檬酸三钠; 2瓶; 2瓶; 500g/瓶; 常温; 耗材室. 61; 凝胶板; 6 个; 6 个; 12cm*12cm*1.6cm/个; 常温; 耗材室. 62; 葡萄糖发酵管; 3盒; 3盒; 20支/盒; 常温; 耗材室. 63; 七叶苷生化管; 3盒; 3盒; 20支/盒; 常温; 耗材室. 64; 氢氧化钠; 3瓶; 3瓶; 500g/瓶; 常温; 耗材室. 65; 琼脂粉; 30 瓶; 30瓶; 100g/瓶; 常温; 耗材室. 66; 三氯甲烷; 1.5L; 1.5L; 500mL/瓶; 常温; 耗材室. 67; 沙门氏第二代显色培养基; 5 L; 5 L; 1000ml/瓶; 常温; 耗材室. 68; 沙门氏菌属诊断血清A-F; 30瓶; 30瓶; 1ml/瓶; 常温; 耗材室. 69; 生理盐水玻璃瓶; 300瓶; 300瓶; 500mL/瓶; 常温; 耗材室. 70; 鼠李糖发酵管; 3盒; 3盒; 20支/盒; 常温; 耗材室. 71; 水杨苷发酵管; 3盒; 3盒; 20支/盒; 常温; 耗材室. 72; 四硫磺酸钠煌绿增菌液; 750g; 750g; 250g/瓶; 常温; 耗材室. 73; 松三糖发酵管; 3盒; 3盒; 20支/盒; 常温; 耗材室. 74; 天之泰病毒性关节炎抗体试剂盒; 2盒; 2盒; 5板/盒; 冷藏; 冷库. 75; 天之泰肠炎沙门氏菌抗体ELISA试剂盒; 11盒; 11盒; 5板/盒; 冷藏; 冷库. 76; 天之泰传染性贫血抗体试剂盒CAV-; 2盒; 2盒; 5板/盒; 冷藏; 冷库. 77; 天之泰传染性支气管炎抗体ELISA试剂盒; 2盒; 2盒; 5板/盒; 冷藏; 冷库. 78; 天之泰法氏囊抗体ELISA试剂盒; 3盒; 3盒; 5板/盒; 冷藏; 冷库. 79; 天之泰呼肠孤抗体试剂盒; 5盒; 5盒; 5板/盒; 冷藏; 冷库. 80; 天之泰鸡毒支原体抗体试剂盒; 8盒; 8盒; 5板/盒; 冷藏; 冷库. 81; 天之泰脑脊髓炎抗体ELISA试剂盒; 2盒; 2盒; 5板/盒; 冷藏; 冷库. 82; 天之泰禽腺病毒1型抗体ELISA试剂盒（FADV-Ab）; 3盒; 3盒; 5板/盒; 冷藏; 冷库. 83; 天之泰沙门氏菌B+D群ELISA检测试剂盒; 2盒; 2盒; 5板/盒; 冷藏; 冷库. 84; 天之泰网状内皮抗体试剂盒; 5盒; 5盒; 5板/盒; 冷藏; 冷库. 85; 无水氯化镁; 2瓶; 2瓶; 500g/瓶; 常温; 耗材室. 86; 信和翔-国生生物鸡传染性支气管炎病毒荧光RT-PCR检测试剂盒; 3盒; 3盒; 50样/盒; 冷藏; 冷库. 87; 信和翔-国生生物禽白血病抗原试剂盒; 74盒; 74盒; 5板/盒; 冷藏; 冷库. 88; 溴麝香草酚蓝指示剂; 2瓶; 2瓶; 100ml/瓶; 常温; 耗材室. 89; 亚硫酸铁琼脂; 2瓶; 2瓶; 250g/瓶; 常温; 耗材室. 90; 亚硒酸盐煌绿增菌液; 500g; 500g; 250克/瓶; 常温; 耗材室. 91; 医用胶布; 45卷; 45卷; 2.5cm/卷; 常温; 耗材室. 92; 胰酪大豆胨液体培养基; 2瓶; 2瓶; 250g/瓶; 常温; 耗材室. 93; 乙酸铵（分析纯）; 3瓶; 3瓶; 500g/瓶; 常温; 耗材室. 94; 引物; 2511 个; 2511 个; /; 冷冻; 病毒室. 95; 引物探针两端修饰; 366个; 366个; /; 冷冻; 病毒室. 96; 营养琼脂; 3kg; 3kg; 250g/瓶; 常温; 耗材室. 97; 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）; 8瓶; 8瓶; 250g/瓶; 常温; 耗材室. 98; 杂蛋白检测试剂盒; 8盒; 8盒; 500次/盒; 常温; 耗材室. 99; 蒸馏水; 378 L; 378 L; /; 常温; 耗材室. 100; 中海减蛋抗原; 5瓶; 5瓶; 1mL/瓶; 冷冻; 耗材室. 101; 中海禽源支原体培养基-改良Frey培养基; 45瓶; 45瓶; 50 mL/瓶; 冷冻; 耗材室. 102; 重铬酸钾; 30瓶; 30瓶; 500g/瓶; 常温; 危险化学品暂存间. 103; 丙酮; 1瓶; 1瓶; 500ml/瓶; 常温; 危险化学品暂存间. 104; 琼脂糖; 1瓶; 1瓶; 500g/瓶; 常温; 实验室. 105; 磷酸氢二钠; 1瓶; 1瓶; 500g/瓶; 常温; 实验室. 106; 磷酸氢二钾; 1瓶; 1瓶; 500g/瓶; 常温; 实验室. 107; 胰蛋白酶; 1瓶; 1瓶; 25g/瓶; 常温; 实验室. 108; EDTA; 1瓶; 1瓶; 100g/瓶; 常温; 实验室. 109; 二甲基亚砜（DMSO）; 1瓶; 1瓶; 100ml/瓶; 常温; 实验室. 其他; 1; 75%乙醇; 10L; 10L; 500ml/瓶; 常温; 耗材室. 2; 新洁尔灭; 50L; 20L; 500ml/瓶; 常温; 耗材室. 表13 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 原辅材料; 理化性质. 1; 硫酸; 分子式：H2SO4，分子量98.08，常压下为透明无色无臭液体。熔点：10.37℃；沸点：337℃；硫酸密度1.84 g/mL（水=1）；与水任意比互溶。 与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 LD50：2140mg/kg（大鼠经口）；LC50：510mg/m3，2小时（大鼠吸入）。. 2; 盐酸; 是氯化氢的水溶液，化学试HCl(aq)，分子量36.46，无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味，相对密度1.189 g/mL（水=1）；熔点：-114.8℃；沸点：-85℃；与水混溶。 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 LD50：900mg/kg（兔经口）；LC50：3124ppm，1小时（大鼠吸入）。. 3; 乙醚; 分子式C4H10O，分子量74.12。无色易挥发的流动液体，易燃，有芳香气味。具有吸湿性，味甜。密度0.714 g/mL，熔点-116.2℃，沸点34.5℃，相对密度0.7145（20/4℃），蒸气压（20℃）58.9283kPa。其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。 LD50：1215mg/kg（大鼠经口）；＞20ml（14200mg）/kg（兔经皮）； LC50：221190mg/m3（大鼠吸入，2h）；31000ppm（小鼠吸入，30min）. 4; 乙二胺; 简称EDA，化学式为C2H8N2，分子量60.1。密度0.899 g/mL，熔点8.5℃，沸点116~117.3℃，闪点38℃。为无色强碱性的挥发性黏稠液体，具有氨味，易燃，能溶于水和乙醇，形成水合物。微溶于乙醚，不溶于苯。具有强碱性，遇酸易成盐。能吸收空气中的潮气和二氧化碳生成不挥发的碳酸盐。可与多种无机物形成络合物。在高温、明火或氧化剂接触时有剧烈反应，具有燃烧爆炸危险性。与强酸如硫酸、硝酸和盐酸发生剧烈反应。 LD50：1298 mg/kg（大鼠经口）；730 mg/kg（兔经皮）； LC50：300 mg/m3（小鼠吸入）. 5; 甲醇; 甲醇又称羟基甲烷、木醇或木精，是一种有机化合物，化学式为CH3OH/CH4O，为无色透明液体，有刺激性气味。分子量为32.04。密度0.792g/mL，熔点-97.8℃，沸点64.8℃，闪点11.1℃。甲醇很轻、挥发性强、无色、易燃，并有与乙醇非常相似的气味。通常用作溶剂、防冻剂、燃料或乙醇变性剂，亦可用于经过酯交换反应生产生物柴油。 急性毒性：LD50：7300mg/kg（小鼠经口）；15800mg/kg（兔经皮）；LC50：64000ppm（大鼠吸入，4h）. 6; 乙醇; 乙醇俗称酒精、火酒，是醇类化合物的一种，化学式为C2H6O，乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，毒性较低，可以与水以任意比互溶，溶液具有酒香味，略带刺激性，也可与多数有机溶剂混溶。熔点-114.1℃，沸点78℃，无水乙醇密度0.789g/mL。. 7; 硼酸; 是一种无机化合物，化学式为H3BO3，分子量61.8，密度1.435 g/mL，熔点170.9℃。为白色结晶性粉末，有滑腻手感，无气味，微溶于冷水，易溶于热水、甘油和乙醇。是一种弱一元酸，酸性强于碳酸。. 8; 冰乙酸; 化学式：C2H4O2，分子量60。密度1.05g/mL，沸点117~118℃。为无色透明液体，低温下凝固为冰状晶体。有刺激性气味。可溶于水、乙醇、乙醚和四氯化碳等有机溶剂，但不溶于二硫化碳。易燃，具有腐蚀性强刺激性，可导致人体灼伤。其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸. 9; 三氯甲烷; 化学式为CHCl₃，分子量119.38，为无色透明液体，有特殊气味，味甜，易挥发。熔点-63.5℃，密度1.48 g/mL，沸点61.3℃，饱和蒸气压：13.33 kPa（10.4℃），不溶于水，溶于醇、醚、苯。 LD50：908mg/kg（大鼠经口）；LC50：47702mg/m3（大鼠吸入，4h）。. 10; 丙酮; 分子式为C3H6O，分子量58。密度0.784 g/mL，熔点-94.9℃，沸点56.5℃，闪点-18℃，常温常压下为一种有薄荷气味的无色可燃液体。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。 LD50：5800 mg/kg（大鼠经口）；5340 mg/kg（兔经口）。. 11; 乙炔; 化学式C2H2，分子量26，密度0.62g/cm3，沸点-84℃。纯乙炔在常温常压下为无色无味气体。乙炔微溶于水，易溶于丙酮、N,N-二甲基甲酰胺、氯仿、苯等有机溶剂。. 12; 二甲基亚砜; 二甲基亚砜是一种含硫有机化合物，分子式为C2H6OS，分子量78，密度1.1 g/mL，熔点18.55℃，沸点189℃。常温下为无色无臭的透明液体，是一种吸湿性的可燃液体。具有高极性、高沸点、热稳定性好、非质子、与水混溶的特性，能溶于乙醇、丙醇、苯和氯仿等大多数有机物。 二甲基亚砜的急性毒性较低，大鼠经口LD50为18.9 g/kg，经皮LD50为16 g/kg。. 13; 硝酸; 硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的一元无机强酸，化学式为HNO3，分子量为63。密度为1.51g/mL，熔点-42℃，沸点83℃，纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体，有窒息性刺激气味。 LC50:130mg/m3(大鼠吸入，4h)，67ppm(小鼠吸入，4h)。. 7、地理位置及周边环境概况 本项目地理位置为北京市平谷区峪口镇兴隆庄村北街3号院内，项目中心点位坐标为东经117°1′37.549″，北纬40°11′38.328″。 本项目东侧、北侧紧邻北京市华都峪口禽业有限责任公司；南侧为杨杏路，隔路为农田；西侧为公司内部道路，隔路为农田。 项目地理位置图详见附图1，项目周边环境关系图详见附图2。 项目东侧; 项目南侧. 项目西侧; 项目北侧. 图6 项目四至关系现场照片 8、项目平面布置 本项目新建一座家禽种业创新中心，占地面积13000m2，建筑面积3842.94m2，建筑为“回”字型布局，内设办公区、蛋品检测中心、肉品检测中心、疾病防控中心、营养调控中心、危废暂存间等。 项目实验区位于创新中心内东侧、北侧区域，办公区位于南侧、西侧区域，办公区与实验区相对独立。 项目厂区平面布置基本合理。 9、公用工程 9.1 给排水工程 （1）给水工程 ① 生活用水 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中“表3.2.2 公共建筑生活用水定额及小时变化系数”规定，坐班制办公每人每班最高生活用水定额为30L~50L，本项目日常生活用水按50L/（人·d）计，本项目劳动定员50人，生活用水日用水量为2.5m3/d，项目年工作时间250天，则年均用水量为625m³/a。 ② 实验服清洗水 本项目实验服清洗过程洗衣液采用家用无磷洗衣液。根据建设单位提供资料，实验服清洗约每天清洗一次，全年共清洗250次。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中的用水定额，洗衣间用自来水量按80L/kg干衣计算，每次清洗实验服量约为15kg，则实验服清洗用水量为1.2m3/次（300m3/a）。 ③ 实验用水 项目实验用水主要包括溶液配制用水、实验设备用水、实验器皿清洗用水、实验室清洁用水。 1）溶液配制用水 根据建设单位提供数据，实验溶液需用纯水进行配制，用量为0.002m3/d（0.5m3/a）。实验完成后，溶液收集后作为危险废物暂存于危废暂存间内，委托有资质单位清运处置。 2）实验设备用水 项目实验设备用水主要为水浴锅、细胞培养箱、高温蒸汽灭菌锅用水。根据建设单位提供资料，水浴锅、细胞培养箱需定期补充纯水，平均补水量约为5L/d，则年纯水用量约为1.25m3/a。为了保证恒温水浴锅水质，恒温水浴锅废水每周更换一次，每次全部排放。项目共5台水浴锅，容积合计为35L，纯水装填量约为30L，则纯水用量为0.03m3/周，年运行50周，则纯水用量为1.5m3/a。 高温蒸汽灭菌锅所用蒸汽需使用纯水制备，纯水用量约为3.75m3/a（0.015m3/d）。 综上，实验设备用纯水量约为6.5m3/a。 3）实验器皿清洗用水 实验过程中实验器皿用后需要清洗，采用纯水清洗。根据建设单位提供资料，实验器皿清洗用水量为18.75m3/a，其中头两道清洗用水量0.05m3/d（12.5m3/a），末道清洗废水用量为0.025m3/d（6.25m3/a）。 4）实验室清洁用水 根据《建筑给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社），场地清洗水用量为1.0-1.5L/次·m2，项目采用拖把拖地方式进行清洗，用水量按照1.0L/次·m2核算。员工进出均穿戴鞋套，实验室每周清洗一次，项目建筑面积为3842.94m2，则项目实验室清洁用水量为192.147 m3/a。 5）纯水制备 根据建设单位提供资料，项目纯水主要用于溶液配制用水、实验设备用水、实验器皿清洗水，纯水用量为25.75m3/a。纯水由超纯水机制得，纯水制备采用双级反渗透水处理工艺，纯水制备率约70%，则新鲜水用量为36.786m3/a。 （2）排水工程 ① 生活污水 项目生活污水产生量按用水量的85%计，则生活污水产生量为2.125m³/d（531.25m3/a）。 ② 实验服清洗废水 实验服清洗废水产生量约为用水量的80%，则实验服清洗废水产生量约为240m3/a。 ③ 实验设备废水 细胞培养箱用水全部蒸发损耗，无排水。为了保证恒温水浴锅水质，恒温水浴锅废水每周更换一次，每次全部排放，则排放量为0.03m3/周，年运行50周，则排放量为1.5m3/a。 高温蒸汽灭菌锅所用蒸汽需使用纯水制备，纯水用量约为3.75m3/a（0.015m3/d）。高温蒸汽灭菌过程用水全部通过蒸汽损耗，无废水外排。 综上，实验设备废水产生量为1.5 m3/a。 ④ 实验器皿末道清洗废水 实验器皿清洗废水产生量约为用水量的90%，则头两道清洗废水量为11.25 m3/a，末道清洗废水量为5.625 m3/a，头两道清洗废水收集后作为危险废物处置，末道清洗废水排入化粪池进行处理。 ⑤ 实验室清洁废水 实验室清洁废水按用水量的90%计，则废水排放量约为3.459m3/次（172.932m3/a）。 ⑥ 纯水制备废水 纯水由超纯水机制得，纯水制备采用双级反渗透水处理工艺，纯水制备率约70%，纯水制备废水产生量为11.036m3/a。 表14 项目用排水量一览表 序号; 环节; 用水量（m3/a）; 损耗量; 排放量（m3/a）. 新鲜水; 纯水; 废水; 进入危废. 1; 生活用水; 625; /; 93.75; 531.25; /. 2; 实验服清洗用水; 300; /; 60; 240; /. 3; 实验室清洁; 192.147; /; 19.215; 172.932; /. 4; 纯水制备; 36.786; /; 0; 11.036; /. 5; 溶液配制; /; 0.5; /; /; 0.5. 6; 实验设备用水; /; 6.5; 5; 1.5; /. 7; 实验器皿清洗水; /; 18.75; 1.875; 5.625; 11.25. 合计; 1153.933; 25.75; 179.84; 962.343; 11.75. 图7 项目水平衡图 单位：m3/a 9.2供电工程 本项目年用电量约为10万kWh/a，供电来自市政供电电网，供电量充足，能满足本项目的用电需求。 9.3供暖、制冷 本项目冬季供暖由空气能设备自行采暖，消耗能源为电能。夏季制冷由中央空调系统提供。 9.4通排风 本项目设置1套新风空调系统，该系统送风及回风段设置初效、中效和高效三级过滤装置，室外空气经过滤后送入实验区域。新风系统兼有循环风及排风功能，室内空气一部分经三级过滤后循环，部分室内空气经排风段设置的活性炭吸附装置处理后通过百叶窗无组织排放。 10、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员50人。本项目全年工作250天，实行8小时工作制，项目夜间不运行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目施工期主要是房建工程施工，其施工内容主要有以下五个部分： 图8 施工期工艺流程及产污环节图 （1）施工放线 由专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核。 （2）基础施工。 主要包括基坑开挖、桩基础施工。基坑开挖前，在基坑四周先设置止水帷幕，减少开挖过程中的潜层地下水流失。开挖采用挖掘机或装载机自上而下，土方由自卸汽车运输。 （3）主体结构施工 结构施工使用现浇混凝土，本项目施工时采用商品混凝土，不在施工区设混凝土搅拌设施。 （4）装修工程 本项目主体工程施工完成后进行室内装修。 （5）设备安装 配套安装给排水管线和净化空调系统，以满足本项目的实验室需要；根据实验要求安装实验设备。 施工期间产生的主要污染物为：施工废气、施工废水、施工设备噪声、施工固废。 二、运营期工艺流程 1、蛋品检测中心 蛋品检测中心开展鸡蛋品质相关指标检测，包括蛋壳颜色、光泽度、暗斑、蛋壳厚度、蛋形指数、蛋壳强度、综合蛋品等指标。 图9 蛋品检测工艺流程及产污环节图 （1）蛋色及光泽度检测 对仪器（分光测色计）进行校准，然后将鸡蛋平放在分光测色计测定口，测定蛋壳颜色L值、a值、b值、SCI值及光泽度值。该工序无试剂使用。 （2）蛋壳暗斑及蛋形指数测定 将鸡蛋置于蛋斑测定仪测定端口，测定鸡蛋的暗斑值；同时测定鸡蛋的长径及短径，计算出蛋形指数。 （3）蛋重测定 将鸡蛋置于蛋重秤，称量鸡蛋的蛋重。 （4）蛋壳厚度测定 将鸡蛋钝端朝下垂直放在蛋壳厚度测定仪中心柱子上，显示屏上显示的数字即为鸡蛋钝端厚度，依次测定鸡蛋中部及锐端蛋壳厚度。鸡蛋钝、中、锐端厚度均值即为该鸡蛋的蛋壳厚度值。 （5）蛋壳强度及韧性测定 将鸡蛋置于质构仪测定台上，记录蛋壳首次出现破裂时的最大压力值，即为蛋壳强度。 （6）综合蛋品测定 将鸡蛋置于综合蛋品仪蛋重测定台上进行蛋重称量，随后打开鸡蛋并将内容物置于托盘，并将托盘放入综合蛋品仪，测定鸡蛋的内部品质，主要包括蛋黄颜色、蛋白高度、哈夫单位等。 综合蛋品仪采用激光测量技术，可自动检测蛋白高度、蛋黄颜色及哈夫单位等指标。该工序无试剂使用。 此工序会产生废鸡蛋，包括废蛋壳、废蛋液，废鸡蛋定期交由环卫部门清运处理。 2、肉品检测中心 图10 肉品检测工艺流程及产污环节图 （1）鸡肉pH检测 将pH测定仪探头插入鸡肉样品的三个位点中，读取pH值数据。此工序会产生废实验样品。 （2）肉色检测 将鸡肉样品修剪为2cm×2cm×2cm的方块，用肉色仪测定3个面的肉色。设备发射少量的红外光到肉的表面，通过测量反射光得出肉质参数。该工序无试剂使用。 此工序会产生废实验样品。 （3）嫩度检测 将鸡肉样品修剪为1cm×1cm×5cm的条形，放置于自封袋中在75℃水浴锅中蒸煮20min，自然冷却至常温后使用嫩度测定仪垂直肌纤维方向测定3次剪切力。此工序会产生废实验样品、实验设备废水。 （4）系水力检测 将鸡肉样品修剪为2cm×2cm×1cm的肉块，上下各放置15层滤纸，置于压力仪平台上加压35kg维持5min，测定加压前后肉块重量。此工序会产生废实验样品、废一次性实验耗材。 3、营养调控中心 项目营养调控中心主要开展饲料检测工作。检测人员接收样品后，首先进行实验前准备，包括试剂配制、仪器开启等。然后对需要检测样本进行稳定、定容、酸化、消解等预处理。最后按照检测项目进行分析、测定。 饲料检测工艺流程及产污节点详见下图： 图11 项目饲料检测工艺流程及产污环节图 项目实验室涉及的主要检测项目如下： 表15 饲料检测项目一览表 监测类别; 监测项目; 标准代码; 标准名称. 常规项目; 粗蛋白; GB/T 6432-2018; 《饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法》. 水分; GB/T6435-2014; 《饲料中水分的测定》. 粗灰分; GB/T6438-2007; 《饲料中粗灰分的测定》. 盐分; /; 快速法. 粗脂肪; GB/T 6433-2025; 《饲料中粗脂肪的测定》. 添加剂; 钙; GB/T 6436-2018; 《饲料中钙的测定》. 磷; GB/T 6437-2018; 《饲料中总磷的测定 分光光度法》. 维生素; 维生素E; GB/T 17812-2025; 《饲料中维生素E的测定 高效液相色谱法》. 维生素A; GB/T 17817-2024; 《饲料中维生素A的测定 高效液相色谱法》. 维生素D3; GB/T 17818-2025; 《饲料中维生素D3的测定 高效液相色谱法》. 微矿; 钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌; GB/T13885-2017; 《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》. 此工序产生的污染主要为实验废气（有机废气、无机废气）、实验设备废水、废一次性实验耗材、实验废液、废试剂、废实验样品。 4、疾病防控中心 疾病防控中心主要进行抗体检测、ELISA检测、PCR检测、细菌检测、细胞培养。 4.1 抗体检测 （1）血样制作 ①血清分离 将装有血样的试管呈最大斜面倾斜2h以上，让血清自然渗出。血清过少或急于监测时，用离心机以2000rpm离心5min，分离血清。 ②红细胞悬浮液配制 将采集制作好的红细胞血样以2000rpm离心5min，用10mL吸管吸去上清液和红细胞上层的白细胞薄膜。 将沉淀的红细胞加生理盐水，慢慢混合均匀，以2000rpm离心5min，弃去上清液，再加生理盐水混匀，如此反复离心4-5次，最后一次离心后的红细胞，弃去上清液，即为红细胞泥 做好的红细胞泥在4-8℃环境中保存2-3天。 在做HA、HI试验时用1mL吸管吸取0.1mL红细胞泥，然后加入9.9mL的生理盐水，即为1%红细胞悬液。 此工序会产生废实验样品、实验废液、废一次性实验耗材。 （2）红细胞凝集（HA）试验 用微量移液器向96孔V型板每个孔加入生理盐水25μL（0.025mL）。 用微量移液器取病毒抗原液25μL，加入第1孔内，进行稀释，使抗原与稀释液混合均匀，然后取出25μL加入第2孔内稀释，如此连续稀释至第11孔后，弃去多余的25μL液体，抗原稀释倍数依次为1﹕2 -1﹕2048，第12孔为红细胞对照。 用微量移液器向每孔内加1%红细胞悬浮液25μL。在振荡器上振荡30s，置室温反应30min后观察结果。 将反应板倾斜成45度角，沉于管底的红细胞沿着倾斜面向下呈线状流动者为沉淀，表明红细胞未被或不完全被病毒凝集；如果孔底的红细胞铺平孔底，凝成均匀薄层，倾斜后红细胞不流动，说明红细胞被病毒所凝集。能使鸡红细胞完全凝集的病毒液的最高稀释倍数，称为该抗原的红细胞凝集效价。即沉淀的前一孔即为该抗原的效价。如第8孔红细胞为完全凝集，说明该抗原效价为1：256。 根据抗原效价结果，配制相应比例的抗原稀释液：即4单位抗原。如果抗原效价为1：256，用256/4=64，即取0.1mL抗原加入6.4mL生理盐水。 此工序会产生废实验样品、实验废液、废一次性实验耗材。 （3）血凝抑制（HI）试验 用微量移液器先加25μL生理盐水于各孔中。用微量移液器吸取待检血清25μL置于第1孔中，然后倍比稀释至第11孔，弃去25μL。最后一孔不稀释，为红细胞对照。用微量移液器吸取配制好的抗原，每孔25μL。置于微量振荡器上振荡30s，混合均匀。室温静置20min。 用微量移液器吸取1%红细胞悬液于每孔各加25μL。置于微量振荡器上振荡30s，混合均匀。室温静置40min后观察结果。 以完全抑制红细胞凝集的血清最大稀释度为该血清的HI滴度，以2的指数表示。判定标准如下： 1）新城疫抗体：育雏育成鸡在6以上，产蛋鸡在8以上 2）H5N1Re-4抗体：抗体值在5以上。 3）H9抗体：抗体值在8以上。 4）H5N1Re-5抗体：抗体值在5以上。 低于以上标准，则需要进行免疫。 此工序会产生废实验样品、实验废液、废一次性实验耗材。 （4）免疫琼扩实验 ① 溶液制备 将蒸馏水500mL、氯化钠40g、琼脂糖5g、磷酸氢二钠0.43g、磷酸氢二钾0.52g进行混合溶解，一起加热或水浴充分煮沸溶化待琼脂冷却至55℃左右时，再倒入直径为75毫米的平皿内，每个平皿加入15毫升，3毫米厚，代琼脂凝固后，放入普通冰箱内保存备用。 ② 加样 中心孔滴加抗原，1、4孔加入阳性血清，2、3、5、6孔各加入待检血清，加至孔满为止，待孔中液体吸干后，将平皿倒置，放入37℃温箱中，保持一定湿度，经24～48h后，对光观察结果。 ③ 结果判定 标准阳性血清与抗原之间有明显致密的沉淀线时，受检血清与抗原之间也形成沉淀线，此受检血清判为阳性 受检血清与抗原之间不形成沉淀线，此受检血清判为阴性。 此工序会产生废实验样品、实验废液、废一次性实验耗材。 4.2 ELISA检测 图12 ELISA检测工艺流程及产污环节图 （1）样品准备 项目ELISA检测（酶联免疫吸附测定）所需胎粪样品、肛拭样品、蛋清样品均有公司各养殖基地防疫办固定人员负责采取，送至本项目实验室。血清样品：放置-20℃条件下长期保存。肛拭\胎粪样品：放置-20℃条件下冻存。蛋清样品：放置-20℃条件下长期保存。鸡蛋样品：放置4℃保存7天。 （2）ELISA检测 ① 样品处理 样品解冻后，将冻存盒盖上盖子，整板震荡，将样品与稀释液充分混匀，之后静置。加样时吸取上清液，避免吸入杂质。若上清液不足，将冻存管倾斜，贴壁吸取上清液，如仍不足，需在冻存管中加入适量稀释液。 将样品按顺序一一对应加入一次性反应板中，不得串孔。将150μL待检样品加入到一次性反应板孔内，在加好的一次性反应板和对应的枪头盒上标清品系及反应板序号。专人记录待检反应板序号、品系、家系。 此工序会产生废实验样品。 ② 加样-孵育 取已回温的抗原包被板，用移液器对稀释的待检血清、阴性和阳性对照重复吸液排液三次，各取100μL加至抗原包被板中，待检血清设1孔，阴性、阳性对照各设2孔，置37℃孵育30分钟。 ③ 洗板 甩掉板孔中的液体，每孔加入稀释好的洗涤液300µL，甩掉板孔中的洗涤液，洗涤5次，最后一次在吸水材料上拍干。 此工序会产生废洗涤液、废一次性实验耗材。 ④ 孵育 每孔加入稀释好的酶标记物100μL，置37℃孵育30分钟。 ⑤ 洗板 甩掉板孔中的液体，每孔加入稀释好的洗涤液300µL，甩掉板孔中的洗涤液，洗涤5次，最后一次在吸水材料上拍干。 此工序会产生废洗涤液、废一次性实验耗材。 ⑥ 显色 每孔加入底物显色液100μL，置25℃恒温箱避光显色15分钟。 ⑦ 终止-测定 每孔加入终止液50μL，10分钟内在酶标仪上测各孔OD450nm值。 此工序会产生废实验样本。 4.3 细菌检测 图13 细菌检测工艺流程及产污环节图 （1）材料准备 细菌检测过程所需用到材料主要包括棉塞、吸管、试管、烧瓶、培养皿、培养瓶、毛细管、载玻片、盖玻片等。 （2）细菌培养 项目细菌培养工序培养细菌种类主要为大肠杆菌，沙门氏菌等，属于《人间传染的病原微生物名录》中肠杆菌属其他种，危害程度为第三类，实验室防护等级为BSL-2。 细菌培养技术有以下几种方法： ① 平板培养：将采集到的标本或菌液接种或划涂在营养琼脂平板上。 ② 液体培养：将细菌培养在液体培养基中，常用的有营养肉汤和蛋白胨水。 ③ 斜面培养：将细菌培养在试管内倾斜的固体培养基表面上，最常见的是营养琼脂斜面。 ④ 振荡或回转培养：将细菌接种于融化并冷却到一定温度的培养基内（一般45-55℃）在琼脂凝固以前，将平板或试管旋转震荡，使细菌均匀分布于培养基中。 （3）细菌检测 项目细菌检测方法包括活菌计数法、琼脂倾注法。 ① 活菌计数法 活菌计数法能较准确的测定单位容量中含有的活菌数，常用于计算每1mL或每个载体上含有的活菌数。 活菌计数法有两种即直接法和间接法。间接计数法是普通常用的“标准法”。即用10倍递减法稀释样品悬液，然后定量吸取所要接种的稀释液，接种于琼脂平板进行涂抹培养或接种于灭菌空平皿内作倾注培养，培养一定时间计算菌落数，然后换算成样品悬液单位容量的活菌数。 ② 琼脂倾注法 先将所需试管编号加入稀释液（一般9mL灭菌蒸馏水），然后向第一管中加入样品悬液1mL，充分混匀，从第一管中吸取混合液1mL移入第二管中充分混匀，从第二管中吸取1mL混合液移入第三管中，以次类推进行10倍稀释。然后选择适宜的稀释度吸取1mL混合均匀的悬液加入灭菌平皿内，每个稀释度接种2个平皿。若是消毒后的样品，因含菌量少，一般直接取原液接种即可。然后倾注已融化并冷却至45-50℃的琼脂培养基，待琼脂凝固后，置37℃温箱培养24-48h，计数菌落。 该工序会产生废实验样本、废培养皿。废实验样本、废培养皿采用高压蒸汽灭菌锅（121℃，30min）进行灭活处理。 4.4 细胞培养检测 图14 细菌培养检测工艺流程及产污环节图 （1）材料准备 试剂准备：根据生产计划，领取生产所需物料，主要包括DF1细胞、DMEM培养液、血清、D-Hank’s液、胰蛋白酶、EDTA、稀盐酸溶液。DF1细胞从鸡胚中提取。 （2）CEF细胞制备 ① 鸡胚挑选：选择9-11日龄的鸡胚，用照蛋器在暗室观察，挑选活性较好的鸡胚备用。 此工序会产生废鸡蛋。 ② 鸡胚处理：将鸡胚气室朝上置于蛋托上，用酒精棉消毒气室；用大镊子轻轻敲碎气室上的蛋壳，小心去除，不可以触及尿囊膜；换用灭菌眼科镊子撕下尿囊膜，露出蠕动的鸡胚；用镊子将鸡胚转移到灭菌平皿中，用灭菌剪刀和镊子去除鸡胚的眼、脑、四肢和内脏；用适量的D-Hank’s液冲洗鸡胚，将鸡胚转移到灭菌烧杯中，用大量D-Hank’s液冲洗后将鸡胚转移至灭菌锥形瓶中。 此工序会产生废鸡蛋、废清洗液、废鸡胚尸体、废一次性实验耗材。废鸡胚尸体装入专用垃圾袋内放入位于危废暂存间的冷冻柜暂存，委托有资质单位处置。 ③ 消化：将灭菌的磁棒放入锥形瓶中，加入20mL胰蛋白酶，将锥形瓶放置于恒温磁力搅拌器上的水浴锅中，用37℃水浴消化10min。准备干净灭菌锥形瓶，瓶口放置灭菌铜网，从铜网上方向锥形瓶中加入3mL的小牛血清（浸湿铜网）。10min后，用吸管吸取消化好的细胞悬液从铜网上方加入锥形瓶中；向装有组织块的锥形瓶中再次加入20mL的胰蛋白酶，重复上述操作4-5次，直至所有的组织块消化完毕。 该工序会产生实验设备废水、废一次性实验耗材。 ④ 离心：将消化好的细胞悬液平均分配到灭菌的10mL离心管中，1000rpm离心5min，弃去上清液，用3mL的小牛血清重悬细胞沉淀，合并于一支离心管中，添加生长液混匀后分装于灭菌的EP管中。 此工序会产生实验废液。 ⑤ 计数：取一EP管，加入50μL细胞悬液、920μLPBS，混匀后，于电子显微镜下计数。 ⑥ 培养：按每瓶500万个细胞接种，生长液为5%DMEM，在38℃环境用5% CO2培养箱培养一周左右，消化转移至12孔细胞培养板上，培养4h或过夜后即可接种病毒。 （3）DF1细胞培养 ① 细胞传代 1）将外购的含DF1细胞的冻存管从干冰中取出，38℃水浴中孵育。 2）用离心机900rpm离心1min，弃去上清液，用生长液将细胞沉淀重悬后加入到细胞培养瓶中。 3）在38℃环境下用5% CO2培养箱培养5-6h后，待细胞吸附于细胞瓶底部时，更换生长液，以去除残留的冻干剂。 4）待细胞生长至铺满细胞瓶底部时，开始传代。取10%DMEM生长液、PBS、0.25%胰蛋白酶-EDTA放入38℃水浴锅中预温。 5）取出CO2培养箱中细胞培养瓶，酒精棉消毒后放入超净台内，预温的试剂消毒后放入超净台内。 6）弃去细胞瓶中原有的培养液，用预温的PBS清洗细胞2次，去除死细胞残渣。 7）加入1-2mL胰酶，使胰酶均匀铺满细胞瓶底部后，轻晃几次，用吸管吸取胰酶弃掉。盖好细胞瓶盖，生物倒置显微镜下观察细胞消化程度。 8）酒精棉消毒后放入超净台中，用吸管吸取消化液弃去，加入5mL生长液终止消化。 9）用吸管吸取生长液轻轻吹打细胞瓶底部的细胞，使细胞均匀分散到生长液中，再加入10mL生长液，混合均匀。 10）将细胞悬液转移到2瓶新的细胞瓶中，在38℃环境中用5%CO2培养箱培养。 DF1细胞平均每3d传一代，新购买的细胞经过5次传代左右细胞生长状态基本稳定，可以进行后续试验。 此工序会产生实验设备废水、实验废液、废清洗液、废一次性实验耗材。 ② 细胞冻存 待DF1细胞生长状态稳定后，需要大量传代并进行细胞冻存，用以保存DF1细胞系，延长购买细胞的周期，并防止细胞室受到外界污染时无可复苏的细胞系。 1）冻存液的配制：DMEM培养液、胎牛血清、DMSO比例为6: 3: 1进行混合配制。 2）取对数生长期的细胞，用0.25%的胰蛋白酶-EDTA消化后，制成细胞悬液。 3）用离心机900rpm离心10min取细胞沉淀，弃去上清液，用冻存液重悬细胞。 4）取1.8mL的冻存管，每管加入1.5mL的细胞悬液，密封标记。 5）冻存的程序：先用4℃冰箱冷藏30min ，然后用-20℃冰箱冷冻2h，最后用-80℃超低温冰箱过夜（16-18h） 液氮保存。 此工序会产生实验废气、实验废液。废气中主要污染物为二甲基亚砜。 ③ 细胞复苏 冻存的细胞经过复苏、传代培养后，可用于实验。 1）从液氮中取出细胞冻存管，迅速转移至37℃水浴锅内，用手轻轻摇动，使细胞在1min内融化； 2）将冻存管置于离心机中，用离心机1200rpm离心2min，弃上清液，加入生长液重悬细胞； 3）将细胞悬液加入直径为35mm的一次性细胞培养皿中，放置于38℃环境中用5% CO2培养箱培养； 4）3天后，若细胞生长状态良好，则复苏成功，将细胞传代至细胞瓶中培养。 此工序会产生实验废液、废培养皿、实验设备废水。 （5）病毒分离鉴定 ① 将对数生长期的DF1细胞和CEF细胞传代至12孔细胞培养板上，在38℃环境中用5% CO2培养箱培养4h或过夜后即可准备接种病毒。 ② 取细胞培养板，弃去500µL细胞培养液上清液。 ③ 取无菌采集的全血（由各养殖基地采样完成并送检），转移至EP管中，在4℃环境中用离心机2000rpm离心5min。 ④ 取离心后的血浆加入到12孔细胞培养板上的细胞培养液中，一个血浆样品对应一个孔。 ⑤ 取15mL离心管架，酒精棉消毒后，移入生物安全柜中。取灭菌的15mL离心管，每管加入3mL DMEM培养液。 ⑥ 取未孵化的鸡胚，酒精棉消毒后放入超净台中的蛋托上，大头朝上，用无菌镊子轻敲气室上的蛋壳，去除蛋壳，用无菌镊子撕开囊膜，用无菌2mL注射器吸取500µL蛋清，加入离心管中，用吸管充分混匀后，取1mL加入到12孔细胞培养板上，每份蛋清样品对应一个孔。 ⑦ 重复性试验，每份血清或蛋清样品都接种2份DF1细胞、1份CEF细胞。 ⑧ 在38℃环境中用5% CO2培养箱培养10天，期间依据细胞生长状态可传代2次。 ⑨ 生物安全柜中无菌取细胞培养上清液600μL，加入无菌的EP管中，剩余的上清液和细胞板一起放置于-80℃超低温冰箱和37℃恒温箱中反复冻融2次后进行ELISA检测。 ⑩ 当血液样本和蛋清样品检测结果皆为阳性时，才能确定该只母鸡为ALV阳性，予以淘汰。 此工序会产生实验废液、废实验样品、废一次性实验耗材。 4.5 PCR检测 图15 PCR实验工艺流程及产污环节图 （1）DNA提取 用离心机把鸡血里DNA通过各类试剂分离并清洗出来。 此工序会产生有废实验样品、实验废气。 （2）DNA浓度检测 取1.5μL的DNA样品滴在Thermo Nanodrop2000 分光光度计取样口上读取浓度值。 （3）扩增 将提取好的样本置于PCR仪器中进行扩增。扩增主要是使用试剂盒引物、dNTPs、DNA聚合酶（如Taq酶等）、缓冲液和适量无RNA/DNA 酶超纯水、以及模板（DNA或cDNA），使RNA片段在数量上呈指数增加，从而在短时间内获得所需的大量的特定基因片段。 此工序会产生废一次性实验耗材。 （4）胶图检测 取5μL的PCR产物用移液器滴入胶片孔内，放在电泳仪水漕中，运行30-35分钟后把胶片放入凝胶成像仪中，根据条带大小得出实验结果。 此工序会产生实验设备废水、废实验样本。 5、其他产污节点分析 （1）项目实验过程中实验耗材、实验试剂使用过程中会产生废包装材料、废试剂瓶。 （2）项目实验室使用75%乙醇对实验设备表面、实验台等进行消毒处理，消毒过程会产生挥发性有机废气（非甲烷总烃）。 消毒废气通过新风系统收集经活性炭吸附装置进行处理，处理后通过百叶窗无组织排放。此过程会产生废活性炭。 （3）实验室产生的挥发性有机废气、无机废气经通风橱或万向集气罩负压收集，经活性炭吸附装置进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。此过程会产生废活性炭。 （4）项目在PCR实验、Elisa实验、细胞分离、细菌检测等实验均在生物安全柜进行，实验过程中会产生含微生物的气溶胶废气。生物气溶胶废气经生物安全柜自带高效过滤器处理后排放。此过程会产生废高效过滤器，生物安全柜会产生废紫外灯管。 （5）本项目实验区为洁净区，实验室内空气通过空调新风系统进行换气，空气通过初中高效过滤器进行过滤处理，会产生废初中高效过滤器。 （6）本项目实验室为洁净间，实验室每周会对地面清洁，会产生实验室清洁废水；员工实验服需每天进行清洗，清洗过程会产生实验服清洗废水； （7）项目实验过程需使用纯水，由纯水设备制得，纯水制备过程会产生纯水制备废水，废过滤材料； （8）实验过程中实验器皿用后需要清洗，清洗使用纯水清洗。头两道清洗废水收集后作为危险废物处置，末道清洗废水排入化粪池进行处理。 （9）项目运营过程员工办公过程会产生生活污水、生活垃圾。 表16 本项目运营期产污分析一览表 类别; 污染源; 主要污染物. 废气; 实验室试剂废气; 非甲烷总烃、丙酮、甲醇、乙酸、三氯甲烷、乙醚、乙二胺、二甲基亚砜、硫酸雾、HCl、NOx. 实验区消毒废气; 非甲烷总烃. 废水; 实验设备废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮. 实验器皿末道清洗废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮. 实验室清洁废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮. 实验服清洗废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、LAS. 纯水制备废水; 可溶性固体总量. 员工生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮. 噪声; 实验设备、公用设备、风机; Leq(A). 固体废物; 一般固体废物; 实验工序; 废包装材料. 废鸡蛋. 纯水制备; 废过滤材料. 危险废物; 实验工序; 实验废液. 废实验样本. 废鸡胚尸体. 废一次性实验耗材. 废洗涤液/清洗液. 头两道清洗废水. 废试剂瓶. 废培养基. 废紫外灯管. 废气处理; 废活性炭. 生物安全柜废高效过滤器. 新风系统; 废初中高效过滤器. 员工办公; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目用地为公司厂区现有用地，现状为公司现有建筑物和未利用用地；现有建筑物为闲置厂房，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 为了解项目所在地区的环境空气质量情况，本次环评引用《2025年北京市生态环境状况公报》中北京市和平谷区主要大气污染物年均浓度统计值作为环境空气质量现状的评价依据。 表17 2025年北京市空气质量现状评价一览表 污染物; 平均时间; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 27; 30; 90.0; 达标. PM10; 年平均浓度; 48; 60; 80.0; 达标. SO2; 年平均浓度; 4; 60; 6.7; 达标. NO2; 年平均浓度; 22; 40; 55.0; 达标. O3; 日最大8h平均浓度; 159; 160; 99.4; 达标. CO; 24h平均浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. 注：1、*CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数； 2、环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段中的二级标准。. 表18 2025年北京市平谷区空气质量现状评价一览表 污染物; 平均时间; 年均浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 27.7; 30; 92.3; 达标. PM10; 年平均浓度; 47; 60; 78.3; 达标. SO2; 年平均浓度; 3; 60; 5.0; 达标. NO2; 年平均浓度; 15; 40; 37.5; 达标. 根据《2025年北京市生态环境状况公报》，全市空气质量持续改善，细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）六项污染物浓度值全部达到国家空气质量二级标准。 因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、地表水环境质量现状 根据《2025年北京市生态环境状况公报》，全年共监测五大水系河流共计105条段，长2551.6公里。其中，I-III类水质河长占总河长的95.2%，同比增加8.0个百分点；无劣V类河流。与2020年相比，I- III类河长比例增加31.4个百分点，劣V类河长比例减少2.4个百分点。五大水系水质均较好。 本项目最近地表水体为位于本项目东侧约135m的洳河，为洳河上段（银野岭-岳各庄）。根据《北京市地面水环境质量功能区划》，错河（洳河）上段属于蓟运河水系，其水体功能为一般鱼类保护区，水质分类为Ⅲ类。 为了进一步了解项目周边地表水的水质现状，本报告引用北京市生态环境局发布的2025年1月—2025年12月对洳河上段（银野岭-岳各庄）的监测数据，具体监测结果详见下表： 表19 地表水监测数据统计一览表 河流; 时间; 现状水质; 达标情况. 洳河上段 （银野岭-岳各庄）; 2025年1月; Ⅱ; 达标. 2025年2月; Ⅱ; 达标. 2025年3月; Ⅱ; 达标. 2025年4月; Ⅱ; 达标. 2025年5月; Ⅱ; 达标. 2025年6月; Ⅱ; 达标. 2025年7月; Ⅱ; 达标. 2025年8月; Ⅱ; 达标. 2025年9月; Ⅱ; 达标. 2025年10月; Ⅱ; 达标. 2025年11月; Ⅱ; 达标. 2025年12月; Ⅱ; 达标. 由上表可知，2025年1月—2025年12月洳河上段（银野岭-岳各庄）现状水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量 本项目位于北京市平谷区兴隆庄村北街3号院内。根据《北京市平谷区人民政府关于印发<北京市平谷区声环境功能区划分调整实施细则（2024年）>的通知》（京平政发[2024]27号），项目所在区域未划定声环境功能区。乡村村庄以及位于乡村的连片住宅区原则上执行1类声环境功能区标准。 本项目南侧道路为杨杏路，不属于高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）等城市道路，故项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 根据现场调查，本项目50m范围内不存在医院、学校、机关、科研单位、住宅等声环境敏感目标。因此，无需对项目周边声环境现状进行监测。 4、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。 本项目位于北京市平谷区兴隆庄村北街3号院内，项目用地范围内无生态环境保护目标。因此，无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）》（试行），原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 根据《北京市平谷区集中式饮用水水源保护区调整划分方案》，本项目距兴隆庄村水源最近的距离为775m。本项目不在以水源井为核心的30米保护区范围内。 根据《北京市市级饮用水水源保护区范围》（2024年2月19日），平谷应急水源地保护区范围如下： 表20 北京市市级饮用水水源保护区（摘录） 水源地名称; 一级保护区范围; 二级保护区范围（不含一级保护区范围）; 准保护区范围 （不含保护区范围）. 平谷应急水源地; 承压井以水源井为核心的30米范围；王都庄区域的潜水井以水源井为核心的90米范围，中桥区域的潜水井以水源井为核心的100米范围。; 王都庄区域的潜水井以水源井为核心的900米范围，中桥区域的潜水井以水源井为核心的1000米范围。; 东以北京市界为界；北和西以平谷区界为界；南以白马路、平瑞街、密三路、顺平路、迎宾街、新平北路、新平东路、园田街、平夏路、京平高速至北京市界为界的范围内。. 根据上表可知，本项目不属于平谷应急水源地一级保护区和二级保护区范围，位于平谷应急水源地准保护区范围内。 根据《北京市水污染防治条例》中“第四章 第五十九条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目。改建建设项目，不得增加排污量。本市各级人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全”。 项目各工序废水排入化粪池进行预处理，通过槽车清运至洳河污水处理厂进一步处理。项目危废暂存间、危化品暂存间、化粪池、废水收集管道、实验室等按照规范要求做好相应的防渗措施，不涉及地面漫流、垂直入渗的污染风险，因此不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 本项目位置 图16 本项目与平谷区集中式饮用水水源保护区位置关系图 本项目位置 图17 本项目与北京市市级饮用水水源保护区位置关系图 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，项目周边环境空气保护目标主要为居住区，项目大气环境保护目标详见下表。 表21 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 功能; 相对厂址方位; 相对距离（m）; 保护级别. 1; 兴隆庄村; 居民区; SW; 135; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准. 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：根据现场调查，本项目不在集中式饮用水水源地一级、二级保护区，项目与二级保护区距离约为65m，项目位于平谷应急水源地准保护区范围内，项目周边地下水环境保护目标为中桥区域潜水井，距离约为1065m。 4、生态环境：本项目周边无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）有组织废气 本项目实验室有机试剂（乙醚、乙二胺、甲醇、三氯甲烷、乙酸、丙酮、无水乙醇、二甲基亚砜）产生的挥发性有机废气、无机试剂（硫酸、盐酸、硝酸）实验过程产生的无机废气经通风橱或万向集气罩负压收集，经活性炭吸附装置进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 根据《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中“3.9 本项目使用非甲烷总烃作为排气筒挥发性有机物排放的综合控制指标”，乙醚、乙二胺、甲醇、三氯甲烷、乙酸、丙酮、乙醇、二甲基亚砜合计按非甲烷总烃计。 项目有组织废气中各污染物执行北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中“生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”要求，具体限值见下表。 表22 大气污染物排放标准 排气筒编号; 污染物名称; 大气污染物最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率（kg/h）; 严格50%排放速率（kg/h）. DA001; 非甲烷总烃; 50; 15; 3.6; 1.8. 甲醇; 50; 1.8; 0.9. 其他A类物质 （乙二胺、乙酸）; 20; /; /. 其他B类物质 （三氯甲烷）; 50; /; /. 其他C类物质 （乙醚、丙酮、二甲基亚砜）; 80; /; /. 硫酸雾; 5; 1.1; 0.55. HCl; 10; 0.036; 0.018. NOx; 100; 0.43; 0.215. 注：1、根据《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中“5.1.4 排气筒高度应高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上；不能达到该项要求的，最高允许排放速率应按表1、表2或表3所列排放速率限值的50%执行或根据5.1.3确定的排放速率限值的50%执行”，本项目排气筒高度为15m，周边最高建筑物高度约为20m，排气筒高度未高出该项要求，因此本项目最高允许排放速率严格50%执行。 2、根据《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019），乙二胺、乙酸属于其他A类物质，三氯甲烷属于其他B类物质，乙醚、丙酮属于其他C类物质。. （2）无组织废气 实验室消毒废气（非甲烷总烃）经洁净车间内排风系统定向收集后通过排风系统设置的活性炭吸附装置进行处理，活性炭吸附效率按50%计，处理后通过建筑物侧向百叶窗无组织排放，无组织废气执行北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中“单位周界 无组织排放监控点浓度限值”。 表23 项目无组织废气厂界排放标准一览表 污染源; 污染物; 单位周界无组织排 放监控点浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 厂区无组织废气; 非甲烷总烃; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）. 2、废水 本项目废水水质执行北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”，具体限值见下表。 表24 水污染物排放标准 序号; 污染物或项目名称; 单位; 排放限值. 1; pH; 无量纲; 6.5～9. 2; 悬浮物; mg/L; 400. 3; 五日生化需氧量; mg/L; 300. 4; 化学需氧量; mg/L; 500. 5; 氨氮; mg/L; 45. 6; 可溶性固体总量; mg/L; 1600. 7; 阴离子表面活性剂（LAS）; mg/L; 15. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的标准限值。 表25 建筑施工噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，具体限值见下表。 表26 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间. 1类; 55. 注：项目夜间不开展实验活动。. 4、固体废物 （1）生活垃圾暂存于办公室，每天收集至指定垃圾桶处，执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《北京市生活垃圾管理条例》中的相关规定。 （2）一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定。 （3）危险废物收集、储存、转运执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则（HJ1259—2022）》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《北京市危险废物污染环境防治条例》和《实验室危险废物污染防治技术规范》（DB11/T 1368-2016）中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 一、污染物总量控制原则 根据《北京市环境保护局关于转发环境保护部<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（京环发[2015]19号）及《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（京环发[2016]24号）的要求，北京市实施建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）及化学需氧量、氨氮。 本项目为实验室项目，不属于工业及汽修行业。因此，不对挥发性有机物进行总量控制。根据拟建项目特点，项目需要进行总量控制指标为：NOx、化学需氧量和氨氮。 二、总量控制指标核算 1、废气总量控制指标 本项目大气污染物总量控制指标为：NOx。 （1）排污系数法 参考《工业行业环境统计手册》、《环境统计手册》等资料，酸雾产生量为使用量的4%。本项目68%硝酸用量为1.5L/a。 根据“大气专项评价报告”中废气源强分析章节，NOx产生量为0.0496kg/a。活性炭吸附装置对于酸性废气处理能力较弱，本次评价不考虑活性炭吸附装置对酸性废气的处理效果。因此，项目NOx排放量为4.96×10-5t/a。 （2）类比分析法 本项目氮氧化物排放类比《北京龙硕环境检测有限公司环境监测技术开发实验室建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，类比对象与本项目的情况对比见下表。 表27 项目NOx排放情况类比分析一览表 项目; 本项目; 类比对象; 可类比性. 环境特征; 北京市平谷区峪口镇兴隆庄村北街3号院内; 北京市昌平区马池口镇昌流路738号3号楼二层209; 环境类似. 工程特征; 性质; 新建; 新建; 项目性质一致. 建设内容; 分子实验、蛋品检测、肉品检测、饲料营养检测; 建设理化实验室、无机实验室、有机实验室等实验室，进行环境空气、废气、油气检测实验各1000次/年；水、废水、土壤检测实验各2000次/年; 类似；均从事检测实验工作. 污染物排放特征; 原辅材料; 68%硝酸1.5L/a （折纯量1.5402kg/a）; 硝酸110kg/a; 类似. 主要污染物; NOx; NOx; 污染物一致. 废气处理设施; 废气经通风橱或万向集气罩收集后经活性炭吸附装置进行处理，处理后通过15m高排气筒排放; 实验过程中酸性废气，在通风橱内进行，集中收集后经活性炭处理楼顶15m高排气筒排空。; 处理措施一致. 类比项目于2022年6月进行了验收检测，根据类比项目检测报告（ATCCR22053103）中排气筒出口的数据，氮氧化物排放浓度低于检出限（<3mg/m3），排放速率<0.014kg/h，排放速率按检出限一半计算，则氮氧化物排放速率为0.007kg/h，无机实验日工作2h，年工作250天，活性炭吸附装置对氮氧化物的去除效率为0，类比项目氮氧化物产生量为3.5kg/a，类比项目年用硝酸110kg，则产生系数为3.18%。 本项目68%硝酸使用量为1.5L，密度为1.51g/mL，折纯量为1.5402kg/a，则NOx排放量=1.5402kg/a×3.18%×10-3=4.9×10-5 t/a。 （3） 小结 根据前文核算，采用排污系数法和类比分析法核算的NOx排放量分别为4.96×10-5t/a、4.9×10-5 t/a。对比两种方法核算结果，污染物排放量差距不大。因此，按照最不利情况考虑，本次按照排污系数法核算本项目挥发性有机物排放量，即4.96×10-5t/a。 2、废水总量控制指标 本次评价采用排污系数法和类比分析法对本项目产生的水污染物源强进行核算。 （1）排污系数法 项目废水主要为实验室废水、生活污水、实验服清洗废水，其中实验室废水包括实验室清洁废水、实验设备废水、实验器皿末道清洗废水、纯水制备废水。项目各股废水分别通过管网排至化粪池，经化粪池处理后通过槽车清运至洳河污水处理厂。 化粪池预处理效率参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据（化粪池对COD的去除效率约为15%，氨氮的去除效率约为3%）。 本项目废水排放量为962.343m3/a，根据“废水污染源强分析”可知，本项目综合废水中COD浓度为357.79mg/L、氨氮浓度为19.28mg/L。 则本项目废水污染物排放量为： COD排放量=357.79mg/L×（1-15%）×962.343m3/a×10-6=0.29267t/a； 氨氮排放量=19.28mg/L×（1-3%）×962.343m3/a×10-6=0.018t/a。 （2）类比法 本项目废水中污染物（COD、氨氮）排放类比《昭衍（北京）检测技术有限公司临床试验生物样本分析平台建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中相关数据，该项目于2025年7月通过自主验收专家评审会议，并已在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上进行登记。类比对象与本项目可类比性分析一览表见下表。 表28 类比对象与本项目可类比性分析一览表 项目; 本项目; 类比对象; 可类比性. 环境特征; 北京市平谷区峪口镇兴隆庄村北街3号院内; 北京市北京经济技术开发区瑞合西一路7 号院11 号楼-1 东侧、3 层东侧、5 层; 类似. 工程特征; 性质; 新建; 新建; 项目性质一致. 建设内容; 分子实验、蛋品检测、肉品检测、饲料营养检测; 分子生物学实验; 类似. 污染物排放特征; 废水量; 962.343m3/a; 987.83 m3/a; 相近. 废水类型; 生活污水、实验室废水、实验服清洗废水; 生活污水、实验室废水、实验服清洗废水; 相同. 主要污染物; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、可溶性固体总量、LAS; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、可溶性固体总量; 基本相同. 废水处理与排放形式; 废水排至化粪池，通过槽车清运至洳河污水处理厂; 废水排至化粪池，最终排入北京经济技术开发区南区污水处理厂; 基本相同. 根据《昭衍（北京）检测技术有限公司临床试验生物样本分析平台建设项目竣工环境保护验收监测报告表》检测报告得知（检测报告编号：JJJC-SZBG001-18），工作服清洗废水，实验室清洁废水（包括地面、墙面、设备表面清洁），实验室人员手部清洗废水，超纯水制备排水同生活污水经公共化粪池预处理后，排入市政污水管网，最终排入北京亦庄环境科技集团有限公司南区污水处理厂处理，化粪池出水口综合废水COD平均排放浓度为378mg/L、氨氮平均排放浓度为16.7mg/L。 本项目废水合计排放量为962.343m3/a，则COD、氨氮排放量计算如下： COD排放量=962.343m3/a×378mg/L×10-6= 0.3638t/a； 氨氮排放量=962.343m3/a×16.7mg/L×10-6=0.0161t/a。 （3）小结 根据前文核算，采用排污系数法和类比分析法核算的COD排放量分别为0.29267t/a、0.3638t/a；氨氮排放量分别为0.018t/a、0.0161t/a。对比两种方法核算结果，污染物排放量差距不大。考虑到不同企业实际运行过程中存在差异因此，本次按照排污系数法核算COD、氨氮排放量，即0.29267t/a、0.018t/a。 3、项目污染物总量指标 经计算，本项目总量指标建议值为NOx：4.96×10-5t/a、COD：0.29267t/a、氨氮：0.0180t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响分析 施工期空气影响因素主要来自施工作业产生的扬尘和施工机械废气。 项目施工期大气环境影响详见“大气专项评价”中“5.1 施工期废气影响分析”章节。 2、废水 本项目用地范围内不设置施工营地，无工人宿舍及食堂。施工期废水主要为施工人员生活污水以及施工期机械和车辆清洗废水、混凝土养护废水。 （1）生活污水 本项目用地范围内不设置施工营地，无工人宿舍及食堂，施工人员就餐采取订餐配送方式解决。 施工人员生活污水主要水污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。生活污水排入化粪池进行处理，处理后通过槽车清运至洳河污水处理厂进行处理。 生活污水中各污染物均能满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”。 也不会对邻近地表水体产生污染影响，且施工期结束后施工人员生活污水将不再产生。 （2）施工废水 建设期的施工废水为机械和车辆清洗废水、混凝土养护废水，施工场地冲洗废水以及工地雨水形成的地面径流。为降低施工废水对环境造成的不利影响，施工单位将采取以下防治措施： ①施工现场因地制宜，建造防渗沉淀池、隔油池对施工废水进行初步处理，不随意漫流。砂浆、石灰浆等废液及沉淀池的泥沙集中处理，干燥后与建筑固体废弃 物一起处置。 ②易起尘类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中遗洒的建筑材料，以免这些物资随雨水冲刷，造成面源污染。 ③管道铺设前做好地下水防渗措施；做好接驳管道的设计、施工工作，对于管道接驳过程中的污水溢流要做好疏导引流工作，避免污水下渗造成对地下水的污染。 ④为保护该地区地下水，严禁利用生活垃圾和废弃物回填沟、坑等，对现场垃圾堆放做好防渗处理，避免因雨淋或渗滤液渗漏引起地下水污染。 ⑤施工区拟设置的隔油沉淀池、污水暂存池和化粪池等将全部做防腐防渗漏处理，同时购置安装高质量的排水管路，防止污水在收集及处理、暂存等过程中下渗 污染地下水。施工区机械和车辆冲洗废水经隔油沉淀池后上层清水全部回用于施工 场地洒水抑尘、车辆冲洗等，不向外环境排放。 3、声环境影响分析 （1）源强核算 施工噪声主要是地基、基础、建筑结构等工程施工机械设备噪声及物料装卸噪声等。其中地基、基础施工主要包括地表开挖、基础平整、填料摊铺、桩基稳固施工，建筑结构施工主要为建构筑单元等施工。施工影响较大的噪声源主要有挖掘机、混凝土泵、振捣机、轮式装载车等，且主要集中于建筑施工中的“土石方”和“结构”阶段，上述施工机械设备仅在昼间施工，噪声影响具有短期性，且施工结束后影响随之消失。施工噪声源污染特征主要表现为： ①施工机械种类繁多，不同施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段根据工程的实际情况而使用的施工机械数量也不同，因此施工噪声影响较为复杂。 ②施工噪声源兼具固定噪声源和流动噪声源的特性。施工机械设备往往露天作业，它们在某段时间内特定范围内移动。与固定噪声源相比，增加噪声污染范围；与流动噪声源相比，施工噪声污染仅局限于作业区及其外围一定范围内。 ③施工设备与其噪声影响区相比较小，施工设备基本上可认为是点声源。 ④施工噪声污染具有暂时性。施工噪声污染仅发生在某一段时期内，施工结束后，噪声污染随之消失。 本次评价类比相关建设项目施工机械噪声，确定本项目施工期噪声源，具体见下表。 表29 施工期主要噪声源统计一览表 施工机械类型; 声源特征; 距离噪声源距离（m）; 声级[dB(A)]. 装载机; 不稳定源; 5; 90. 推土机; 流动不稳定源; 5; 86. 钻井机; 不稳定源; 1; 87. 挖掘机; 不稳定源; 5; 84. 移运式吊车; 不稳定源; 7.5; 89. 自卸卡车; 流动不稳定源; 5; 90. 水泥泵车; 固定稳定源; 5; 85. 电焊机; 不稳定源; 5; 85. 振捣棒; 不稳定源; 15; 81. 电锯; 不稳定源; 5; 93. 切割机; 不稳定源; 5; 90. （2）预测方法 鉴于施工噪声的复杂性及其影响的区域性和阶段性，本次评价根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）采用点源衰减模式预测计算施工机械噪声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下： Lpr=Lpr0-20lgr/r0 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 （3）影响分析 本项目“基础施工”阶段建筑施工主要是桩基钻探、填筑等工序，影响较大的噪声源主要有钻井机、振捣棒等；“结构”阶段建筑施工主要是建材运输、建材及构筑物吊装、墙体结构浇筑等，影响较大的噪声源主要有移动式吊车、水泥泵车、电焊机、振捣棒等；“装修”阶段施工主要是配套构筑物安装、墙体面层处理、施工场地清理等，影响较大的噪声源主要有电焊机、移动式吊车、运输卡车等。根据上述施工特点，对施工过程中的主要施工机械不同距离噪声级进行计算，计算结果如下： 表30 主要施工机械不同距离噪声级 主要噪声源; 距离噪声源不同距离（m）噪声级[dB(A)]. 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 150; 200. 装载机; 83.9; 78; 74.4; 71.9; 70; 68.4; 67; 65.8; 64.8; 63.9; 63; 60.3. 推土机; 79.9; 74; 70.4; 67.9; 66; 64.4; 63; 61.8; 60.8; 59.9; 59; 56.3. 钻井机; 66.9; 61; 57.4; 54.9; 53; 51.4; 50; 48.8; 47.8; 46.9; 46; 43.3. 挖掘机; 77.9; 72; 68.4; 65.9; 64; 62.4; 61; 59.8; 58.8; 57.9; 57; 54.3. 移运式吊车; 86.4; 80.5; 76.9; 74.4; 72.5; 70.9; 69.5; 68.3; 67.3; 66.4; 65.5; 62.8. 自卸卡车; 83.9; 78; 74.4; 71.9; 70; 68.4; 67; 65.8; 64.8; 63.9; 63; 60.3. 水泥泵车; 78.9; 73; 69.4; 69.4; 66.9; 65; 63.4; 62; 60.8; 59.8; 58.9; 55.3. 电焊机; 78.9; 73; 69.4; 69.4; 66.9; 65; 63.4; 62; 60.8; 59.8; 58.9; 55.3. 振捣棒; 84.4; 78.5; 74.9; 72.4; 70.5; 68.9; 67.5; 66.3; 65.3; 64.4; 63.5; 60.8. 电锯; 87.0; 81.0; 77.4; 74.9; 73; 71.4; 70.1; 68.9; 67.9; 67; 65.4; 61. 切割机; 83.9; 78; 74.4; 71.9; 70; 68.4; 67; 65.8; 64.8; 63.9; 63; 60.3. 本项目施工机械设备主要集中在项目用地范围内，施工场地四周设有围挡。根据上述各施工阶段主要施工机械设备噪声计算结果，本项目施工场界噪声达标范围预测结果见下表： 表31 主要施工机械噪声影响范围 主要噪声源; 标准限值; 施工噪声达标范围（m）. 昼间; 昼间. 装载机; 70; 50. 推土机; 40. 钻井机; 10. 挖掘机; 30. 移运式吊车; 70. 自卸卡车; 50. 水泥泵车; 30. 电焊机; 30. 振捣棒; 60. 电锯; 80. 切割机; 50. 本项目仅昼间施工，昼间大部分施工机械设备噪声在距施工场地外侧10~80m范围可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的相关规定。 本项目距离项目环境保护目标（兴隆庄村）最近距离为135m，敏感目标处噪声不能满足《声环境质量标准》（GB 3096－2008）中1类标准，施工会对周边敏感点产生一定的影响，建设单位采取合理的施工区布局及施工进度设计方案，减少施工噪声对周围环境影响，主要包括：施工设备选用低噪设备，并且定期检修养护；设置施工围挡；避免施工机械在同一地点同时施工；施工机械尽量远离施工场界和敏感点方向布置，避免在同一地点同时施工，当必须在施工场界或靠近敏感点方向作业时，同种施工作业只安排单台机械并且为该单台机械设置移动式挡板隔声屏。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 建筑垃圾：主要成份为废弃的沙石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。按照每100m2的建筑面积平均产生2t的建筑垃圾计算，本项目建筑面积为3842.94m2，则本项目建筑垃圾产生总量约为76.86t，由施工单位运输至政府指定渣土消纳场处理。 生活垃圾：施工人员约50人，按人均产生生活垃圾约0.5kg/d，本项目施工期为17个月（约515d），则施工期生活垃圾产生量为12.875 t/a，生活垃圾统一收集，委托当地的环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气影响分析 项目废气环境影响分析详见“北京市华都峪口禽业有限责任公司现代化家禽种业创新中心项目大气专项评价”。根据专项评价可知，本项目的大气环境保护目标为项目西南侧135m处的兴隆庄村。本项目产生的实验废气收集后经通风橱或万向集气罩负压收集（收集效率100%），经活性炭吸附装置进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，废气中各项污染物浓度和速率均满足北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）“表3生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”。 项目无组织废气通过新风系统收集后经新风系统内活性炭吸附装置吸附处理，处理后通过百叶窗无组织排放。根据AerScreen估算模式预测后，项目厂界无组织废气满足北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）“表3生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”。 各污染物在环境环境保护目标（兴隆庄村）处的落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）以及《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中“附录D其他污染物环境空气质量浓度参考限值”要求。 2、地表水环境影响分析 2.1 污染源强分析 项目废水主要为实验室废水、生活污水、实验服清洗废水，其中实验室废水包括实验设备废水、实验器皿末道清洗废水、实验室清洁废水、纯水制备废水。 （1）实验室废水 项目实验室废水参照《科研单位实验室废水处理工程设计与分析》中的参数，废水中各污染物浓度取值为pH：6~9、COD：200mg/L，BOD5：100mg/L，SS：100mg/L，氨氮：25mg/L。 实验室废水中纯水制备过程产生纯水制备废水，纯水制备废水中含有可溶性固体总量，参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材—社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）中清净下水数据，可溶性固体总量浓度1200mg/L。项目纯水制备废水产生量为11.036m3/a，其余实验废水中无可溶性固体总量，则实验室废水中可溶性固体总量浓度为69.30mg/L（11.036m3/a×1200mg/L÷191.093m3/a=69.30mg/L）。 （2）实验服清洗废水 本项目实验服清洗时使用无磷洗衣液，实验服清洗废水产生量约为240m3/a。 实验服清洗废水中污染物COD、BOD5、SS产生浓度参考《城市污水回用技术手册》P436“表114建筑物各种排水污染浓度表”中的住宅洗衣废水浓度，COD：310~390mg/L、BOD5：220~250mg/L、SS：60~70mg/L；阴离子表面活性剂浓度参照《资源节约与环保》（2021年第5期）—《城市居民洗衣废水中污染物排放量的测算》（王洁屏、金丹娟、童群、施思杭州市临安区环境监测站浙江杭州311300）中的相关数据，氨氮：2.06mg/L、阴离子表面活性剂（LAS）：33.4mg/L。 （3）生活污水 本项目生活污水主要来自员工日常盥洗产生的废水，生活污水量为531.25m3/a，其主要污染物因子为COD、BOD5、SS、氨氮。根据《给水排水设计手册》第5册可知，中等浓度生活污水水质为COD：400mg/L、BOD5：220mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L。 2.2 地表水环境影响分析 项目废水主要为生活污水、实验服清洗废水、实验室清洁废水、纯水制备废水、实验设备废水。各股废水分别经管网排入厂区化粪池进行处理，处理后通过槽车清运至洳河污水处理厂。 化粪池预处理效率参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据（化粪池对COD去除效率约为15%，BOD5去除效率约为9%，氨氮去除效率约为3%，SS去除效率约为30%）。 本项目水污染物产生及排放情况详见下表： 表32 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; pH（无量纲）; COD; BOD5; SS; 氨氮; 可溶性固体总量; LAS. 实验室废水 191.093m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6.5~9.0; 200; 100; 100; 25; 69.30; /. 产生量（t/a）; /; 0.0382; 0.0191; 0.0191; 0.0048; 0.0132; 0. 实验服清洗废水240m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6.5~9; 390; 250; 70; 2.06; /; 33.4. 产生量（t/a）; /; 0.0936; 0.0600; 0.0168; 0.0005; 0.0000; 0.0080. 生活污水 531.25 m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6.5~9.0; 400; 220; 200; 25; /; /. 产生量（t/a）; /; 0.2125; 0.1169; 0.1063; 0.0133; 0.0000; 0.0000. 综合废水 962.343 m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6.5~9.0; 357.79; 203.65; 147.72; 19.28; 13.76; 8.33. 处理效率（%）; /; 15; 9; 30; 3; /; /. 排放浓度（mg/L）; 6.5~9.0; 304.12; 185.32; 103.41; 18.70; 13.76; 8.33. 排放量（t/a）; /; 0.29267; 0.1783; 0.09951; 0.018; 0.01324; 0.00802. 标准限值（mg/L）; 6.5~9.0; 500; 300; 400; 45; 1600; 15. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，本项目废水中各污染物排放浓度均满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307－2013）中“表3排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”的要求。 2.3排放口基本信息及监测要求 项目废水排放口基本信息详见下表： 表33 废水排放口基本信息表 排放口编号; DW001. 排放口类型; 一般排放口. 排放口地理位置坐标; 经度; E117.026771°. 纬度; N40.193597°. 废水排放量（m3/a）; 962.343. 排放去向; 槽车清运至洳河污水处理厂. 排放规律; 间接排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 间歇排放时段; 昼间. 受纳污水处理厂信息; 名称; 洳河污水处理厂. 污染物种类; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 可溶性固体总量; LAS. 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L，pH无量纲）; 6~9; 30; 6; 5; 1.5（2.5）; 1000; 0.3. 2.3依托污水处理设施的环境可行性 北京洳河污水处理有限公司位于北京市平谷区平谷镇赵各庄村西南1号，该污水处理厂日处理能力8万m3/d，主体工艺采用卡鲁赛尔氧化沟+MBR处理工艺，经处理后的污水水质排放标准执行北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）中“新（改、扩建）城镇污水处理厂基本控制项目排放限值”中的B标准。目前，该污水处理厂已取得排污许可证，证书编号：91110117681208607R001W，根据排污许可自行监测及执行报告等资料，该污水处理厂运行良好。 根据北京洳河污水处理有限公司2024年排污许可证执行报告，2024年北京洳河污水处理有限公司年污水处理量约为2567万m3/a（7.014万m3/d），剩余污水处理量为0.986万m3/d，本项目排放污水量为960.736m3/a，平均约 3.84m3/d，占剩余处理能力的0.04%，北京洳河污水处理有限公司能够满足本项目废水排放量。本项目废水排放浓度符合北京市《水污染综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3排入公共污水处理系统的水污染物的排放限值”要求。 综上所述，本项目废水水质和水量均满足北京洳河污水处理有限公司的纳入要求，排入北京洳河污水处理有限公司是可行的。 2.4废水排放口监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015），项目运行期废水日常环境监测计划如下表所示： 表34 本项目运营期废水监测计划一览表 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准; 实施单位. 化粪池出口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、可溶性固体总量、LAS; 1次/年; 北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”要求; 委托有资质的环境监测单位. 3、声环境影响分析 3.1噪声源强及治理措施 本项目噪声主要来自离心机等实验设备、废气治理设施风机、空调系统风机，噪声值60~80dB（A）之间。 本项目选用低噪声设备，所有实验设备均位于室内，采用隔声性能良好的门窗结构，设备合理布局；通风橱风机、空调系统风机均位于室内，通过减震措施，进出口采用软连接等措施进行降噪处理。经采取措施后，噪声可得到有效降低约15~20dB(A)以上。 本项目运营期噪声源强及降噪措施见下表： 表35 本项目主要噪声源强及采取的主要防治措施 序号; 噪声源; 位置; 数量 （台/套）; 单台产生强度dB(A); 降噪措施; 单台排放强度dB(A); 持续时间. 1; 营养调控中心离心机; 室内; 2; 65; 采用低噪声设备、设备基础减振、墙体隔声、废气处理装置风机设置隔声罩，管道采用软管连接，基础减振等; 45; 250d，每 天2h. 2; 粉碎机; 室内; 1; 65; 45. 3; 通风橱及风机; 室内; 6; 70; 50. 4; 疾病控制中心离心机; 室内; 1; 65; 45. 5; 冷冻离心机; 室内; 1; 65; 45. 6; 真空泵; 室内; 1; 80; 60. 7; 研磨器; 室内; 2; 65; 45. 8; 空调系统风机; 室内; 2; 75; 55; 250d，每 天8h. 各噪声源距厂界的距离如下表所示： 表36 主要噪声源情况一览表 序号; 噪声源; 距离项目厂界最近距离（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 营养调控中心离心机; 28; 98; 63; 6. 2; 粉碎机; 17; 92; 74; 12. 3; 通风橱及风机; 23; 48; 68; 56. 4; 疾病控制中心离心机; 15; 52; 76; 52. 5; 冷冻离心机; 10; 40; 81; 64. 6; 真空泵; 15; 52; 76; 52. 7; 研磨器; 20; 26; 71; 78. 8; 空调系统风机; 21; 90; 70; 14. 3.2 噪声预测模式 ①室内声源等效室外声源声功率级 Lp2=Lp1-TL+6 式中：Lp2—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp1——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ②按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 点声源衰减模式： Lpr=Lpr0-20lg⁡(r/r0) 式中：Lp(r)－预测点处声压级，dB； Lp(r0) －参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效级贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在T 时间内i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj ——在T 时间内j 声源工作时间，s。 3.3 噪声影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“附录A户外声传播的衰减”及“附录B 典型行业噪声预测模型”中公式计算，本项目噪声预测结果详见下表。 表37 运营期间项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 距厂界距离; 昼间贡献值; 执行标准; 达标情况. 东厂界外1m处; 41.4; 1类标准 （昼间55）; 达标. 南厂界外1m处; 31.2; 达标. 西厂界外1m处; 26.6; 达标. 北厂界外1m处; 36.2; 达标. 运营期间，项目各厂界外1m处噪声昼间贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求。 3.3 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本次评价建议项目运行期厂界噪声日常环境监测计划如下表所示： 表38 本项目运营期厂界噪声监测计划一览表 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准; 实施单位. 四侧厂界外1m处; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准; 委托有资质的环境监测单位. 3.4结论 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，本项目运营期噪声主要为设备运行产生的噪声，项目只昼间运行，夜间不运行。在采取相应降噪措施后，项目各厂界昼间噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准（昼间55dB(A)）。 因此，本项目运营期间产生的噪声不会对周围环境造成明显不利影响。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物包括一般固体废物、生活垃圾及危险废物。 （1）一般固体废物 本项目产生的一般固体废物包括废包装材料、纯水制备过程产生的废过滤材料、废鸡蛋。 根据建设单位提供数据，废包装材料产生量约0.5t/a，代码为900-001-S92，暂存于一般固废暂存间，定期交由物资部门统一回收。一般固体废物合理处置，无环境影响，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定。 纯水设备产生的废过滤材料每6个月更换一次，更换量为0.002t，代码为900-001-S92，待更换时由厂家更换并带走，无环境影响。 废鸡蛋产生量约为15t/a，包括蛋液和蛋壳，代码为900-001-S92，由环卫部门定期清运处理。 （2）生活垃圾 本项目职工50人，年工作250天，职工日常生活垃圾每人每天0.5kg/d计，则本项目生活垃圾年产生量为6.25t，经分类收集后，放置指定的垃圾桶，物业委托环卫部门统一清运，日产日清，不直接向环境排放，无环境影响。 （3）危险废物 根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目实验过程中产生的危险废物为HW49、HW29类。主要为实验废液、废实验样本、废一次性实验耗材、废洗涤液/清洗液、实验器皿头两道清洗废水、废试剂瓶、废培养基、废紫外灯管、废活性炭、废高效过滤器、废初中高效过滤器。 废实验样本、废一次性实验器具及废培养基经高压蒸汽灭菌锅（121℃、30min）灭菌后分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的公司清运处置。 根据《北京市实验动物废物无害化处理管理办法》（京科发〔2022〕11号）中“不具备医疗机构资质的实验动物使用许可单位产生的实验动物尸体和组织应当纳入危险废物进行无害化处理”，企业属于不具备医疗机构资质的实验动物使用许可单位，因此本项目废鸡胚尸体纳入危险废物进行无害化处理。根据《国家危险废物名录》（2025年版），该部分废物属于“HW49 其他废物”，危废代码为900-047-49，废鸡胚尸体装入专用垃圾袋内放入冷冻柜暂存，委托有资质单位处置。 实验废液、废试剂瓶、废洗涤液/清洗液、实验器皿头两道清洗废水、废一次性实验耗材、废紫外灯管、废活性炭、废高效过滤器、废初中高效过滤器分类收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质的公司清运处置。 根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年），活性炭对有机废气的吸附量约为0.25g废气/g活性炭，根据前文相关数据计算，本项目有组织废气经活性炭吸附的非甲烷总烃量为1.3228kg/a，则需活性炭量为5.2912kg/a，项目产生的实验废气收集后经通风橱或万向集气罩负压收集，通过通风橱内置活性炭装置（共6套装置）分别处理，根据建设单位提供资料，每套活性炭箱装填量约为18kg，每半年更换一次，能够满足本项目的需求。 项目消毒废气经新风系统内设置的活性炭进行吸附处理，经新风系统内活性炭吸附的非甲烷总烃量为2.9588kg，则需活性炭量为11.8352kg/a。根据建设单位提供资料，新风系统内活性炭装填量约为12kg，每半年更换一次，能够满足本项目的需求。 根据北京市《实验室挥发性有机物污染防治技术规范》（DB11/T1736-2020）中活性炭更换周期为1次/半年，则废活性炭产生量约为0.2443t/a。 项目固体废物产生情况详见下表： 表39 本项目固体废物产生情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 代码; 产生量t/a; 处置方式和去向. 实验过程; 废包装材料; 一般固废; 900-001-S92; 0.5; 外售物资回收部门. 废鸡蛋; 900-001-S92; 15; 环卫部门清运处置. 纯水系统; 废过滤材料; 900-001-S92; 0.002; 厂家更换并带走. 实验过程; 废试剂瓶; 危险废物; 900-047-49; 0.1; 分类收集后，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置；. 废实验样本; 900-047-49; 3.5. 废鸡胚尸体; 900-047-49; 0.5. 实验废液; 900-047-49; 0.1. 废一次性实验耗材; 900-047-49; 0.5. 废洗涤液/清洗液; 900-047-49; 0.1. 实验器皿头两道清洗废水; 900-047-49; 11.25. 废培养基; 900-047-49; 0.2. 废紫外灯管; 900-023-29; 0.01. 废气处理、新风系统; 废高效过滤器; 900-041-49; 0.05. 废活性炭; 900-039-49; 0.2443. 新风系统; 废初中高效过滤器; 900-041-49; 0.1. 日常办公; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-001-S62 900-002-S62; 6.25; 环卫部门清运. 本项目危险废物产生、贮存基本情况见表。 表40 本项目危险废物信息汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废试剂瓶; HW49; 900-047-49; 0.1; 实验检测工序; 固态; 试剂瓶; 试剂; 天; T/In; 分类收集后，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置；废鸡胚尸体装入专用垃圾袋内放入冷冻柜暂存，定期委托有资质单位进行处置. 2; 废实验样本; HW49; 900-047-49; 3.5; 液态; 肉/饲料/血清; 试剂/血清; 天; T/C/I/R. 3; 废鸡胚尸体; HW49; 900-047-49; 0.5; 固态; 鸡胚; /; 天; T/C/I/R. 4; 实验废液; HW49; 900-047-49; 0.1; 液态; 试剂; 试剂; 天; T/C/I/R. 5; 废一次性实验耗材; HW49; 900-047-49; 0.5; 固态; /; 试剂; 天; T/C/I/R. 6; 废洗涤液/清洗液; HW49; 900-047-49; 0.1; 液态; 试剂; 试剂; 天; T/C/I/R. 7; 实验器皿头两道清洗废水; HW49; 900-047-49; 11.25; 液态; 试剂; 试剂; 天; T/C/I/R. 8; 废培养基; HW49; 900-047-49; 0.2; 固态; 培养基; 细菌; 天; T/C/I/R. 9; 废紫外灯管; HW29; 900-023-29; 0.01; 固态; 灯管; 汞; 半年; T. 10; 废高效过滤器; HW49; 900-041-49; 0.05; 废气处理、新风系统; 固态; 过滤器; 有机物; 半年; T. 11; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.2443; 固态; 过滤器; 有机物; 半年; T. 12; 废初中高效过滤器; HW49; 900-041-49; 0.1; 新风系统; 固态; 过滤器; 有机物; 半年; T. 本项目拟建1个危险废物暂存间，位于创新中心内东北角，本项目产生的各类危险废物从产生环节由工作人员及时收集并使用专用容器运输到危废暂存间贮存，不产生散落、泄漏等情况。项目危废暂存间建筑面积约为15m2，最大贮存能力约为20t，项目危险废物产生量为16.6543 t/a，每半年清运一次，危废暂存间能够满足项目危险废物贮存要求。 本项目危险废物在收集时，根据危险废物的类别、成分、性质和形态，采用不同大小、不同材质的容器进行收集，收集容器下面应设置防渗托盘；危险废物暂存间的基础、地面与裙角须采取严格的防渗措施，防渗材料采用至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，或其他防渗性能等效的材料，渗透系数应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中渗透系数不大于10-10cm/s的要求，并在暂存场所处设置符合要求的专用警告标志，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存点设置要求。 本项目危险废物产生及贮存场所的地面和运输通道采取硬化和防腐防渗措施，因此，危险废物从产生环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏会得到有效控制，不会对地下水和土壤环境产生不利影响。 本项目产生的危险废物委托具有相应处理资质的危险废物处置单位进行处理，危险废物处置单位应持有《危险废物经营许可证》。危废暂存间设专人管理，加强对危险废物分类收集、贮存、转移的管理，确保危险废物得到合理处置。 综上，本项目危险废物暂存间设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的要求，危险废物委托有资质单位进行处置，不直接向环境排放，无环境影响。 5、地下水和土壤环境影响分析 本项目产生的污水经管网排至防渗化粪池，定期清运至洳河污水处理厂。使用的化学试剂存放至实验室试剂柜中，化粪池、危废间、试剂柜地面均按照要求进行防腐防渗处理措施。危险废物在收集、转移及贮存过程中均采取密闭形式，危废间采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，正常情况下不会对土壤、地下水造成污染。 为了防止非正常状况下排污管道渗漏导致废水下渗，危险废物泄漏，污染土壤和地下水，按照“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。项目分区防渗情况详见下表： 表41 项目分区防渗一览表 防渗分区; 范围; 防渗措施. 重点防渗区; 危废暂存间、原料贮存区、化粪池、污水管线; 地面铺设至少2mm厚高密度聚乙烯或防渗效果等同的其他防渗材料进行防渗，渗透系数≤10-10cm/s. 一般防渗区; 实验室; 硬化并进行防渗处理，铺设防渗材料，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 6、环境风险分析 6.1 物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等相关资料，物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目涉及的风险物质主要为硫酸、盐酸、硝酸、乙醚、乙二胺、冰乙酸、三氯甲烷、丙酮、重铬酸钾、硫酸铜、乙醇、实验废液、废洗涤液/清洗液。拟建项目涉及的环境风险物质的最大存在总量、临界量及环境风险物质与临界量比值结果见下表 表42 拟建项目主要风险物质识别及分布情况一览表 序号; 物质名称; CAS号; 最大储存量（折纯量）（kg）; 临界量（t）; qi/Qi. 1; 90%硫酸; 7664-93-9; 60.7200; 10; 0.00607. 2; 盐酸; 7647-01-0; 3.7291; 7.5; 0.00050. 3; 乙醚; 60-29-7; 21.4200; 10; 0.00214. 4; 乙二胺; 107-15-3; 0.8990; 10; 0.00009. 5; 硫酸铜（铜及其化合物，以铜离子计）; /; 0.1194; 0.25; 0.00048. 6; 冰乙酸分析纯; 64-19-7; 2.6250; 7.5; 0.00035. 7; 三氯甲烷; 67-66-3; 2.2200; 10; 0.00022. 8; 丙酮; 67-64-1; 0.3920; 10; 0.00004. 9; 68%硝酸; 7697-37-2; 1.5402; 7.5; 0.00021. 10; 甲醇; 67-56-1; 19.8; 10; 0.00198. 11; 重铬酸钾（铬及其化合物，以铬计）; /; 5.3027; 0.25; 0.02121. 12; COD浓度≥10000mg/L的有机废液; 实验废液; /; 50; 10; 0.01000. 废洗涤液/清洗液; /; 50. 13; 乙醇; 64-17-5; 5.9175; 500; 0.00001. 14; 乙炔; 74-86-2; 24.8; 10; 0.00248. 合计; 0.04578. 注：乙醇临界量参照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）确定。. 由上表可知拟建项目Q=0.04578，Q＜1，环境风险潜势为I级，因此本项目风险评价进行简单分析。 6.2 环境风险分析 （1）泄漏：一般发生事故的情况考虑为取料人员操作不善，导致储存容器倾倒，从而发生泄漏事故，连续泄漏条件下，易挥发性气体不断扩散、飘移，易污染周围大气环境。各化学试剂、COD浓度≥10000mg/L的有机废液在收集、贮存、转运过程中泄漏，污染土壤、地下水等，引发环境风险。 （2）火灾：本项目风险物质泄漏遇高温、高热、明火易引起燃烧而引发火灾，引发的伴生/次生污染物排放事故，次生污染物主要为CO、烟尘，会对环境空气带来污染。 6.3 环境风险防范措施 （1）化学试剂、危险废物泄漏风险防范措施 ①本项目使用的化学试剂根据理化性质、管理要求分区储存在实验室，严禁烟火；各化学品储存设施远离明火、热源，通风良好，设立明显的防火等级标志，配备足够的与化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养。 ②试剂使用管理：所有化学试剂有专人保管，分类存放，并定期检查使用及保管情况；所有存放化学试剂的容器，必须贴有标签。 ③运输转移管理：在装卸化学试剂前要预先做好准备工作，了解试剂性质、检查装卸搬运工具是否牢固，不牢固的及时更换或修理。 ④定期组织操作培训和学习，严格落实各项安全操作规程、制度，制定岗位责任。 （2）火灾导致的风险防范措施 ①实验室明确标注化学品名称、危险特性和应急措施。 ②实验室、危废暂存间严禁烟火。 ③公司组织员工参加公司内部、外部的应急处置相关培训，具备处置泄漏事故、扑救初起火灾的能力。 ④实验室配备齐全的消防器材，如手提式干粉灭火器，以扑灭初期火灾及零星火灾；并配有一定数量的防火、防烟面具，以便火灾时人员疏散使用，将火灾事故带来的影响降至最低。 （3）危废暂存间风险防范措施 ①危险废物分区存放，收集容器应保持完好，破损后应及时更换；收集容器上粘贴符合要求的标签。 ②危废暂存间地面按照规范要求进行重点防渗，液态危废存放区设置防渗漏托盘，危废暂存间设置危险废物标识。 综上，本项目在落实本报告提出的各项风险防范措施后，其环境风险可控。 6.4 应急要求 根据《北京市应急管理局等7部门关于印发<北京市危险化学品禁止、限制、控制措施（2024年版）>的通知》（京应急发〔2024〕1号），本项目不涉及《禁止目录》的危险化学品，本项目不属于限定区域（首都功能核心区和北京城市副中心区域），项目符合北京市新增产业的禁止和限制目录及国家和本市产业发展政策要求。综上，本项目符合《北京市危险化学品禁止、限制、控制措施（2024年版）》相关规定要求。 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、管理等方面对以下几方面予以重视： ①树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 ②实行全面环境安全管理制度。在危险废物收集、储存、转运等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。 ③规范并强化在收集、储存、转运过程中的环境风险预防措施，防止事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从收集、储存、转运等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如危险废物在收集、储存、转运等过程中因意外出现泄漏，应立即报告，封闭现场，进行清理。 ④加强巡回检查，减少危险废物泄漏对环境的污染，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。 ⑤加强危险废物处置管理，完善危险废物的收集、储存、转运等环节的管理，对危险废物的处置应设专人负责制，负责人应全面学习有关危险废物处置的法规和操作方法，做好危险废物相关资料的记录。 6.5环境风险分析结论 本项目研发过程中使用化学物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），涉及的环境风险物质为硫酸、盐酸、硝酸、乙醚、乙二胺、冰乙酸、三氯甲烷、丙酮、重铬酸钾、硫酸铜、乙醇、COD浓度≥10000mg/L的有机废液等，经计算本项目危险物质数量与临界量比值Q值＜1，本项目具有潜在的事故风险，尽管发生的概率较小，但应严格落实应急管理部门、消防部门要求，从建设、贮运等方面采取防护措施。为了防范事故和减小危害，需制定事故应急预案。当出现事故时，要采取应急措施，发生较大事故时，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 7、生物安全性分析 7.1生物安全风险源 （1）菌种生物安全分类 以《人间传染的病原微生物名录》为基础，根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度，《中国药典》（2015版）将生物制品用菌（毒）种分为四类： ①第一类病原微生物：是指能够引起人类或者动物严重疾病，比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物。 ②第二类病原微生物：是指能够引起人类或者动物严重疾病，比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物。 ③第三类病原微生物：是指能够引起人类或者动物疾病，但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病，并且具备有效治疗和预防措施的微生物。 ④第四类病原微生物：是指在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。 （2）生物安全防护水平分级标准 ①根据对所操作生物因子采取的防护措施，将实验室生物安全防护水平（bio-safetylevel，BSL）分为4级，Ⅰ级防护水平最低，4级防护水平最高。 ②以BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4表示仅从事体外操作生物因子的实验室的相应生物安全防护水平。 ③以ABSL-1、ABSL-2、ABSL-3、ABSL-4表示包括从事动物在体操作的实验室的相应生物安全防护水平。 （3）本项目生物安全风险源 本项目实验过程中使用到的大肠杆菌，沙门氏菌，属于肠杆菌属其他种，按照《人间传染的病原微生物名录》均属于第三类病原微生物，本项目生物安全防护水平为BSL-2，2级。 7.2 生物安全防护措施 （1）本项目严格按照《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）中“BSL-1、BSL-2实验室”中的要求，进行实验室环境条件、设备设施、管理制度、保护和防护措施的管理，确保生物安全。 （2）本项目配备生物安全柜，在实际操作过程中，所有涉及生物活性的工序均要求在生物安全柜内进行，生物安全柜自带过滤器，安装位置远离门窗，靠近排风口，可有效防止污染扩散，保证实验人员安全，另企业定期对生物安全柜检测，并对过滤器进行更换，保证有效性，安全性，生物安全柜始终处于负压状态，确保无污染泄露。 （3）生物实验产生的废物需经高压蒸汽灭菌器进行灭活处理，处理后委托有资质单位进行处置。 （4）实验中使用塑料材料替代利器、玻璃器，使用一次性材料，利器须放置在防穿透的厚壁容器中存放、运送等。 （5）建立生物实验室安全管理制度，具体要求如下： 根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》，实验室的设立单位负责实验室的生物安全管理，制定科学、严格的管理制度，并定期对有关生物安全规定的落实情况进行检查，定期对实验室设施、设备、材料等进行检查、维护和更新，以确保其符合国家标准。 为加强对实验室日常活动的管理，建设单位拟制定生物实验室安全管理制度，具体如下： ① 人员准入制度 设立人员准入制度的目的是为了明确实验室人员的资格要求，避免不符合要求的人员进出实验室承担相关工作造成生物安全事故。 ② 设施设备检修维护制度 为保证实验室工作人员对各类检验仪器的安全使用，维护检验工作的正常运转，确保检验工作的顺利进行，制定设施设备检测维护制度。 ③ 健康监护制度 规范实验室人员的健康监护工作，预防、控制实验室感染。进行上岗前体检，建立健康监护档案。 ④ 生物安全自查制度 确保实验室生物安全制度、措施落实到位，避免生物安全事故。每年至少组织一次生物安全全面检查。 ⑤ 实验室资料档案管理制度 确保生物安全实验室各类活动记录、资料按要求归档、保存。 生物安全实验室记录、资料至少包括：生物安全手册、生物安全管理制度、人员培训考核记录、生物安全检查记录、健康监护档案、事故报告、分析处理记录、废物处置记录、实验记录、菌（毒）种和样本收集、运输、保存、领用、销毁等记录、生物危害评估记录、生物安全柜现场检测记录、消毒、灭菌记录等。 ⑥ 生物安全管理及实验室人员的培训制度 每年组织全员（包括实验室管理人员、技术人员、保洁人员等）生物安全培训和考核。 ⑦实验室安全保卫制度 保证生物安全实验室报警系统的正常运行，确保消防器材位于指定位置并能正常使用。定期对实验室电气安全、仪器设备、重点防火部位进行检查，及时发现、排除安全隐患，定期进行紧急事件处置的培训和演练。 （8）生物实验室环境管理制度 为加强对实验室环境管理，建设单位根据《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》，建立、健全实验室废水、废气和危险废物污染防治管理的规章制度，并设置专（兼）职人员，对实验室产生的废水、废气及危险废物处置是否符合国家法律、行政法规及本办法规定的情况进行检查、督促和落实。拟制定生物实验室环境管理制度，具体如下： 1）建立环境管理机构 设置专门机构及相应的管理体系，对环境污染进行有效的控制与管理，设置专门从事环境管理的机构，配备专职环保人员，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环境保护业务知识培训。 2）监督和检查环境保护设施运行状况 定期对环境保护设施进行保护和维护，确保设施正常运行。同时，对环境保护设施的运行情况进行记录。 3）制定并实施环境监测方案 定期监测污染物的产生及排放情况，了解污染物是否达标排放。建立监测数据档案，并及时对监测数据进行整理汇总分析。 4）档案制度 建立环境保护工作中的各类档案资料，包括环评报告、验收报告、环境监测报告、环保设施运行记录以及有关的污染物排放标准、环保法规等。 7.3 生物安全风险分析结论 本项目实验过程中使用到的大肠杆菌、沙门氏菌，生物安全防护水平为BSL-2，2级，本项目涉及生物活性实验全部在生物安全柜中进行，本项目严格按照报告中提出的防护措施，并严格按照《实验室生物安全通用要求》（GB 19489-2008）中的要求进行实验操作以及设施设置后，本项目生物风险较小。 7、环保投资 项目总投资2243万元，其中环保投资为14万元，占总投资的0.6%。 表43 建设项目环保投资一览表 单位：万元 时段; 污染类别; 治理措施; 环保投资. 运营期; 废气; 通风橱或万向集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）; 5. 新风系统排风段设置活性炭吸附装置; 1. 废水; 污水排至化粪池；槽车清运至洳河污水处理厂; 1. 噪声; 采用低噪声设备、设备基础减振、墙体隔声、废气处理装置风机设置隔声罩，管道采用软管连接，基础减振等。; 3. 固体废物; 生活垃圾; 环卫部门清运。; 0.5. 一般固废暂存间; 设置1座一般固废暂存间，建筑面积约为3m2; 0.5. 危险废物; 设置1座危废暂存间，建筑面积为18.75m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗处理； 危险废物定期委托有资质单位处置; 3. 合计; 14. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 编号：DA001； 名称：实验室废气； | 非甲烷总烃、丙酮、甲醇、乙酸、三氯甲烷、乙醚、乙二胺、硫酸雾、HCl、NOx | 本项目实验室有机废气（非甲烷总烃、丙酮、甲醇、乙酸、三氯甲烷、乙醚、乙二胺）、无机废气（硫酸雾、HCl、NOx）经通风橱或万向集气罩负压收集，经活性炭吸附装置进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017） |
|  | 消毒废气 | 非甲烷总烃 | 通过新风系统排风段设置活性炭吸附装置进行处理，处理后通过百叶窗排放。 |  |
| 地表水环境 | 编号：DW001； 名称：污水总排口； 污染源：实验室废水、生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、可溶性固体总量、LAS | 项目各股废水经管道收集后排至化粪池进行预处理，处理后定期通过槽车清运至洳河污水处理厂进行进一步处理。 | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中表3排入公共污水处理系统的水污染物排放限值 |
| 声环境 | 实验设备、风机 | Leq（A） | 采用低噪声设备、设备基础减振、墙体隔声、废气处理装置风机设置隔声罩，管道采用软管连接，基础减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、生活垃圾：分类收集环卫清运； 2、一般固体废物：废包装物收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给物资回收部门；纯水机产生的废过滤材料由厂家更换时直接带走。废鸡蛋由环卫部门定期清运处理。 3、危险废物：废实验样本、废一次性耗材及废培养基均经高压蒸汽灭菌锅（121℃、30min）灭菌后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 实验废液、废试剂瓶、废洗涤液/清洗液、废一次性实验耗材、废紫外灯管、废活性炭、废高效过滤器、废初中高效过滤器分类收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质的公司清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目产生的污水经管网排至防渗化粪池，定期清运至洳河污水处理厂。使用的化学试剂存放至实验室试剂柜中，化粪池、危废间、危化品间、耗材室地面均按照要求进行防腐防渗处理措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、本项目使用的化学试剂根据理化性质、管理要求分区储存在实验室，严禁烟火； 2、实验室配备齐全的消防器材； 3、对危废暂存间地面进行重点防渗； 4、所有涉及生物活性的工序均要求在生物安全柜内进行，生物安全柜始终处于负压状态，确保无污染泄漏； 5、实验室产生的废实验样本、废一次性实验器具及废培养基均需经过高温高压灭活后暂存。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可证制度 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）文件要求，需做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接相关工作。 本项目行业类别及代码为“M7320工程和技术研究和试验发展”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，不属于第1至107类行业，属于本名录第108类行业的排污单位，但本项目不涉及本名录第109至112类规定的锅炉、工业炉密、表面处理、水处理等通用工序，因此未纳入排污许可管理。 2、环境管理及排污口规范化要求 根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）和北京市《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌，具备采样、监测条件。各排污口标志牌设置示意图参照表44。 表44 环境保护图形符号 序号; 图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 5; 废气监测点; 废气监测点标识牌. 6; 废水监测点; 废水监测点标识牌. 3、竣工环境保护验收要求 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），企业需自主开展竣工环境保护验收。本项目竣工验收环境保护“三同时”验收内容见下表。 表45 本项目“三同时”竣工环保验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 验收标准. 废气; 排气筒（DA001）; 非甲烷总烃、丙酮、甲醇、乙酸、三氯甲烷、乙醚、乙二胺、硫酸雾、HCl、NOx; 实验室废气经通风橱或万向集气罩负压收集，经活性炭吸附装置进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放; 执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）. 厂界无组织废气; 非甲烷总烃; 新风系统活性炭吸附. 废水; 污水总排口（DW001）; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总余氯、LAS、可溶性固体总量; 项目各股废水经管道收集后排至化粪池进行预处理，处理后定期通过槽车清运至洳河污水处理厂进行进一步处理。; 《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”. 噪声; 实验设备、风机; 厂界噪声（等效连续A声级）; 室内选用低噪声设备、基础减振、合理布局；室外基础减振、软连接，隔声罩等措施降噪; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 固体废物; 员工生活; 生活垃圾; 环卫清运; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《北京市生活垃圾管理条例》（2020年9月25日修正）中的相关规定. 一般固废; 一般固废; 废包装材料收集暂存于一般固废暂存间，定期外售物资回收部门；纯水机产生的废过滤材料由厂家更换并直接带走，不在厂区内暂存；废鸡蛋由环卫部门定期清运处理。; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》. 危险废物; 危险废物; 设置1座危废暂存间，危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）. 4、环保设施安全生产要求 根据北京市安委办、市生态环境局、市应急局联合印发《关于加强环保设施安全生产工作的指导意见》，项目选用污染防治技术时要充分考虑安全因素，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺。公司应当委托具有相应资质（建设部门核发的综合、行业专项等设计资质）的设计单位对建设项目进行设计，并落实安全生产相应标准要求，依法开展设计审查。施工单位应严格按照设计方案和相应标准、规范施工。建设项目竣工后，按照法律法规规定的标准和程序，对环保设备设施进行验收，确保环保设备设施符合生态环境和安全生产的要求。 建立健全环保设备设施安全生产管理制度与安全操作技术规程，明确维护保养、巡查检查、操作参数等要求。定期开展安全风险辨识评估，系统排查隐患，落实整改责任人、措施、资金、时限及应急预案。工况、设备、仪表、控制逻辑改造或故障重启前，按标准开展安全评估。 对环保设备设施管理、运行、操作、维保人员开展操作规程、风险管控、应急处置等专项安全教育培训，确保持证上岗、规范操作。 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家及北京市地方产业政策，符合“三线一单”管理要求，选址合理；采取污染治理措施后，废气、废水及噪声均能实现达标排放，各类固体废物处置合理，对区域环境的影响较小，环境风险可控。因此只要建设单位落实本报告提出的各项污染防治措施，严格执行国家及地方各项环保法律、法规和标准的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 4.2816 kg/a |  | 4.2816 kg/a | 4.2816 kg/a |
|  | 乙醚 |  |  |  | 0.7140 kg/a |  | 0.7140 kg/a | 0.7140 kg/a |
|  | 乙二胺 |  |  |  | 0.0270 kg/a |  | 0.0270 kg/a | 0.0270 kg/a |
|  | 甲醇 |  |  |  | 0.3960 kg/a |  | 0.3960 kg/a | 0.3960 kg/a |
|  | 三氯甲烷 |  |  |  | 0.0444 kg/a |  | 0.0444 kg/a | 0.0444 kg/a |
|  | 丙酮 |  |  |  | 0.0078 kg/a |  | 0.0078 kg/a | 0.0078 kg/a |
|  | 乙酸 |  |  |  | 0.0525 kg/a |  | 0.0525 kg/a | 0.0525 kg/a |
|  | 二甲基亚砜 |  |  |  | 0.0022 kg/a |  | 0.0022 kg/a | 0.0022 kg/a |
|  | HCl |  |  |  | 0.0926kg/a |  | 0.0926kg/a | 0.0926kg/a |
|  | 硫酸雾 |  |  |  | 2.1859kg/a |  | 2.1859kg/a | 2.1859kg/a |
|  | NOx |  |  |  | 0.0496 kg/a |  | 0.0496 kg/a | 0.0496 kg/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.29267 t/a |  | 0.29267 t/a | 0.29267 t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.1783 t/a |  | 0.1783 t/a | 0.1783 t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.09951 t/a |  | 0.09951 t/a | 0.09951 t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.018 t/a |  | 0.018 t/a | 0.018 t/a |
|  | 可溶性固体总量 |  |  |  | 0.01324t/a |  | 0.01324t/a | 0.01324t/a |
|  | LAS |  |  |  | 0.00802 t/a |  | 0.00802 t/a | 0.00802 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 纯水机废过滤材料 |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a | 0.002t/a |
|  | 废鸡蛋 |  |  |  | 15 t/a |  | 15 t/a | 15 t/a |
| 危险废物 | 废试剂瓶 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废实验样本 |  |  |  | 3.5 t/a |  | 3.5 t/a | 3.5 t/a |
|  | 废鸡胚尸体 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |
|  | 实验废液 |  |  |  | 0.1 t/a |  | 0.1 t/a | 0.1 t/a |
|  | 废一次性实验耗材 |  |  |  | 0.5 t/a |  | 0.5 t/a | 0.5 t/a |
|  | 废洗涤液/清洗液 |  |  |  | 0.1 t/a |  | 0.1 t/a | 0.1 t/a |
|  | 实验器皿头两道清洗废水 |  |  |  | 11.25t/a |  | 11.25t/a | 11.25t/a |
|  | 废培养基 |  |  |  | 0.2 t/a |  | 0.2 t/a | 0.2 t/a |
|  | 废紫外灯管 |  |  |  | 0.01 t/a |  | 0.01 t/a | 0.01 t/a |
|  | 废高效过滤器 |  |  |  | 0.05 t/a |  | 0.05 t/a | 0.05 t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.2443 t/a |  | 0.2443 t/a | 0.2443 t/a |
|  | 废初中高效过滤器 |  |  |  | 0.1 t/a |  | 0.1 t/a | 0.1 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本项目位置

附图1        项目地理位置图

本项目

0     50      100m

路

杏

杨

农田

农田

北京市华都峪口禽业有限责任公司

附图2       项目周边环境关系图

500m环境空气保护范围

本项目位置

大气敏感目标

50m声环境保护范围

图 例

0     200    400m

兴隆庄村

附图3       项目环境保护目标图

0          20m

DW001

DA001

附图4       项目厂区平面布置图

一般固废暂存间

危废暂存间

疾病防控中心

耗材室

危化品间

饲料调控中心

肉品检测中心

蛋品检测中心

附图5      创新中心平面布置图

附件1：营业执照

附件2：国有农用地承包经营合同

附件3：北京市设施农业用地备案表

附件4：取水证