目  录

1.	项目由来	1

2.	总则	2

2.1	编制依据	2

2.2	评价因子	2

2.3	评价标准	2

2.4	评价等级级工作范围	5

2.5	环境保护目标	10

3.	工程概况	12

3.1	建设项目概况	12

3.2	工艺流程及产污环节	13

3.3	污染源强分析	13

4.	环境空气质量	18

5.	环境影响预测与评价	19

5.1	施工期废气影响分析	19

5.2	运营期废气影响分析	21

6.	环境保护措施可行性分析	26

7.	环境管理与监测计划	28

7.1	环境管理要求	28

7.2	监测计划	29

7.3	信息报告与信息公开	29

8.	结论	30

附表：大气环境影响评价自查表	31

- 项目由来

种业相当于现代农业的“芯片”，种质资源的创新对于我国家禽行业而言，无疑是核心技术中的核心，是产业赖以生存和可持续发展的源头，是种业命脉、国之重器。

为了增强我国家禽种业创新能力，公司拟建设一个现代化的家禽种业创新中心，全面提升育种、疾控、营养、大数据应用等领域技术研究的软硬件基础，种业科技自主研发实力实现达到国际先进水平。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），本项目需进行环境影响评价。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及2019年修改单，项目所属行业为“M7320工程和技术研究和试验发展”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）和《<建设项目环境影响评价分类管理名录>北京市实施细化规定（2022年本）》，本项目均属于“四十五、研究和试验发展”类别中“98、专业实验室、研发（试验）基地”且不属于“P3、P4生物安全实验室；转基因实验室”，本项目实验过程中会产生废气、废水、危险废物，属于名录中“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”类别，故本项目应编制环境影响报告表。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）》中“表1 专项评价设置原则表”，本项目排放的废气污染物涉及三氯甲烷，属于《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物，且项目厂界外500m范围内有环境空气保护目标，因此，本项目需进行大气环境专项评价。

综上，本项目需编制环境影响报告表和大气环境影响专项评价报告，受建设单位的委托，北京中泰晨创环保科技有限公司承担了本项目环境影响报告表和大气环境影响专项评价报告的编制工作。

- 总则

  - 编制依据

    - 法律法规、部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）。

（5）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（6）《北京市大气污染防治条例》（2018年3月30日修正）；

（7）《关于转发环境保护部<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（京环发[2015]19号，2015年7月15日起实施）；

（8）《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（京环发[2016]24号，2016年9月1日起实施）。

    - 技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《实验室挥发性有机物污染防治技术规范》（DB11/T1736-2020）。

  - 评价因子

根据本项目污染物排放情况及项目所在地环境特点，筛选评价因子，具体内容见表2-1。

表2-1    项目评价因子一览表

| 类别 | 环境要求 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境质量现状评价 | 大气环境 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3 |
| 项目污染源评价 | 废气污染源 | 非甲烷总烃、丙酮、甲醇、乙二胺、乙酸、三氯甲烷、乙醚、二甲基亚砜、硫酸雾、氯化氢、NOx |

  - 评价标准

    - 环境空气质量标准

项目环境空气质量现状评价引用《2025年北京市生态环境状况公报》中北京市和平谷区主要大气污染物年均浓度统计值作为环境空气质量现状的评价依据。因此，环境空气质量现状评价中常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准。

丙酮、甲醇、硫酸、氯化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物环境空气质量浓度参考限值。

非甲烷总烃参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中TVOC标准限值。

表2-2    环境空气质量标准一览表

| 序号 | 污染物 名称 | 取值时间 | 二级标准 浓度限值 | 单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 24小时平均 | 120 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026） |
|  |  | 年平均 | 60 |  |  |
| 2 | PM2.5 | 24小时平均 | 60 |  |  |
|  |  | 年平均 | 30 |  |  |
| 3 | TSP | 24小时平均 | 300 |  |  |
|  |  | 年平均 | 200 |  |  |
| 4 | SO2 | 1小时平均 | 500 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 年平均 | 60 |  |  |
| 5 | NO2 | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 年平均 | 40 |  |  |
| 6 | O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 7 | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 8 | NOx | 1小时平均 | 250 | μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 100 |  |  |
|  |  | 年平均 | 50 |  |  |
| 9 | 丙酮 | 1小时平均 | 800 | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D |
| 10 | 甲醇 | 1小时平均 | 3000 |  |  |
|  |  | 日平均 | 1000 |  |  |
| 11 | 硫酸 | 1小时平均 | 300 |  |  |
|  |  | 日平均 | 100 |  |  |
| 12 | 氯化氢 | 1小时平均 | 50 |  |  |
|  |  | 日平均 | 15 |  |  |
| 13 | TOVC | 8h平均 | 600 |  |  |

    - 污染物排放标准

（1）有组织废气

本项目实验室有机试剂（乙醚、乙二胺、甲醇、三氯甲烷、乙酸、丙酮、无水乙醇、二甲基亚砜）产生的挥发性有机废气、无机试剂（硫酸、盐酸、硝酸）实验过程产生的无机废气经通风橱或万向集气罩负压收集，通过活性炭吸附装置进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。

根据《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中“3.9 本项目使用非甲烷总烃作为排气筒挥发性有机物排放的综合控制指标”，乙醚、乙二胺、甲醇、三氯甲烷、乙酸、丙酮、乙醇、二甲基亚砜合计按非甲烷总烃计。

项目有组织废气中各污染物执行北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中“生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”要求，具体限值见下表。

表2-3       项目有组织大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 大气污染物最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 排放速率限值的50%（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15m |  |  |
| 1 | 非甲烷总烃 | 50 | 3.6 | 1.8 |
| 2 | 甲醇 | 50 | 1.8 | 0.9 |
| 3 | 其他A类物质（乙二胺、乙酸） | 20 | / | / |
| 4 | 其他B类物质（三氯甲烷） | 50 | / | / |
| 5 | 其他C类物质（乙醚、丙酮、二甲基亚砜） | 80 | / | / |
| 6 | 硫酸雾 | 5 | 1.1 | 0.55 |
| 7 | HCl | 10 | 0.036 | 0.018 |
| 8 | NOx | 100 | 0.43 | 0.215 |
| 注：1、根据《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中“5.1.4 排气筒高度应高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上；不能达到该项要求的，最高允许排放速率应按表1、表2或表3所列排放速率限值的50%执行或根据5.1.3确定的排放速率限值的50%执行”，本项目排气筒高度为15m，周边最高建筑物高度约为20m，排气筒高度未高出该项要求，因此本项目最高允许排放速率严格50%执行。 2、根据《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019），乙二胺、乙酸属于其他A类物质，三氯甲烷属于其他B类物质，乙醚、丙酮、二甲基亚砜属于其他C类物质。 |  |  |  |  |

（2）无组织废气

实验室消毒废气（非甲烷总烃）经洁净车间内排风系统定向收集后通过排风系统设置的活性炭吸附装置进行处理，活性炭吸附效率按50%计，处理后通过建筑物侧向百叶窗无组织排放，无组织废气执行北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中“单位周界无组织排放监控点浓度限值”。

表2-4     项目无组织废气厂界排放标准一览表

| 污染源 | 污染物 | 单位周界无组织排 放监控点浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017） |

  - 评价等级级工作范围

    - 评价等级

① 判断依据

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按平均工作分级判据进行分级。

最大地面浓度占标率Pi定义如下：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中为包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。评价等级按下表的分级判据进行划分。

表2-5    评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

②污染源强及估算参数

表2-6      项目有组织废气点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流速（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 丙酮 | 甲醇 | 硫酸 | 氯化氢 | NOx |
| 1 | 实验室废气 | 40.194615° | 117.027375° | 40 | 15 | 0.5 | 17 | 25 | 1000 | 正常排放 | 0.00132 | 0.00001 | 0.00040 | 0.00219 | 0.00009 | 0.00005 |
| 注：化学试剂每天使用时间约4h，每年使用250天，合计1000h； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-7     项目无组织废气面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 1 | 消毒废气 | 40.193974° | 117.026675° | 40 | 80 | 78 | 0 | 3.5 | 500 | 正常排放 | 0.00592 |
| 注：75%乙醇消毒每天使用时间约2h，年使用250d，合计年使用约500h。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目估算参数详见下表。

表2-8      估算模型参数表

| 选项 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.4 |
| 最低环境温度/℃ |  | -22.1 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）“B.6.1”的要求，“当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或规划区时，选择城市，否则选择农村”。因此，估算模型的地表参数根据模型特点选取项目周边3km范围内占地面积的土地利用类型来确定。根据《落实“三区三线”<平谷分区规划（国土空间规划）（2017年—2035年）>修改成果》，本项目周边3km半径范围内土地利用类型见图2-1，由图中可知本项目周边3km半径范围内超过一半面积的区域不属于城市建成区或规划区，故估算模式中“城市/农村选项”选择农村。

3km

本项目位置

图 2.4-1  本项目周边3km半径范围区域用地类型示意图

③主要污染源估算模型计算结果

表2-9     Pmax预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 排放 形式 | 评价标准(μg/m3) | C (μg/m3) | P(%) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 1200 | 0.5070 | 0.04 | 三级 |
|  | 丙酮 |  | 800 | 0.0038 | 4.8×10-4 | 三级 |
|  | 甲醇 |  | 3000 | 0.1536 | 5.1×10-3 | 三级 |
|  | 硫酸 |  | 300 | 0.9333 | 0.31 | 三级 |
|  | 氯化氢 |  | 50 | 0.0346 | 0.069 | 三级 |
|  | NOx |  | 250 | 0.0192 | 0.008 | 三级 |
| 消毒废气 | 非甲烷总烃 | 无组织 | 1200 | 9.9279 | 0.83 | 三级 |
| 注：①根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3.2.1“对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍折算为1h平均质量浓度限值”。本次评价非甲烷总烃质量标准参照总挥发性有机物（TVOC）8小时平均值的2倍折算。 |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目Pmax为消毒废气无组织排放的非甲烷总烃，Pmax=0.83<1%，根据HJ2.2-2018评价等级的划分原则，确定本项目的大气环境影响评价工作等级为三级。

    - 评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中“5.4.3 三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围”。

因此，本项目不设置大气影响评价范围。

  - 环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中“5.4.3 三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围”。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）》，“明确厂界外500 米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系”。

本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，项目周边环境空气保护目标主要为居民区，项目大气环境保护目标详见下表。环境保护目标图详见附图3。

表2-10       大气环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 功能 | 相对厂址方位 | 相对距离（m） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴隆庄村 | 居民区 | SW | 135 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准 |

- 工程概况

  - 建设项目概况

    - 项目基本概况

项目名称：北京市华都峪口禽业有限责任公司现代化家禽种业创新中心项目；

建设单位：北京市华都峪口禽业有限责任公司；

建设地点：北京市平谷区峪口镇兴隆庄村北街3号院内；

项目四至：本项目东侧、北侧紧邻北京市华都峪口禽业有限责任公司；南侧为杨杏路，隔路为农田；西侧为公司内部道路，隔路为农田。

总投资：工程总投资为2243万元，，其中环保投资14万元，占总投资的0.6%。

建设性质：新建

建设周期：17个月；

劳动定员及工作制度：本项目劳动定员50人，年运营250天，工作时间为8h/d，年工作时间为2000h。

    - 建设内容及规模

公司于北京市平谷区峪口镇兴隆庄村建设“北京市华都峪口禽业有限责任公司现代化家禽种业创新中心项目”，建筑面积3842.94m2，家禽种业创新中心下设蛋品检测中心、肉品检测中心、疾病防控中心、营养调控中心等。

项目建设内容详见报告正文中“二、工程分析”中“3、建设内容及规模”。

    - 项目平面布置

本项目地理位置为北京市平谷区峪口镇兴隆庄村，项目中心点位坐标为东经117°1′37.549″，北纬40°11′38.328″。

本项目新建一座家禽种业创新中心，建筑面积3842.94m2，建筑为“回”字型布局，内设办公区、蛋品检测中心、肉品检测中心、疾病防控中心、营养调控中心、数据处理中心、危废暂存间等。

项目实验区位于创新中心内东侧、北侧区域，办公区位于南侧、西侧区域，办公区与实验区相对独立。

项目厂区平面布置基本合理。

    - 主要设备

项目主要设备详见报告正文中“二、工程分析”章节中“5、设备清单”。

    - 原辅材料

本项目主要原辅材料情况详见报告正文中“二、工程分析”章节中“6、原辅材料”。

  - 工艺流程及产污环节

项目工艺流程详见报告正文中“二、工程分析”章节中“工艺流程和产排污环节”。

  - 污染源强分析

    - 施工期废气源强分析

施工期空气影响因素主要来自施工作业产生的扬尘和施工机械废气。

（1）施工扬尘：主要来源于裸露的地基和回填土方、建筑材料（白灰、水泥、砂子等）的现场搬运及堆放扬尘、施工垃圾的清理及堆放扬尘、人来车往所造成的现场道路扬尘。

根据《北京市环境保护税核定计算暂行办法》，施工工地扬尘产生量（kg）=建设工程施工工地用地面积（m2）×0.065×施工工期（月）×施工工地扬尘排放调整系数（kg/ m2·月），施工工地面积按照占地面积13000m2，施工工期为17个月（其中土方和桩基阶段约7个月、工地扬尘排放调整系数取1.5，结构和装修阶段约10个月、工地扬尘排放调整系数取0.8）；本项目施工期采取施工围挡、洒水降尘、场地硬化、车辆冲洗等措施，满足《北京市环境保护税核定计算暂行办法》所附《建设工程施工工地扬尘管理等级标准》中二类标准且达到一类标准，消减系数取50%，则施工期扬尘量7.816t。

（2）施工机械废气：主要为施工机械柴油燃烧产生的氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳和碳氢化合物等。

    - 运营期废气源强分析

本项目无锅炉、食堂，无锅炉废气、油烟等大气污染物产生。

项目废气主要为实验室有机试剂（乙醚、乙二胺、甲醇、无水乙醇、三氯甲烷、丙酮、二甲基亚砜）使用挥发产生的挥发性有机废气、无机试剂（硫酸、盐酸、硝酸）使用过程产生的无机废气以及消毒过程（75%乙醇）产生的挥发性有机废气，以及实验室产生的少量生物气溶胶废气。

（1）生物气溶胶废气

项目在PCR实验、ELIAS实验、细胞培养过程中会产生少量气溶胶废气，实验室生物安全防护等级为二级，实验过程在生物安全柜内操作。

生物气溶胶废气经生物安全柜自带高效过滤器处理后排放。项目生物安全柜内自带紫外灭菌灯和过滤装置，生物安全柜采用负压设计，将生物性废气全部收集排入设备自带的高效过滤器内处理，经高效过滤器过滤后排放，不会对外环境产生影响。

（2）实验室化学试剂废气

项目实验室有机试剂（乙醚、乙二胺、甲醇、无水乙醇、三氯甲烷、丙酮、二甲基亚砜）使用挥发产生的挥发性有机废气、无机试剂（硫酸、盐酸、硝酸）使用过程产生的无机废气以及消毒过程（75%乙醇）产生的挥发性有机废气。

根据建设单位提供资料，本项目实验过程中有机试剂使用量为乙醚50L/a、乙二胺1 .5L /a、甲醇25 L /a、无水乙醇5L /a、三氯甲烷1.5 L /a、丙酮0.5 L /a、乙酸2.5L/a、二甲基亚砜0.1L/a。

根据建设单位提供资料，实验过程中无机试剂主要为盐酸、硫酸、硝酸，使用了分别为38%盐酸：5L、1mol盐酸1.5L、90%硫酸33L、68%硝酸1.5L。

根据美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，实验室所用化学试剂挥发量基本在原料量的1%~4%之间。本项目按最大值4%计。实验室内消毒通过75%乙醇对实验室桌面、地面、设备表面进行消毒，以可挥发组分全部挥发计。

本项目有机废气产生情况如下：

表3-1      项目有机废气产生情况一览表

| 分类 | 序号 | 原料 | 年用量L/a | 密度g/mL | 折纯量kg/a | 产物系数 | 污染物产生量kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机试剂 | 1 | 乙醚 | 50 | 0.714 | 35.7000 | 4% | 1.4280 |
|  | 2 | 乙二胺 | 1.5 | 0.899 | 1.3485 |  | 0.0539 |
|  | 3 | 甲醇 | 25 | 0.792 | 19.8000 |  | 0.7920 |
|  | 4 | 三氯甲烷 | 1.5 | 1.48 | 2.2200 |  | 0.0888 |
|  | 5 | 丙酮 | 0.5 | 0.784 | 0.3920 |  | 0.0157 |
|  | 6 | 乙酸 | 2.5 | 1.05 | 2.6250 |  | 0.1050 |
|  | 7 | 无水乙醇 | 5 | 0.789 | 3.9450 |  | 0.1578 |
|  | 8 | 二甲基亚砜 | 0.1 | 1.1 | 0.1100 |  | 0.0044 |
|  | 小计（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  | 2.6456 |
|  | 10 | 75%乙醇 | 10 | 0.789 | 5.9175 | 100% | 5.9175 |
|  | 小计（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  | 5.9175 |
| 无机试剂 | 1 | 38%盐酸 | 5 | 1.189 | 2.2591 | 4% | 0.0904 |
|  | 2 | 1mol盐酸 | 1.5 | / | 0.0547 |  | 0.0022 |
|  | 3 | 90%硫酸 | 33 | 1.84 | 54.648 |  | 2.1859 |
|  | 4 | 68%硝酸 | 1.5 | 1.51 | 1.5402 |  | 0.0616 |
| 注：1mol盐酸折纯量计算为1mol/L×1.5L×36.46g/mol×10-3=0.0547kg |  |  |  |  |  |  |  |

根据建设单位提供资料，化学试剂每天使用时间约4h，每年使用250天，合计1000h；75%乙醇消毒每天使用时间约2h，年使用250d，合计年使用约500h。实验室区域为微负压，实验室化学试剂废气经通风橱负压收集，收集效率100%，通过通风橱内置活性炭装置分别处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。

实验室消毒废气经洁净车间内排风系统定向收集后通过排风系统设置的活性炭吸附装置进行处理，活性炭吸附效率按50%计，处理后通过建筑物侧向百叶窗无组织排放。

项目风机风量10000m3/h，活性炭吸附效率根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中“采用活性炭吸附法的去处效率为50%”。活性炭吸附装置对于酸性废气处理能力较弱，本次评价不考虑活性炭吸附装置对酸性废气的处理效果。本项目有机废气产生及排放情况如下：

表3-2      项目实验区有机废气产排情况一览表

| 排放方式 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度 mg/m3 | 产生速率 kg/h | 产生量 kg/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 kg/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.265 | 0.00265 | 2.6456 | 0.132 | 0.00132 | 1.3228 | 50 | 1.8 |
|  | 乙醚 | 0.143 | 0.00143 | 1.4280 | 0.071 | 0.00071 | 0.7140 | 80 | / |
|  | 乙二胺 | 0.005 | 0.00005 | 0.0539 | 0.003 | 0.00003 | 0.0270 | 20 | / |
|  | 甲醇 | 0.079 | 0.00079 | 0.7920 | 0.040 | 0.00040 | 0.3960 | 50 | 0.9 |
|  | 三氯甲烷 | 0.009 | 0.00009 | 0.0888 | 0.004 | 0.00004 | 0.0444 | 50 | / |
|  | 丙酮 | 0.002 | 0.00002 | 0.0157 | 0.001 | 0.00001 | 0.0078 | 80 | / |
|  | 乙酸 | 0.011 | 0.00011 | 0.1050 | 0.005 | 0.00005 | 0.0525 | 20 | / |
|  | 二甲基亚砜 | 4.4×10-4 | 4.4×10-6 | 0.0044 | 2.2×10-4 | 2.2×10-6 | 0.0022 | 80 | / |
|  | HCl | 0.009 | 0.00009 | 0.0926 | 0.009 | 0.00009 | 0.0926 | 10 | 0.018 |
|  | 硫酸雾 | 0.219 | 0.00219 | 2.1859 | 0.219 | 0.00219 | 2.1859 | 5 | 0.55 |
|  | NOx | 0.005 | 0.00005 | 0.0496 | 0.005 | 0.00005 | 0.0496 | 100 | 0.215 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | / | 0.01184 | 5.9175 | / | 0.00592 | 2.9588 | 1.0 | / |
| 注：硝酸使用过程挥发产生为硝酸雾，硝酸雾产生量为0.0616kg/a。硝酸雾在空气中分解为NO2，以NOx计。硝酸分解产生NO2（以NOx）的转化率为80.5%。因此，NOx产生量=0.0616kg/a×80.5%=0.0496kg/a。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表可知，项目有组织废气中各污染物排放浓度、排放速率均能满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中“生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”要求。

    - 非正常工况污染分析

本项目的非正常情况主要为短时停电导致废气治理设施无法运行或废气治理设备中吸附介质失效，去除效率降低，污染物排放量增大，污染物排放控制措施达不到应有效率，造成废气未经净化直接排放，本次评价按最不利情况考虑，即本项目废气治理设施的去除效率为0。非正常工况下企业污染物排放情况见下表：

表 3-3     项目非正常工况下废气污染物排放情况一览表

| 污染工序 | 废气量（m3/h） | 污染物 | 污染物排放情况 |  |  | 持续时间 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（kg） |  |  |
| 实验室废气DA001 | 10000 | 非甲烷总烃 | 0.265 | 0.00265 | 0.00132 | ≤0.5h/次 | ≤1次/年 |
|  |  | 乙醚 | 0.143 | 0.00143 | 0.00071 |  |  |
|  |  | 乙二胺 | 0.005 | 0.00005 | 0.00003 |  |  |
|  |  | 甲醇 | 0.079 | 0.00079 | 0.00040 |  |  |
|  |  | 三氯甲烷 | 0.009 | 0.00009 | 0.00004 |  |  |
|  |  | 丙酮 | 0.002 | 0.00002 | 0.00001 |  |  |
|  |  | 乙酸 | 0.011 | 0.00011 | 0.00005 |  |  |
|  |  | 二甲基亚砜 | 4.4×10-4 | 4.4×10-6 | 2.2×10-6 |  |  |
|  |  | HCl | 0.015 | 0.00015 | 0.00008 |  |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0.219 | 0.00219 | 0.00110 |  |  |
|  |  | NOx | 0.005 | 0.00005 | 0.00003 |  |  |

为了防止废气治理设备因故障等原因导致运转异常，造成废气未经处理达标直接排入大气，影响周边大气环境。若发生废气治理设施无法运行或废气治理设备中吸附介质失效等非正常情况时，停止产生活性废气实验环节以及使用有机试剂实验环节，废气处理设备检修完成后方可继续工作。企业日常应及时检修设备、按操作规程严格操作，并定期巡视、检修，确保废气治理设施正常运行，避免非正常工况出现。

- 环境空气质量

本项目大气评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》中“6.1.3 三级评价项目；只调查项目所在区域环境质量达标情况”。因此，本项目环境空气质量现状仅调查项目所在区域环境质量达标情况。

本项目评价区域环境空气质量功能区划为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段中的二级标准。

为了解项目所在地区的环境空气质量情况，本次环评引用《2025年北京市生态环境状况公报》中北京市和平谷区主要大气污染物年均浓度统计值作为环境空气质量现状的评价依据。

表4-1      2025年北京市空气质量现状评价一览表

| 污染物 | 平均时间 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 27 | 30 | 90.0 | 达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | 48 | 60 | 80.0 | 达标 |
| SO2 | 年平均浓度 | 4 | 60 | 6.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 22 | 40 | 55.0 | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均浓度 | 159 | 160 | 99.4 | 达标 |
| CO | 24h平均浓度 | 900 | 4000 | 22.5 | 达标 |
| 注：1、*CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数； 2、环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段中的二级标准。 |  |  |  |  |  |

表4-2     2025年北京市平谷区空气质量现状评价一览表

| 污染物 | 平均时间 | 年均浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 27.7 | 30 | 92.3 | 达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | 47 | 60 | 78.3 | 达标 |
| SO2 | 年平均浓度 | 3 | 60 | 5.0 | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 15 | 40 | 37.5 | 达标 |

根据《2025年北京市生态环境状况公报》，全市空气质量持续改善，细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）六项污染物浓度值全部达到国家空气质量二级标准。

因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。

- 环境影响预测与评价

  - 施工期废气影响分析

施工期空气影响因素主要来自施工作业产生的扬尘和施工机械废气。

（1）源强核算

①施工扬尘：主要来源于裸露的地基和回填土方、建筑材料（白灰、水泥、砂子等）的现场搬运及堆放扬尘、施工垃圾的清理及堆放扬尘、人来车往所造成的现场道路扬尘。

根据《北京市环境保护税核定计算暂行办法》，施工工地扬尘产生量（kg）=建设工程施工工地用地面积（m2）×0.065×施工工期（月）×施工工地扬尘排放调整系数（kg/ m2·月），施工工地面积按照占地面积13000m2，施工工期为17个月（其中土方和桩基阶段约7个月、工地扬尘排放调整系数取1.5，结构和装修阶段约10个月、工地扬尘排放调整系数取0.8）；本项目施工期采取施工围挡、洒水降尘、场地硬化、车辆冲洗等措施，满足《北京市环境保护税核定计算暂行办法》所附《建设工程施工工地扬尘管理等级标准》中二类标准且达到一类标准，消减系数取50%，则施工期扬尘量7.816t。

②施工机械废气：主要为施工机械柴油燃烧产生的氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳和碳氢化合物等。

（2）影响分析

本项目施工期包括土地平整、地基开挖、基础建设、楼房砌筑、室内外装修、动力设备安装等，施工量大，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。本次评价采用类比法，利用现有的施工场地实测资料进行分析。

北京市环境保护科学研究院曾通过对7个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s，结果见表5-1。

表5-1     建筑施工工地扬尘污染情况一览表

| 工地名称 | TSP浓度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工地上风向 | 工地内 | 工地下风向 |  |  |
|  | 50m | / | 50 m | 100 m | 150 m |
| 侨办工地 | 328 | 759 | 502 | 367 | 336 |
| 金属材料部公司工地 | 325 | 618 | 472 | 356 | 332 |
| 广播电视部工地 | 311 | 596 | 434 | 372 | 309 |
| 劲松小区5#楼、11#楼、12#楼工地 | 303 | 409（5#楼） | 538（11#楼） | 465（12#楼） | 314 |
| 平均值 | 316.7 | 595.5 | 486.5 | 390 | 322 |

由上表对建筑等施工扬尘的影响范围和大小，作如下分析：

①建筑施工扬尘受气候影响较大，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.35～2.31倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.36～2.53倍，平均1.99倍。

②建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响地区的TSP浓度平均值为491ug/m3，为上风向对照的1.5倍，相当于大气环境标准的1.64倍。

③施工扬尘最大产生时间将出现在土方阶段，该阶段裸露浮土较多。施工扬尘量将随管理手段的提高而降低，如管理措施得当，扬尘量将降低50～70％，大大减少对环境的影响。

④洒水后扬尘量可大大降低，详见表5-2，由表可以看出，施工现场洒水可以明显降低施工场地及其周围大气环境中的扬尘，而且随着与施工现场之间距离的增大，扬尘浓度逐渐降低。当风速低于1.5m/s时，距施工现场50m外扬尘对大气环境的影响已经很低。

施工现场洒水降尘情况（春季监测）

表 5-2     施工现场洒水降尘情况（春季监测）

| 与工地距离（m） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未洒水时（mg/m3） | 1.75 | 1.30 | 0.78 | 0.365 | 0.345 | 0.330 |
| 洒水时（mg/m3） | 0.437 | 0.350 | 0.310 | 0.265 | 0.250 | 0.238 |

根据现场调查可知，施工扬尘对距离本项目附近兴隆庄村等居住区产生一定的影响，施工单位应加强施工管理，采取洒水降尘等措施，减轻扬尘对周围环境影响。

  - 运营期废气影响分析

    - 预测模式

根据评价工作等级判定结果，本项目大气评价工作等级为三级，采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模型中的估算模型AERSCREEN进行估算，不需开展进一步预测与评价。

    - 预测结果分析

（1）预测因子

根据项目大气污染物排放特点，确定本项目环境空气影响预测因子为非甲烷总烃、丙酮、甲醇、硫酸、氯化氢、NOx。

（2）评价标准

本次评价非甲烷总烃参考《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中TVOC标准限值执行；丙酮、甲醇、硫酸、氯化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物环境空气质量浓度参考限值。各预测因子具体环境质量标准限值见表2-2。

（3）预测源强

本项目废气污染源强详见表2-6、表2-7，估算参数详见表2-8。

（4）预测模型

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次采用估算模式AERSCREEN进行预测。

（5）估算预测结果

本项目各源排放主要污染物的计算结果汇总，有组织预测结果见表 5-3，无组织预测结果见表 5-4。

表 5-3     有组织废气估算结果一览表

| 离源距离(m) | 估算预测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 丙酮 |  | 甲醇 |  | 硫酸 |  | 氯化氢 |  | NOx |  |
|  | 最大落地浓度 μg/m3 | 占标率% | 最大落地浓度 μg/m3 | 占标率% | 最大落地浓度 μg/m3 | 占标率% | 最大落地浓度 μg/m3 | 占标率% | 最大落地浓度 μg/m3 | 占标率% | 最大落地浓度 μg/m3 | 占标率% |
| 10 | 0.2562 | 0.021 | 0.0019 | 2.38×10-4 | 0.0776 | 2.59×10-3 | 0.425 | 0.142 | 0.0175 | 0.035 | 0.0097 | 0.004 |
| 20 | 0.5071 | 0.042 | 0.0038 | 4.75×10-4 | 0.1537 | 5.12×10-3 | 0.8413 | 0.280 | 0.0346 | 0.069 | 0.0192 | 0.008 |
| 25 | 0.4812 | 0.040 | 0.0036 | 4.50×10-4 | 0.1458 | 4.86×10-3 | 0.7983 | 0.266 | 0.0328 | 0.066 | 0.0182 | 0.007 |
| 50 | 0.248 | 0.021 | 0.0019 | 2.38×10-4 | 0.0751 | 2.50×10-3 | 0.4114 | 0.137 | 0.0169 | 0.034 | 0.0094 | 0.004 |
| 75 | 0.1511 | 0.013 | 0.0011 | 1.38×10-4 | 0.0458 | 1.53×10-3 | 0.2507 | 0.084 | 0.0103 | 0.021 | 0.0057 | 0.002 |
| 100 | 0.1197 | 0.010 | 0.0009 | 1.13×10-4 | 0.0363 | 1.21×10-3 | 0.1986 | 0.066 | 0.0082 | 0.016 | 0.0045 | 0.002 |
| 135 | 0.1024 | 0.009 | 0.0008 | 1.00×10-4 | 0.031 | 1.03×10-3 | 0.1699 | 0.057 | 0.007 | 0.014 | 0.0039 | 0.002 |
| 150 | 0.1021 | 0.009 | 0.0008 | 1.00×10-4 | 0.0309 | 1.03×10-3 | 0.1694 | 0.056 | 0.007 | 0.014 | 0.0039 | 0.002 |
| 200 | 0.1095 | 0.009 | 0.0008 | 1.00×10-4 | 0.0332 | 1.11×10-3 | 0.1817 | 0.061 | 0.0075 | 0.015 | 0.0041 | 0.002 |
| 250 | 0.1006 | 0.008 | 0.0008 | 1.00×10-4 | 0.0305 | 1.02×10-3 | 0.1669 | 0.056 | 0.0069 | 0.014 | 0.0038 | 0.002 |
| 300 | 0.1004 | 0.008 | 0.0008 | 1.00×10-4 | 0.0304 | 1.01×10-3 | 0.1666 | 0.056 | 0.0068 | 0.014 | 0.0038 | 0.002 |
| 350 | 0.0956 | 0.008 | 0.0007 | 8.75×10-5 | 0.029 | 9.67×10-4 | 0.1586 | 0.053 | 0.0065 | 0.013 | 0.0036 | 0.001 |
| 400 | 0.0892 | 0.007 | 0.0007 | 8.75×10-5 | 0.027 | 9.00×10-4 | 0.148 | 0.049 | 0.0061 | 0.012 | 0.0034 | 0.001 |
| 450 | 0.0825 | 0.007 | 0.0006 | 7.50×10-5 | 0.025 | 8.33×10-4 | 0.1368 | 0.046 | 0.0056 | 0.011 | 0.0031 | 0.001 |
| 500 | 0.0761 | 0.006 | 0.0006 | 7.50×10-5 | 0.023 | 7.67×10-4 | 0.1262 | 0.042 | 0.0052 | 0.010 | 0.0029 | 0.001 |
| 600 | 0.0684 | 0.006 | 0.0005 | 6.25×10-5 | 0.0207 | 6.90×10-4 | 0.1135 | 0.038 | 0.0047 | 0.009 | 0.0026 | 0.001 |
| 700 | 0.0621 | 0.005 | 0.0005 | 6.25×10-5 | 0.0188 | 6.27×10-4 | 0.1031 | 0.034 | 0.0042 | 0.008 | 0.0024 | 0.001 |
| 800 | 0.0562 | 0.005 | 0.0004 | 5.00×10-5 | 0.017 | 5.67×10-4 | 0.0933 | 0.031 | 0.0038 | 0.008 | 0.0021 | 0.001 |
| 900 | 0.0531 | 0.004 | 0.0004 | 5.00×10-5 | 0.0161 | 5.37×10-4 | 0.0882 | 0.029 | 0.0036 | 0.007 | 0.002 | 0.001 |
| 1000 | 0.05 | 0.004 | 0.0004 | 5.00×10-5 | 0.0152 | 5.07×10-4 | 0.0829 | 0.028 | 0.0034 | 0.007 | 0.0019 | 0.001 |

表 5-4   无组织废气估算预测结果一览表

| 序号 | 离源距离(m) | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预测浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 1 | 10 | 3.9935 | 0.33 |
| 2 | 25 | 5.3695 | 0.45 |
| 3 | 50 | 7.9209 | 0.66 |
| 4 | 75 | 9.465 | 0.79 |
| 5 | 100 | 9.9025 | 0.83 |
| 6 | 109 | 9.9279 | 0.83 |
| 7 | 125 | 9.857 | 0.82 |
| 8 | 135 | 9.7551 | 0.81 |
| 9 | 150 | 9.5479 | 0.80 |
| 10 | 175 | 9.1053 | 0.76 |
| 11 | 200 | 8.6507 | 0.72 |
| 12 | 250 | 7.7966 | 0.65 |
| 13 | 300 | 6.9785 | 0.58 |
| 14 | 350 | 6.2497 | 0.52 |
| 15 | 400 | 5.6187 | 0.47 |
| 16 | 450 | 5.1356 | 0.43 |
| 17 | 500 | 4.8347 | 0.40 |
| 18 | 600 | 4.2831 | 0.36 |
| 19 | 700 | 3.8231 | 0.32 |
| 20 | 800 | 3.4591 | 0.29 |
| 21 | 900 | 3.1655 | 0.26 |
| 22 | 1000 | 2.9218 | 0.24 |

本项目所有污染源正常排放污染物的Pmax和D10%预测结果见下表：

表 5-5    Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源 | 评价因子 | 评价标准（μg/m3） | Cmax （μg/m3） | Pmax （%） | D10% （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 排气筒 | 非甲烷总烃 | 1200 | 0.5070 | 0.042 | / |
|  | 丙酮 | 800 | 0.0038 | 4.8×10-4 | / |
|  | 甲醇 | 3000 | 0.1536 | 5.1×10-3 | / |
|  | 硫酸雾 | 300 | 0.9333 | 0.31 | / |
|  | 氯化氢 | 50 | 0.0346 | 0.069 | / |
|  | NOx | 250 | 0.0192 | 0.008 | / |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 1200 | 9.9279 | 0.83 | / |

根据估算预测结果可知，DA001排气筒排放的各污染物在下风向的最大落地浓度分别为非甲烷总烃0.5071μg/m3、丙酮0.0038μg/m3、甲醇0.1537μg/m3、硫酸雾0.8413μg/m3、氯化氢0.0346μg/m3、NOx0.0192μg/m3，占标率分别为非甲烷总烃0.042%、丙酮4.75×10-4%、甲醇5.12×10-3%、硫酸雾0.28%、氯化氢0.069%、NOx0.008%；无组织排放的非甲烷总烃在下风向的最大落地浓度为9.9279μg/m3，占标率为0.83%，均远小于空气环境标准限值。项目废气的排放对环境空气的影响较小。

有组织废气各污染物在环境保护目标（兴隆庄村）处的落地浓度分别为非甲烷总烃0.1024μg/m3、丙酮0.0008μg/m3、甲醇0.031μg/m3、硫酸雾0.1699μg/m3、氯化氢0.007μg/m3、NOx0.0039μg/m3，占标率分别为非甲烷总烃0.009%、丙酮1.0×10-4%、甲醇1.3×10-3%、硫酸雾0.057%、氯化氢0.014%、NOx0.002%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准以及《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中“附录D其他污染物环境空气质量浓度参考限值”要求。

由大气污染物预测结果可见，建设项目投产后各污染物排放的最大占标率均＜1％，各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，对周围大气环境影响较小，不会改变区域环境空气质量等级。

- 环境保护措施可行性分析

（1）实验废气

项目实验室有机废气主要为有机试剂（乙醚、乙二胺、甲醇、无水乙醇、三氯甲烷、丙酮、二甲基亚砜）使用挥发产生的挥发性有机废气、无机试剂（硫酸、盐酸、硝酸）使用过程产生的无机废气以及消毒过程（75%乙醇）产生的挥发性有机废气，主要污染物为非甲烷总烃、其他A类废物（乙二胺、乙酸）、其他B类物质（三氯甲烷）、其他C类物质（乙醚、丙酮）、硫酸雾、HCl、NOx。

实验室化学试剂废气经通风橱负压收集，通过通风橱内置活性炭装置分别处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。实验室消毒废气经洁净车间内排风系统定向收集后通过排风系统设置的活性炭吸附装置进行处理，活性炭吸附效率按50%计，处理后通过建筑物侧向百叶窗无组织排放。

① 活性炭吸附装置

活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。进入吸附装置的有机废气在流经活性炭层时，被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。净化效率一般在15%~50%之间，甚至更高，本次评价活性炭对有机废气的净化效率取50%。由于活性炭对酸性废气的处理效率极低，因此活性炭对酸性气体的处理效率基本可以忽略。

活性炭吸附技术特点：运行过程中不产生二次污染；设备投资小、运行费用低；性能稳定、可同时处理多种混合气体。随着吸附时间的增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，建设单位应定期对活性炭装置内部活性炭进行更换，以保证废气治理设施的去除效率。

（2）高效过滤器

生物安全柜是设计用以保护实验人员、实验室环境以及实验对象，避免在操作培养物、菌株以及其他生物样本等具有生物活性的实验材料时接触产生的带有生物活性的气溶胶和其他物质的排放，本项目生物安全实验室的建设满足《生物安全实验室建设技术规范》（GB50346-2011）的要求，生物安全柜工作时为负压状态，操作过程排放的废气全部经过自身配备的高效过滤器过滤后排放。

生物安全柜配备的高效过滤器，采用了符合EN1822标准的HEPA滤膜，对最易穿透颗粒（MPPS）的截留效率大于99.99%。在病毒学中，病毒在液体中可以独立存在，其粒径为0.2μm左右，在空气中不能独立存在，必须依附空气中尘粒或微粒上形成气溶胶，气溶胶直径一般为0.5μm以上，而高效过滤器对粒径大于或等于0.3μm的粒子的捕集效率可达到99.99%，高效过滤器目前是通用的生物性废气净化装置，能够有效去除生物活性废气。另外，高效过滤器还可以根据压差的变化，自动监测，自动报警，以保证及时更换新的过滤器。当检漏不合格、低于初始值的90%、压差高于初始值两倍时需要更换高效过滤器，本项目设置高效空气过滤器满足《高效空气过滤器》（GB/T13554-2020）标准要求。

- 环境管理与监测计划

  - 环境管理要求

    - 排污口规范化管理

本项目建成后，应对排污口进行规范化管理。排污口设置应符合一明显、二合理、三便于的要求，即环保标志明显；排污口设置合理，排污去向合理；便于采集样品、便于监测计算、便于公众参与监督管理。

本项目废气污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）（GB15562.2-1995）及北京市《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）等相关要求。

表 7-1          环境保护图形符号

| 序号 | 图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  | 废气监测点 | 废气监测点标识牌 |

    - 竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）和国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定（国令第682号）等有关要求，在项目竣工后应组织开展竣工环境保护设施验收，编制验收报告。根据本项目特点，本项目废气竣工环境保护验收内容见表7-2。

表 7-2   本项目废气“三同时”竣工环保验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒（DA001） | 非甲烷总烃、甲醇、其他A类废物（乙二胺、乙酸）、其他B类物质（三氯甲烷）、其他C类物质（乙醚、丙酮、二甲基亚砜）、硫酸雾、HCl、NOx | 经通风橱负压收集，通过通风橱内置活性炭装置分别处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放 | 执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017） |
|  | 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置 |  |

  - 监测计划

按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定，建设单位应开展自行监测活动或委托有相应资质的环境监测机构进行废气监测。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中“9.1.3 三级评价项目可参照HJ819的要求，并适当简化环境监测计划”。因此，本项目只提出运营期污染源监测计划。

表 7-3     项目废气污染源监测计划一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口DA001 | 非甲烷总烃、甲醇、其他A类废物（乙二胺、乙酸）、其他B类物质（三氯甲烷）、其他C类物质（乙醚、丙酮、二甲基亚砜）、硫酸雾、HCl、NOx | 1次/年 | 执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017） |
| 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃 |  |  |

  - 信息报告与信息公开

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》《HJ819-2017》中7.4章节要求，结合本项目排污单位管理类别进行信息公开，排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发（2013）81号）执行，非重点排污单位的信息公开要求根据环境保护主管部门确定。本公司为非重点排污单位。

- 结论

本项目产生的废气中各项污染物浓度和速率均满足北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）“表3生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”。

本项目无组织废气污染物排放满足北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中单位周界无组织排放监控点浓度限值要求。

各污染物在环境环境保护目标（兴隆庄村）处的落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准以及《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中“附录D其他污染物环境空气质量浓度参考限值”要求。

本项目在运营期认真落实本报告所提出的大气污染防治措施，落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，可使大气影响降至最低程度，所产生的负面影响是可以得到有效控制，并能为环境所接受。 从大气环境保护角度评价，本项目建设可行。

# 附表：大气环境影响评价自查表

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5 km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  |  |  |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  | ＜500 t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 (NO2、SO2、PM10、PM2.5、O3、CO) 其他污染物 (非甲烷总烃、丙酮、甲醇、硫酸雾、氯化氢、NOx) |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  | 地方标准 |  | 附录D |  |  |  |  |  | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2025）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000 □ |  | EDMS/AEDT □ |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  | 边长5～50km □ |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km □ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  | C非正常占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  | k＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、其他A类废物（乙二胺、乙酸）、其他B类物质（三氯甲烷）、其他C类物质（乙醚、丙酮）、硫酸雾、HCl、NOx） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（）t/a |  |  | NOx: （4.96×10-5）t/a |  |  |  | 颗粒物: （ ）t/a |  |  |  |  | 挥发性有机物:（0.0043）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |